衢州学院

报告厅舞台舞美设备采购项目

（后勤管理处）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2019年8月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………6

第三章  采购内容及要求…………………………………17

第四章  合同主要条款……………………………………39

第五章  评标办法及开标程序……………………………43

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………48

第一章  招标公告

根据工作需要，经衢州市财政局审批，现就衢州学院报告厅舞台舞美设备采购项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2019-25

二、项目名称：报告厅舞台舞美设备采购项目

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告厅舞台舞美设备、座椅等 | 1 | 批 | 196.3123 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2. 具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类设备（系统）的生产或销售企业（公司）。

3. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2019年8月16日至2019年8月26日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并获取招标文件;或通过政采云平台（www.zcy.gov.cn）进行网上报名（投标人可先注册成为政采云平台供应商）。报名时须提交（或上传）以下资料：

1. 有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2. 报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

3. 报名表（招标文件最后一页，按要求填好，并加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2019年9月5日9:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州学院行政楼开标室（121室）。

八、现场勘查

勘查时间：2019年8月26日9:30-11:00，地点：衢州学院内田径场东侧，联系人：章老师，联系电话：13567040003。

九、投标保证金

投标保证金（人民币）：0元（无需交纳）。

十、质疑和投诉

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（0570-8015036）纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院采购办、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十一、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存；

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝；

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

十二、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十三、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政网（http://czj.qz.gov.cn）；

衢州学院信息公开网（http://xxgk.qzc.edu.cn）；

衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）。

十三、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、后勤管理处负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：18957039862。

项目技术答疑联系人：章老师，电话：13567040003。

衢州学院采购工作办公室

2019年8月16日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、座椅、配件、产品等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

7.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

8.转包与分包：本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

9.特别说明：

▲（1）提供相同品牌产品(指核心产品)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

▲（2）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（3）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（4）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2． 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内提出质疑，招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本五份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书（加盖公章） | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-6 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表：2016年1月至今实施的同类项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.拟投入本项目的团队人员情况（包括专业工种职称等） |  | 2-10 |
| 10.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-11 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1. 投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2. 开标一览表。所有价格均为人民币报价，包括货物购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3. 货物清单及报价表（注明品牌型号及具体配置） | 格式六 | 3-4 |
| 4.《小微企业声明函》、《产品适用小微企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供） | 格式十-十一 | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

（六）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4. 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

5. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（七）投标文件的密封和标记

▲1. 投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并加盖投标人单位公章，且法定代表人(全权代理人)须签名或盖章。

2. 每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 截止时间及地点见招标公告（招标文件第一章）；

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.不具备招标文件规定资格要求；

4.由于包装不妥等导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

5.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

7.资格或技术文件中包含商务报价的；

8.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

9.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

10.报价超出采购预算价的；

11.提供虚假材料谋取中标的；

12.投标人串通投标的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

14.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

- （四）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

- （五）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2. 招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）算术错误将按以下方法更正:

1.开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（五）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（六）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（七）履约保证金

1．供应商于成交结果公示结束后5个工作日缴纳履约保证金壹拾万元整（人民币）。

2．缴纳形式：

(1)银行转账。注明“项目名称+履约保证金”，开户单位：衢州学院，开户银行：中国银行衢州西区支行；账号：394858341596。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 六、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2019年1月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后30天内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期2年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月内组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：18957039862。

项目技术答疑联系人：章老师，电话：13567040003。

# 第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

| 序号 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞台幕布和机械 |  |  |
| A | 舞台幕布 |  |  |
| 1 | 枣红色麻绒前沿幕（含同底色衬里） | ㎡ | 40 |
| 2 | 枣红色假台口幕（含同底色衬里） | ㎡ | 24 |
| 3 | 枣红色麻绒大幕（含同底色衬里） | ㎡ | 255 |
| 4 | 米黄色麻绒会幕（含同底色衬里） | ㎡ | 225 |
| 5 | 墨绿色麻绒横条幕（含同底色衬里） | ㎡ | 35 |
| 6 | 墨绿色麻绒侧条幕（含同底色衬里） | ㎡ | 54 |
| B | 舞台机械 |  |  |
| 1 | 舞台机械控制系统 | 路 | 9 |
| 2 | 电动对开幕布 | 道 | 2 |
| 3 | 电动幕布吊杆 | 道 | 2 |
| 4 | 电动升降灯光吊杆 | 道 | 5 |
| 5 | 固定侧光吊片 | 片 | 2 |
| 6 | 附件辅助材料等 | 批 | 1 |
| C | 舞台钢结构 |  |  |
| 1 | 舞台栅顶钢结构 | 套 | 1 |
| 二 | 座椅 |  |  |
| 1 | 报告厅座椅（侧翻板、带网袋） | 套 | 276 |
| 2 | 三人位 | 套 | 1 |
| 3 | 二人位 | 套 | 4 |
| 4 | 椅子 | 套 | 11 |
| 5 | 发言台 | 套 | 1 |
| 6 | 三人位（观众区） | 套 | 10 |
| 7 | 四人位（观众区） | 套 | 4 |
| 三 | 灯光系统 |  |  |
| 1 | LED会议灯 | 只 | 18 |
| 2 | LED聚光灯 | 只 | 10 |
| 3 | LED染色灯 | 只 | 54 |
| 4 | 电脑摇头灯 | 台 | 6 |
| 5 | 24路直通柜 | 台 | 1 |
| 6 | 灯光控台 | 台 | 1 |
| 7 | 放大器 | 台 | 3 |
| 8 | 灯钩保险链 | 条 | 88 |
| 9 | 电源线 | 米 | 600 |
| 10 | 信号线 | 米 | 500 |
| 11 | 安装施工及辅材 | 项 | 1 |
| 四 | 音频系统 |  |  |
| 1 | 主扩线阵扬声器 | 只 | 8 |
| 2 | 线阵次低频扬声器 | 只 | 4 |
| 3 | 线阵高音功率放大器 | 台 | 1 |
| 4 | 线阵次低功率放大器 | 台 | 1 |
| 5 | 舞台返听扬声器 | 只 | 4 |
| 6 | 返听功率放大器 | 台 | 2 |
| 7 | 辅助扩声音箱 | 只 | 2 |
| 8 | 辅助扩声功率放大器 | 只 | 1 |
| 9 | 台唇扬声器 | 只 | 4 |
| 10 | 台唇功率放大器 | 台 | 2 |
| 11 | 地面超低扬声器 | 只 | 2 |
| 12 | 地面超低功率放大器 | 台 | 1 |
| 13 | 吊架 | 套 | 2 |
| 14 | 数字调音台 | 台 | 1 |
| 15 | 数字接口箱 | 台 | 1 |
| 16 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 17 | 头戴式无线话筒 | 台 | 4 |
| 18 | 手持式式无线话筒 | 台 | 4 |
| 19 | 无线会议控制主机 | 台 | 1 |
| 20 | 无线会议主席单元 | 支 | 1 |
| 21 | 无线会议主席单元 | 支 | 4 |
| 22 | 鹅颈式会议话筒 | 支 | 1 |
| 23 | 带源时序器 | 台 | 3 |
| 24 | 控制电脑 | 台 | 1 |
| 25 | 话筒机柜 | 台 | 1 |
| 26 | 专业钢制机柜 | 只 | 1 |
| 27 | 话筒支架 | 个 | 4 |
| 28 | 二芯音箱线 | 米 | 500 |
| 29 | 四芯音箱线 | 米 | 300 |
| 30 | 屏蔽音频信号线 | 条 | 30 |
| 31 | 附件、辅料 | 批 | 1 |
| 32 | 摄像机音频线 | 条 | 1 |
| 五 | 视频显示系统 |  |  |
| A | LED大屏幕 |  |  |
| 1 | P2.5全彩屏 | ㎡ | 36.00 |
| 2 | 控制电脑 | 台 | 1 |
| 3 | LED控制系统（发送盒） | 套 | 1 |
| 4 | LED控制系统（接收卡） | 套 | 1 |
| 5 | 图像拼接处理器 | 台 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 套 | 1 |
| 7 | 钢结构及外包装饰 | 套 | 1 |
| 8 | 辅材 | 批 | 1 |
| B | 辅助显示 |  |  |
| 1 | P4.75双色屏（条屏） | ㎡ | 7.5 |
| 2 | 水平翻转60寸电视 | 台 | 2 |
| 3 | 落地移动60寸电视 | 台 | 2 |

注：投标单位应在投标中考虑设备安装时与土建总承包单位产生的水电等相关费用。

二、技术参数要求

| 序号 | 采购货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 舞台幕布和机械 |  |
| A | 舞台幕布 |  |
| 1 | 枣红色麻绒前沿幕（含同底色衬里） | 13.5m*1m*3:1*1 （宽*高*折比*数量） 麻绒：每平方米重量达到280g，阻燃处理后不变形并保持均匀，反光率一致；具有吸音、吸光等；颜色最终由用户确定； 衬里：富春纺，阻燃处理后不变形并保持均匀，反光率一致；阻燃等级为B1级 |
| 2 | 枣红色假台口幕（含同底色衬里） | 0.8m*5m*3:1*2（宽*高*折比*数量） 麻绒：每平方米重量达到280g，阻燃处理后不变形并保持均匀，反光率一致；具有吸音、吸光等；颜色最终由用户确定； 衬里：富春纺，阻燃处理后不变形并保持均匀，反光率一致；阻燃等级为B1级 |
| 3 | 枣红色麻绒大幕（含同底色衬里） | 8.5m*5m*3:1*2（宽*高*折比*数量） 麻绒：每平方米重量达到280g，阻燃处理后不变形并保持均匀，反光率一致；具有吸音、吸光等；颜色最终由用户确定； 衬里：富春纺，阻燃处理后不变形并保持均匀，反光率一致；阻燃等级为B1级 |
| 4 | 米黄色麻绒会幕（含同底色衬里） | 7.5m*5m*3:1*2（宽*高*折比*数量） 麻绒：每平方米重量达到280g，阻燃处理后不变形并保持均匀，反光率一致；具有吸音、吸光等；颜色最终由用户确定； 衬里：富春纺，阻燃处理后不变形并保持均匀，反光率一致；阻燃等级为B1级 |
| 5 | 墨绿色麻绒横条幕（含同底色衬里） | 11.6m*1m*3:1*1（宽*高*折比*数量） 麻绒：每平方米重量达到280g，阻燃处理后不变形并保持均匀，反光率一致；具有吸音、吸光等；颜色最终由用户确定； 衬里：富春纺，阻燃处理后不变形并保持均匀，反光率一致；阻燃等级为B1级 |
| 6 | 墨绿色麻绒侧条幕（含同底色衬里） | 1.8m*5m*3:1*2（宽*高*折比*数量） 麻绒：每平方米重量达到280g，阻燃处理后不变形并保持均匀，反光率一致；具有吸音、吸光等；颜色最终由用户确定； 衬里：富春纺，阻燃处理后不变形并保持均匀，反光率一致；阻燃等级为B1级 |
| B | 舞台机械 |  |
| 1 | 舞台机械控制系统 | 2路对开、7路升降、设有限位装置。 |
| 2 | 电动对开幕布 | 长度：约13m， 行程：7.5m（单边） 速度：0.2m/s（对开）； 载荷：幕布自重（500kg）； 驱动方式：电机驱动，电机功率：0.37KW；匀速对开装置：YSKWD-750，对开速度：0.2m/s；单边行程：8m；；噪音≤50db。保护装置： 水平限位开关、极限开关；电机：西门子贝得、森力玛、美事科或同档次品牌； 选用法尔胜或同档次品牌的Φ4.2mm钢丝绳、牵引力：4KN，定位精度：±3mm。 二幕闭合后，幕布的重叠长度不小于1.5米； 需提供投标产品：舞台机械的钢板、角铁、橡胶轮、方管、压铸铝合金件的第三方检测报告； |
| 3 | 电动幕布吊杆 | 长度：约11米； 行程：约5m； 速度：0.15m/s； 载荷：400kg； 吊点：5个； 驱动方式：采用双制动电机驱动，电机功率： 2.2KW ； 采用多层排绕吊杆机、法尔胜或同档次品牌的Φ5mm钢丝绳卷扬牵引； 升降速度V=0.15m/s。电机：西门子贝得、森力玛、美事科或同档次品牌； 设有限位和冲顶保护装置，定位精度≤±3mm; 噪音小于50dB。 需提供投标产品：舞台机械的钢板、角铁、橡胶轮、方管、压铸铝合金件的第三方检测报告； |
| 4 | 电动升降灯光吊杆 | 长度：约11米， 行程：约6m； 速度：0.15m/s； 载荷：500kg； 吊点：5个； 驱动方式：采用双制动电机驱动；电机功率：3KW； 采用多层排绕吊杆机、法尔胜或同档次品牌的Φ5mm钢丝绳卷扬牵引； 升降速度V=0.15m/s。电机：西门子贝得、森力玛、美事科或同档次品牌； 设有限位和冲顶保护装置；定位精度：≤±3mm ；噪音小于50dB。 需提供投标产品：舞台机械的钢板、角铁、橡胶轮、方管、压铸铝合金件的第三方检测报告； |
| 5 | 固定侧光吊片 | 国标，定制Φ48无缝焊管焊接 |
| 6 | 附件辅助材料等 | 钢丝绳，钢丝绳卡头等 电源总线5*16 吊杆机大幕机电源线 RVV3*2.5 吊杆机大幕机限位线 RVV3*.075 吊杆机大幕机控制线 RVVP4*0.75 吊杆机大幕机刹车线 RVV4*0.75 及其他辅助线材 |
| C | 舞台钢结构 |  |
| 1 | 舞台栅顶钢结构 | 国标，定制；舞台钢格栅顶钢结构安装,荷载：2.5kN/㎡，除锈，刷漆3道以上。钢网采用Q235国标材料，按照钢结构设计规范、施工规范，满足舞台机械系统吊挂及检修要求，符合舞台设计相关要求。 |
| 二 | 座椅 |  |
| 1 | 报告厅座椅（侧翻板、带网袋） | 1.根据人体工程学原理设计制造； 2.外型设计时固定装置隐蔽不见。 3.座椅面料采用高档座椅专用面料，颜色待定，并经防静电、防蛀处理，手感舒适，长时间使用无皱褶、断裂、起球、褪色现象，防火等级达到B1级标准； 4.椅背板：外背板采用不小于19mm厚红榉贴面优质层压板，表面喷环保聚氨酯漆，内背板采用优质层板； 5.座垫外板：红榉贴面优质层压板，表面喷环保聚氨酯漆； 6.侧封板：优质层压板，表面覆红榉木； 7.座内框：优质冷轧板冲压成形，表面涂防锈漆； 8.扶手：红榉实木，含水率不超过12%，不变形、不开裂，表面喷环保聚氨酯漆； 9.内藏式写字板扶手盒底部采用镂空设计，使观众丢弃在扶手盒内的垃圾能直接掉落在地面。 10.座椅设计合理，坐感舒适，结构牢固，座椅力学性能符合QB/和2602-2003《影剧院公共座椅》及GB10357.3-89《家具力学性能试验椅凳类强度和耐久性》五级试验水平； 11.座垫翻起机构采用纽簧加阻尼自动回复机构，具缓起立功能，回翻过程无冲击，噪声低，保持剧院的静音要求； 12.座垫及靠背软垫海绵采用聚氨酯冷发泡高回弹模塑海绵，座垫密度不小于65kg/m3,背垫密度不小于56kg/m3，强度高，回弹性好； 13.座椅支架、扶手骨架采用冷轧板冲压而成，表面经磷化处理后环氧树脂静电喷塑，其耐盐浴、抗冲击、附着力要达到国家标准； 14.座椅采用立脚结构，中脚采用冷板模压焊接而成，走道两侧采用木框加金属脚落地式，表面经磷化处理后喷塑，双重保护，确保永不生锈。 15.需提供投标产品： ①面料阻燃B1级、海绵阻燃B1级检测报告； ②成品座椅检测报告； ③座椅声学试验报告； |
| 2 | 三人位 | 基材：采用密度板热压一次成型外履红榉面板，边条采用红榉实木封边，经国家绿色环保认证，达国家E1级标准，甲醛含量小于1.5mg/L。含水率<6%，经防腐、防虫处理。面漆采用木器专用漆，红榉木色。"五底三面"工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀，具有不易变形、高强度等特点。 |
| 3 | 二人位 | 基材：采用密度板热压一次成型外履红榉面板，边条采用红榉实木封边，经国家绿色环保认证，达国家E1级标准，甲醛含量小于1.5mg/L。含水率<6%，经防腐、防虫处理。面漆采用木器专用面漆，红榉木色。"五底三面"工艺,表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀，具有不易变形、高强度等特点。 |
| 4 | 椅子 | 1.面料:选用优质头层西皮(1.0mm以上厚),经液态浸色及阻燃、防潮、防污等工艺处理,皮面应柔软舒适,光泽持久，透气性强，具有冬暖夏凉的效果； 2.辅料:采用PU成型发泡高密度海绵（50#以上）,软硬适中、不变型，回弹性能好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求坐感舒适；表面设一层保护面,防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3.内部框架：采用30*50mm以上优质橡木木方及15mm以上的多层夹板，经过干燥、防虫、防腐、防潮处理，材质坚硬，刚性强，承托力达150kg，含水率符合B级标准，不高于11%的含水量； 4.扶手：一次成型榉木或橡木扶手； 5.脚架：榉木或橡木，四直脚； 6.实木部分颜色和主席桌协调一致。 7.优质五金件。 |
| 5 | 发言台 | 常规 |
| 6 | 三人位（观众区） | 1.前排桌主体采用优质“厚20”的密度板，面贴优质红榉木三合板。 2.边角用红榉木条封边，表面喷环保聚酯亚光漆。 3.底脚设ABS防潮垫。 |
| 7 | 四人位（观众区） | 1.前排桌主体采用优质“厚20”的密度板，面贴优质红榉木三合板。 2.边角用红榉木条封边，表面喷环保聚酯亚光漆。 3.底脚设ABS防潮垫。 |
| 三 | 灯光系统 |  |
| 1 | LED会议灯 | 输入电压：AC100-240V， 50-60Hz 灯泡功率：≥180W ED 光源：原装进口灯珠冷白光600颗、暖白光600颗 颜色：暖白+冷白 色温(可选)：3000K/6000K可调 灯珠寿命：平均50000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保 通道数量：4个DMX通道 控制模式：国际标准DMX512信号 投光角度：120° 高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz 线性调光：0-100%线性调光 显色指数：Ra≥96 防护等级：IP20 |
| 2 | LED聚光灯 | 输入电压：AC100-240V，50-60HZ 灯泡功率：≥300W Led灯珠: 进口COB 光源寿命：大于50,000小时 显色指数：Ra ≥90 色 温：3200K 运行模式：DMX512、手控 通道数量：3个或2个通道模式可选 调焦角度：6°-60° 防护等级：IP20 |
| 3 | LED染色灯 | 输入电压：AC100-240V，50-60HZ 灯泡功率：≥180W 电 源 线：自带快插对接插头，线长不小于2米 信 号 线：自带三芯卡侬对接插头，线长不小于2米 LED 光源：54*3W灯珠 R14 G14 B14 W12 颜 色：均匀的RGBW混色系统和彩虹效果，换色速度0-20Hz 灯珠寿命：不小于50000小时 通道数量：9个DMX通道 控制模式：国际标准DMX512信号、声控、自走、主从 光束角度：25°（45°、60°可选） 高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz 线性调光：0-100%线性调光 防护等级：IP20 |
| 4 | 电脑摇头灯 | 输入电压：AC100-240V， 50/60Hz 灯泡功率：≥480W 寿命：≥1500小时 通道模式：16通道模式 水平扫描：540° 垂直扫描：260° 扫描系统：快速、稳定、安静、带自动纠错复位功能 固定颜色：11种颜色（包括四色图案，与棱镜配合使用更绚丽）+白光，半色效果，带双向旋转彩虹效果，内置宏功能效果 固定图案：15个图案片+白圆，带图案抖动、流水等多种功能 棱镜效果：旋转8棱镜，两层花棱镜，可叠加，可正反方向旋转，具有棱镜宏功能 无极调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距 高速频闪：频率最高可以15次/秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪 线性调光：0-100%线性调光 光束角度：0-2° 雾化效果：独立雾化镜片，透光率大于90%，光斑柔和自然 液晶显示：先进方便的触摸彩色液晶显示屏，可中英文显示，屏幕180度倒转显示，带灯泡寿命到期灯泡更换提醒功能，可手动控制光斑矫正、复位等功能，显示灯具、灯泡使用时间 自我保护：输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰，高温自动保护，智能感应温度过高的时候自动关闭灯泡使灯具冷却后再开泡，保证灯具的安全使用 其他功能：面板设有V8安卓手机通用充电接口，外设充电宝即可编辑菜单；远程控制灯泡开关，复位等参数。 防护等级：IP20 |
| 5 | 24路直通柜 | 输入电压：三相五线制AC380V±10﹪。 额定功率：24路×4KW ，可用于任何负载 功能：设有总开关和分开关，过载与短路双重保护高分断空气开关，三相独立电压、电流检测，三相A、B、C指示灯指示 |
| 6 | 灯光控台 | DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 最大控制96台电脑灯或96路调光，每台电脑灯最多可用控制40主通道+40微调通道。 内置图形轨迹发生器，有不少于135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 不少于60个场景，可同时运行的场景数量10个，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步，每个场景可存储图形数量 5个，带背光的LCD显示屏，中英文显示；关机数据保持。 U盘备份和升级。 |
| 7 | 放大器 | 输入电压：AC110V/240V,50-60HZ 输出功率：小于30W 输入接口：三芯/五芯镀金卡侬公座母座并接 输出接口：三芯镀金卡侬母座8路 全方位光电隔离设计，绝对避免高电压窜入信号系统影响其它设备正常工作，每个输出口均独立电路，工作互不影响 |
| 8 | 灯钩保险链 | 定制 |
| 9 | 电源线 | 国标优质RVV2*2.5 |
| 10 | 信号线 | 国标优质2*0.75带屏蔽 |
| 11 | 安装施工及辅材 |  |
| 四 | 音频系统 |  |
| 1 | 主扩线阵扬声器 | 1.频率响应：优于或等于80Hz-18kHz； 2.灵敏度：HF：≥110dB/LF：≥98dB； 3.标称阻抗：HF：≥16Ω/MF：≥16Ω； 4.额定功率： HF：≥75W/ LF：≥300W ； 5.低音单元：不少于两个8寸低音； 6.高音单元：不小于3寸(大于等于75mm高音)； 7.覆盖角度：水平120º，垂直10º； 8.最大声压级：≥134.7dB； 9.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②音箱环保检测报告 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 2 | 线阵次低频扬声器 | 1.频率响应：优于或等于35Hz-300Hz； 2.灵敏度：≥98 dB； 3.标称阻抗：≥8Ω； 4.额定功率：≥600W； 5.低音单元：不小于18寸； 6.最大声压级：≥132dB； 7.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②音箱环保检测报告 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 3 | 线阵高音功率放大器 | 1.8Ω立体声功率（8Ω）：550W×2； 2.4Ω立体声功率（4Ω）:780W×2； 3.桥接功率（8Ω）:1560W×1； 4.频率范围:（1W@8Ω）：优于等于20Hz-20kHz +1/-1dB； 5.总谐波失真:≤0.03%； 6.信噪比:≥100dB； 7.阻尼系数:≥180:1 8.转换速率:25V/us 9.电压放大倍数（0.775V）：81 10.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等 11.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②功放环保检测报告 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 4 | 线阵次低功率放大器 | 1.立体声功率（8Ω）：1500W×4； 2.立体声功率（4Ω）：2550W×4； 3.桥接功率（8Ω）：4500W×2； 4.桥接功率（4Ω）：6800W×2； 5.频响：优于等于20Hz-25kHz(±0.5dB) 6.总谐失真：<0.1% 7.信噪比：≥110dB 8.功率增益选择： 23dB,26dB,29dB,32dB,35dB,38dB,41dB,44dB 9.功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置 10.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②功放环保检测报告 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 5 | 舞台返听扬声器 | - 频率响应：优于等于50Hz-18KHz ； - 灵敏度： ≥96dB； - 标称阻抗：≥8Ω； - 额定功率：≥400W； - 低音单元：不小于12寸≥75； - 高音单元：不小于1.75寸； - 覆盖角度：水平80°，垂直50º； - 最大声压级：≥128dB； - 需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②音箱环保检测报告 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 6 | 返听功率放大器 | 1.立体声功率（8Ω）:2400W×2； 2.立体声功率（4Ω）:4350W×2； 3.桥接功率（8Ω）:8700W×1 ； 4.桥接功率（4Ω）:14000W×1； 5.频率范围:（1W@8Ω）：优于等于20Hz-25kHz +-0.5dB； 6.总谐波失真:<0.1%； 7.信噪比:≥110dB； 8.功率增益选择： 23dB,26dB,29dB,32dB,35dB,38dB,41dB,44dB 9.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡 10.功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置 11.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②功放环保检测报告 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 7 | 辅助扩声音箱 | 1.频率响应：优于等于50Hz-18KHz ； 2.灵敏度： ≥96dB； 3.标称阻抗：≥8Ω； 4.额定功率：≥400W； 5.低音单元：不小于12寸≥75芯 ； 6.高音单元：不小于1.75寸； 7.覆盖角度：水平80°，垂直50º； 8.最大声压级：≥128dB； 9.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②音箱环保检测报告 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 8 | 辅助扩声功率放大器 | 1.立体声功率（8Ω）：750W×2; 2.立体声功率（4Ω）:1050W×2; 3.桥接功率（8Ω）:2100W×1 ; 4.频率范围:（1W@8Ω）20Hz-20kHz +1/-1dB; 5.总谐波失真:≤0.03%; 6.信噪比:≥100dB; 7.阻尼系数:≥200:1 8.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等 9.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②功放环保检测报告 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 9 | 台唇扬声器 | - 系统类型:单8寸同轴扬声器； 2.频率响应:优于等于60HZ-20KHZ； 3.灵敏度:≥94dB； 4.标称阻抗:≥8Ω； 5.额定功率:≥180W； 6.低音单元:不小于8”（≥1.73”音圈）； 7.高音单元：不小于1.44"≥44芯共磁高音； 8.标称覆盖:80度*80度； 9.最大声压级:≥120dB； 10.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②音箱环保检测报告 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 10 | 台唇功率放大器 | 1.立体声功率（8Ω）:350W×2； 2.立体声功率（4Ω）:480W×2； 3.桥接功率（8Ω）:960W×1 ； 4.频率范围:（1W@8Ω）20Hz-20kHz +1/-1dB； 5.总谐波失真:≤0.03%； 6.信噪比:≥100dB； 7.阻尼系数:≥150:1 8.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等 9.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②功放环保检测报告 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 11 | 地面超低扬声器 | 1.频率响应：优于等于30Hz-350 Hz； 2.灵敏度:≥103dB； 3.标称阻抗:≥4Ω； 4.额定功率:≥1800W； 5.低音单元: 不少于18寸（≥4〞音圈）； 6.最大声压级：≥141.5dB； 7.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②音箱环保检测报告 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 12 | 地面超低功率放大器 | 1.立体声功率（8Ω）:2400W×2； 2.立体声功率（4Ω）:4350W×2； 3.桥接功率（8Ω）:8700W×1 ； 4.桥接功率（4Ω）:14000W×1 ； 5.频率范围:（1W@8Ω）：优于等于20Hz-25kHz +-0.5dB； 6.总谐波失真:<0.1%； 7.信噪比:≥110dB； 8.功率增益选择： 23dB,26dB,29dB,32dB,35dB,38dB,41dB,44dB 9.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡 10.功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置 11.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②功放环保检测报告 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 13 | 吊架 | 专用吊架（含葫芦） |
| 14 | 数字调音台 | 40通道，32 话放话筒输入，3组立体声输入，1USB音源输入（LR），1 MIX 主输出（LR）,1 MON 输出，16 混音母线，6 矩阵输出 ，控制室输出（LR）/ 2耳机输出，2通道数字输出，8DCA 编组，6哑音编组，8效果器，含MIDI控制接口，XUF 32入32出录音声卡，2通道AES50数字网络传输端口，1超级网络接口，1控制用以太网网络接口和USB接口，25路100毫米电动记忆推杆，29块通道液晶显示屏，1手机置放槽，7寸主屏，100个场景存储 |
| 15 | 数字接口箱 | 16进8出数字音频接口箱，可通过CAT5网线传输双向16路音频信号。16个话放话筒输入，8个 XLR 平衡输出，2AES50数字传输接口，用于连接数字调音台或数字音频接口箱。独立可控设备面板，可在设备面板调节话筒增益，48V幻象电源，监视各个通道信号大小。1个超级网络接口支持百灵达个人监听系统P16。可通过USB更新系统。标准2U机身高度，可装入19寸标准机柜。 |
| 16 | 数字音频处理器 | 1、输入：四路模拟平衡输入，二路AES/EBU数字输入 2、输出：八路模拟平衡输出； 3、最大输入电平：+23dBu； 4、最大输出电平：+12dBu； 5、频率响应：20Hz～26kHz； 6、动态范围：≥118dB动态范围/ ≥114dB动态范围(输出)； 7、采样率：≥96kHz； 8、A/D、D/A转换：≥64dit； 9、均衡：每路输入和输出均有10段PEQ； 10、滤波：Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch, Allpass, Band Pass, High Pass, Low Pass ； 11、延时：每路输入延迟2000ms, 每路输出延迟2000ms； 12、分频： Butterworth,Bessel,Linkwitz-Riley,12.18.24dB/octave； 13、控制接口：USB和以太网（RJ45），通过连接 PC, MAC进行设置和实时监控；支持Windows／Mac／Ipad／Iphone； 14、场景：100 组预设数据； 15、需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②需与音箱同一品牌 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 17 | 头戴式无线话筒 | 1.接收主机：一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）； 2.内部天线分集、双色音频状态LED指示灯； 3.每个频段可兼容数量:12、自动设置频道/组扫描； 4.音频输出电平（参考值 ±33 kHz偏差，1 kHz音调）、XLR接口: –20.5 dBV (连接至100 kΩ 负载)； 5.灵敏度 -105 dB，12 dB信噪比（典型值）； 6.半机架接收机、（内附原厂安装支架套件）； 7.12-8 V直流，150 mA，采用外部电源 8.腰包式发射机：用于领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接、触式开关26dB可调增益范围； 9.2节AA电池（内置）可长达14小时持续使用； 10.增益最大值 -16 dBV（最大值） 11.增益最小值(0 dB) +10 dBV（最大值）； 12.增益调整范围：26 dB； 13.输入阻抗：1 MΩ； 14.传感器类型: 电容、拾音模式: 全向； 15.频率响应自: 50 Hz 16.频率响应至: 20 KHz 17.灵敏度 (dBV/Pa): -38 dBV/Pa 18.灵敏度 (mV/Pa): 13 mV/Pa" |
| 18 | 手持式式无线话筒 | 1.接收主机：一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）； 2.内部天线分集、双色音频状态LED指示灯； 3.每个频段可兼容数量:12、自动设置频道/组扫描； 4.音频输出电平（参考值 ±33 kHz偏差，1 kHz音调）、XLR接口: –20.5 dBV (连接至100 kΩ 负载)； 5.灵敏度 -105 dB，12 dB信噪比（典型值）； 6.半机架接收机、（内附原厂安装支架套件）； 7.12-8 V直流，150 mA，采用外部电源 8.手持式发射机、具备QuickScan频率选择功能； 9.-10 dB增益衰减： 10.2节 AA电池，长达14个小时； 11.增益调整范围：10dB； 12.射频发射机输出 最大值为30 mW； |
| 19 | 无线会议控制主机 | 1.无线会议控制主机； 2.通过电脑软件可直接设置视像跟踪；支持PELCO P/D和YAAN、SONY EVI-D70摄像头协议，系统可连接多个摄像头；每套系统最多可控制1个主席加126个单元同时使用，在同一环境下使用不同的频率通道可同时使用多套无线会议系统；每套系统最多使用1个主席和3个代表同时发言；主机支持手动编地址功能；系统发言模式：限制模式、轮替模式；主席具有优先功能控制，可以用来控制发言权；单元内置大容量的锂聚合物电池，连续使用高达8个小时。 3.主机具有一键关闭所有话筒功能。 4.载波频段：UHF603－630MHz； 5.调制方式：FM； 6.工作有效距离：60米； 7.振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 8.灵敏度：在偏移度等于25KHz 输入6dBV时，S/N>60dB； 9.频带宽度：30MHz； 10.综合S/N比：>105dB； 11.综合T.H.D：<0.7% @1KHz； 12.综合频率响应：45HZ－18KHZ +-1dB； 13.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查）② 整本产品资料彩页 |
| 20 | 无线会议主席单元 | 1.无线会议主席单元； 2.采用超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取； 带液晶显示，可显示信号强度、电池电量、充电状态、话筒开关状态、话筒ID号、系统的控制信道号和对应操作动态按键指示； 3.有优先发言权，可以直接关闭发言中的代表单元； 4.载波频段：UHF770－820MHz； 5.振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 6.谐波幅射：<-65dBm； 7.频带宽度：30MHz； 8.最大偏移度：+-45KHz； 9.话筒输入：电容式 单指向性； 10.Rf功率输出：15MW； 11.电池：内置3.7V锂电池； 12.连续工作时间：约8小时； |
| 21 | 无线会议主席单元 | 1.无线会议代表单元； 2.采用超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取； 带液晶显示，可显示信号强度、电池电量、充电状态、话筒开关状态、话筒ID号、系统的控制信道号和对应操作动态按键指示； 3.载波频段：UHF770－820MHz； 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 5.谐波幅射：<-65dBm； 6.频带宽度：30MHz； 7.最大偏移度：+-45KHz； 8.话筒输入：电容式 单指向性； 9.Rf功率输出：15MW； 10.电池：内置3.7V锂电池； 11.电流消耗：<200mA； 12.连续工作时间：约8小时； |
| 22 | 鹅颈式会议话筒 | 传感器类型: 电容 拾音模式: 超心形, 全向, 心形 频率响应自: 50 Hz 频率响应至: 17 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): 心形 -33.5 dBV/Pa；全向型： -28.0 dBV/Pa；超心形 -32.5 dBV/Pa dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 心形 21.1 mV/Pa；全向型： 39.8 mV/Pa；超心形 23.7 mV/Pa mV/Pa 等效自噪: 心形: 29.0 dB(A) 全向型: 70.5 dB(A) 超心形超心形: 28.0 dB(A) 声压: 心形: 123.0 dB 全向型l: 117.5 dB Supercardioid: 122.0 dB |
| 23 | 带源时序器 | 1.8路电源时序控制器，8个16A万用插座； 2.总容量：220V,45A； 3.单路最大输出电流:16A； 4.输入电源：AC220V 50Hz（63A空气开关电源线接线端子）； 5.电压指示表：0-300V； 6.通讯接口：RS-232 (级联、中控、PC机通用控制口）； 7.级联数量：时序控制，可无限级联； 8.时序延时时间：1.5S； 9.需提供投标产品：①产品检测报告（原件备查） ②需与音箱、功放同一品牌 ③整本产品资料彩页 ④提供产品CE认证（原件备查） |
| 24 | 控制电脑 | 第八代英特尔酷睿 i7-8550U处理器，8G DDR4内存128G SSD+1T机械硬盘，显卡MK150 2G独立显卡，显示屏27英寸FHD 1920*1080 |
| 25 | 话筒机柜 | 国标优质 |
| 26 | 专业钢制机柜 | 国标优质 |
| 27 | 话筒支架 | 定制 |
| 28 | 二芯音箱线 | 国标优质EVJV2×2.5 |
| 29 | 四芯音箱线 | 国标优质EVJV4×2.5 |
| 30 | 屏蔽音频信号线 | 国标优质RVPE2×0.3mm2 |
| 31 | 附件、辅料 | 国标优质 |
| 32 | 摄像机音频线 | 国标优质 |
| 五 | 视频显示系统 |  |
| A | LED大屏幕 |  |
| 1 | P2.5全彩屏 | 1.屏幕尺寸：约8m*4.5m-P2.5（铜线灯/高刷）； 2. P2.5全彩单元板、分辨率达到 1080P 以上；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫”、低功耗、低突波等1R1G1B-SMD2020黑灯； 3.模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点； 4.驱动器件：采用LED专用恒流驱动-高刷新高灰阶； 5.像素失控率：<0.0001； 6.像素点间距：≤2.5mm ； 7.最佳视角：水平≥170°，垂直≥160°； 8.物理密度：≥160000点/㎡； 9.刷新频率：≥3840Hz； 10.最大对比度：4770：1； 11.校正后白平衡亮度：≥1090cd/m2； 12.亮度均匀性：5.0% ； 13.亮度调节方式：亮度调节0-100%可调； 14.平均无故障时间：≥10000小时 ； 15.平整度：任意相邻像素间≤0.10mm； 16.工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源； 17.每平米平均功耗：≤280W /㎡； 18.控制软件：专用软件及系统软件； 19.采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低； 20.控制系统采用：同步系统； 21.通过国家:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试；GB/T9254-2008A级辐射骚扰测试；GB17625.1-2012级谐波电流测试；GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；产品抗干扰等级为Class A级。（提供国家级的质量监督检验中心检测报告） 22.通过抗UV紫外线老化检测，干燥时黑标温度60℃凝露时黑标温度50℃（提供第三方检测报告） 23.产品须经过国家GB/T2423.3-2016测试标准，在温度为85℃和湿度85%情况下，保证150H以上无故障运行。（提供第三方检测报告） 24.LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测（提供第三方检测报告） 25. LED显示屏必须通过噪声实验，≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）（提供第三方检测报告） 26.为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须在国家级检测中心，通过高低温循环实验，低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验 （4大类）（提供国家级质量监督检验中心的检测报告） 27.具有GJB9001B-2009国家军工管理体系证书； 28.生产厂商通过3C、CE认证，须提供有效的证书复印件； 29.LED显示屏投标产品为原厂原装，产品应符合国家有关标准，提供原厂质保函。 30.所投LED显示屏产品具有全国质量检验稳定合格产品证书（需提供相应证书复印件）。 |
| 2 | 控制电脑 | 第八代英特尔酷睿 i7-8550U处理器，8G DDR4内存128G SSD+1T机械硬盘，显卡MK150 2G独立显卡，显示屏27英寸FHD 1920*1080 |
| 3 | LED控制系统（发送盒） | 1. 一路HDMI/DVI视频输入； 2.一路HDMI音频输入/外部音频输入； 3.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5.高位阶视频源带载能力：1440×900； 6.18bit灰阶处理与显示； 7.一路光探头接口； 8.USB接口控制，可级联多台进行统一控制； 9.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 10.标准1u机箱设计，独立供电 11.四路网口输出，230 万像素带点； 12.支持逐点校正校正系统； 13.为满足显示屏播放的稳定性，投标人需提供控制系统（独立主控）以下第三方认证证书。 14.为保证系统稳定，操作简单方便以及统一高效的技术支持与售后服务，控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品。 |
| 4 | LED控制系统（接收卡） | 1. 集成 16个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 2. 支持 32 扫； 3.单卡输出 RGB 数据 32 组； 4. 单卡带载像素为 256×512； 5.支持配置文件回读； 6. 支持温度监控； 7.支持网线通讯状态检测； 8.支持供电电压检测； 9. 支持高灰度高刷新； 10.支持逐点亮色度校正； 11.支持接收卡预存画面设置； 12. 符合欧盟 RoHs 标准。 13. 控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器.视频控制器.独立主控.同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品。 14. 控制系统需提供第三方证书认证； 15.控制系统需完全支持逐点亮色度校正，并提供逐点亮色度校正发明专利证书； 16.为提高显示屏播放稳定性，控制系统需支持热备份并提供双线冗余容错LED显示屏模组控制板专利证书； 17. 支持集群，可远程发布节目，远程维护显示屏，如重启.升级等远程操控显示屏，远程获取已播放节目日志； 18.支持全方位监控如：①控制系统状态监控：DVI连接状态.发送卡控制系统状态监控温度、湿度、烟雾、电源电压、风扇转速、排线。②计算机状态监控：CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘剩余空间。③图片监控：摄像头快照，可以监控显示屏播放状态、内容以及显示屏周边环境等。 20.支持Smart专业软件构建连接图； 21. 提供原厂质保函； |
| 5 | 图像拼接处理器 | 1.具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 HDMI， 3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop； 2.支持 4 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外3路拼接输出，最大输出分 辨率可达5760x1200@60Hz； 3. 输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz，且向下兼容； 4. 支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达5760x1200，并且支持一路OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 5. 窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6.预监接口支持四宫格预监四路视频； 7. 支持预存16 个用户场景，可直接调用，方便使用； 8. LCD显示界面，简化方便系统控制； 9.新一代拼接处理器产品，具备强大的图像处理功能，配合专业的图像控制软件，具备友好的人机界面； 10.提供多种输入源切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 11.控制系统需提供主屏、副屏同一画面无缝拼接、多画面随意分割、叠加； 12.为保证系统稳定，操作简单方便以及统一高效的技术支持与售后服务，控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品。 |
| 6 | 配电柜 | 国标优质 |
| 7 | 钢结构及外包装饰 | 国标优质 |
| 8 | 辅材 | 国标优质 |
| B | 辅助显示 |  |
| 1 | P4.75双色屏（条屏） | 主要指标： 像素间距4.75mm；像素组成 ：1R1G；模组尺寸304mm×152mm； 物理密度：44320点/㎡；模组分辨率：64*32；最佳视距：10-15M，最佳视角：120°(H)/120°(V)；最大功率：≤400W /㎡；平均无故障时间：≥5000 hours ；使用寿命：≥50000 hour；盲点率：≤3/10000 （产品交付时为0）；平整度：任意相邻像素间≤ 0.3mm ，模块拼接间隙≤0.5mm |
| 2 | 水平翻转60寸电视 | 60寸4K高清含可折叠支架 |
| 3 | 落地移动60寸电视 | 落地移动推车，60寸4K高清 |

三、履约支付条款

▲1.合同签订后30天内完成供货、安装并交付使用，质保期2年，自项目验收合格之日起计算。

▲2. 在所有软、硬件到位、安装调试完毕正常运行一个月后并经学校验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，二年后无质量及服务问题一周内付清（不计息）。本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担,要求由我校定点进口代理单位实施。

注：1.核心产品为音频系统、LED大屏幕、座椅

2.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

# 第四章  合同主要条款

衢州学院报告厅舞台舞美设备采购采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，现就甲方向乙方购买报告厅舞台舞美设备，经双方协商一致本着平等自愿的原则签订本合同。

2.招标文件，投标文件，评标文件,乙方的承诺书均为本合同的附件，与本合同具有同等效力，在本合同无约定或约定不明时均参照执行。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应严格按照招标文件、投标文件及评标专家组确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等作为本条款的基础。

三、通知送达条款

甲方通知送达地址：浙江省衢州市柯城区九华北大道78号。

乙方通知送达地址：

任何一方通过邮寄或短信发送文件、信息，不论对方是否签收，均视为送达。如发生诉讼，双方同意以上地址作为法院文书的送达地址。

四、质量保证

1.本合同范围所列的产品均由乙方提供。乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。所有产品必须有合格证、质保书等相关技术资料，未按上述要求提供产品，由乙方承担全部的经济损失和相关责任。

2.乙方提供的产品必须完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，同时为国家规定正规渠道进货的产品。

3.乙方提供对产品的质量保证期为现场安装验收合格之后24个月。如因甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。质保期内乙方提供免费保修、技术支持和售后服务。

4.乙方所提供的硬件、软件及服务应完全符合合同规定的运行性能和安全要求，同时保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备知识产权等的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托第三方质检部予以鉴定。

2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方须予于认同。

3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则有乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。设备验收合格后，厂家在安装验收后两年内免费提供两人次现场培训。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后一个月内组织实施。运行验收时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门盖章或负责人签字），并协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

六、交付时间及地点

1.合同签订后30天内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。交付地点为衢州学院

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一个月并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，两年后无质量及服务问题一周内付清（不计息）。

2.由乙方开具正规的增值税专用发票。

乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同包括逾期交货，逾期安装验收，逾期提供售后服务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款达30日以上的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在履行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　   　授权代表：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

# 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会依法由五人及以上奇数的人员组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：196.3123万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供《小微企业声明函》《产品适用小微企业政策情况表》。 | 30分 |
| 技术方案 60分 | 舞台幕布和机械、座椅、灯光系统参数配置 | 技术参数全部满足招标文件要求的得5分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.5-1分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.5-1分，本项最高得8分。 | 8分 |
|  | 音频系统参数配置 | 技术参数全部满足招标文件要求的得7分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.5-1分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.5-1分，本项最高得12分。 | 12分 |
|  | 视频显示系统参数配置 | 技术参数全部满足招标文件要求的得5分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.5-1分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.5-1分，本项最高得8分。 | 8分 |
|  | 总体实施方案 | 项目（系统）整体合理性、成熟性、稳定性和便于维护性进行综合评分。 | 5分 |
|  | 产品质量保障 | 1.提供投标产品（升降吊杆）主要配件检测报告：舞台机械的钢板、角铁、橡胶轮、方管、压铸铝合金件的检测报告，每项得1分，最高分5分。（第三方检测报告、国内任何省级及以上检测中心出具；需提供原件） 2. 提供投标产品（座椅）检测报告： 1）提供由“国家消防装备质量监督检验中心”出具的面料阻燃B1级、海绵阻燃B1级检测报告的，每项得1分，最高2分。（需提供原件否则不得分） 2）提供由“国家家具质量监督检验中心”出具的检测的成品座椅检测报告的得1分，最高1分。（需提供原件否则不得分） 3）提供由省级及以上检测中心出具的座椅声学试验报告：不低于20把（含）座椅在标准声学实验的测试报告得2分（需提供原件否则不得分） | 10分 |
|  | 履约能力 | 1.具有全套GB/T28001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证证书得1分（缺项不得分）；（证书必须在有效期内，需提供原件否则不得分） 2.投标人具有中级及以上灯光调光师得1分，具有中级及以上音响调音员得1分，最高分2分，须提供相关人员近三个月来的社保证明材料复印件。（需提供原件否则不得分） 3.投标企业具有安全生产许可证的，得2分。（证书必须在有效期内，需提供原件否则不得分） 4.具有3A级企业信用等级证书得1分；（证书必须在有效期内，需提供原件否则不得分） | 6分 |
|  | 样品演示 | 样品分：1、提供一块P2.5全彩屏现场演示，根据比较情况得0-4分，没演示不得分。 注：评委根据LED屏样品的亮度、色彩、像素、平整度等进行打分。 2、座椅样品：数量：一座，根据比较情况得0-4分，没演示不得分。 注：评委根据所提供样品的产品设计、用料、制作工艺、质量、性能、外观、综合整体效果、尺寸、脱胶裂痕及崩角、软包饱满、坐感舒适、缓冲弹性、噪音、表面涂层及配件等进行打分。 | 8分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人自2016年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目（一个项目同时包含舞台机械设备、幕布、灯光、音响）成功实施案例：每提供一个有效合同复印件得1分，最高得3分，有效合同复印件须提供合同原件核查，无合同原件不得分。 | 3分 |
| 维护、培训及服务承诺10分 | 质保期 | 质保期超过招标文件要求的，每增加1年得1分，最多2分。 | 2分 |
|  | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 4分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。 | 4分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 公证人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格及到场等情况。

3. 公证人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 公证人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 公证人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 公证人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由公证人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2019-25

项目名称：报告厅舞台舞美设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2019-25

项目名称：报告厅舞台舞美设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式三：

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权          （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织报告厅舞台舞美设备采购项目（项目编号：衢院招2019-25）招标有关活动，并进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。我方承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4.投标文件有效期为90天

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效我方将按本次“招标文件、投标文件、承诺”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

开户银行：                 银行帐号：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：

投标日期：      年   月   日

格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                           法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的报告厅舞台舞美设备采购项目（项目编号：衢院招2019-25）招标活动，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2019-25

项目名称：报告厅舞台舞美设备采购项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

货物清单及报价表

项目编号：衢院招2019-25

项目名称：报告厅舞台舞美设备采购项目

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2019-25

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：报告厅舞台舞美设备采购项目

（注：只须对比偏离情况）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2019-25

项目名称：报告厅舞台舞美设备采购项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |
| 3 | 支付响应 （详见招标文件第三章第三条第二点） |  |  |  |
| 3 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 4 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 5 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 6 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 设备主机、主件、配件、易耗件等市场价的折扣率 |  |  |  |
| 8 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |
| 9 | 是否原装正品 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2019-25

项目名称: 报告厅舞台舞美设备采购项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式十：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司营业收入______元，从业人员______人，为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

注：本函为小微企业提供。

格式十一：

产品适用小微企业政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

附件：

衢州学院投标单位报名表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | 公司地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 投标单位 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  |
| E-mail邮箱 |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 | 经 办 人 |  |
| 备 注 |  |  |  |