衢州学院

多媒体录播室建设项目

（电气与信息工程学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2018年5月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………5

第三章  采购内容及要求…………………………………15

第四章  合同主要条款……………………………………34

第五章  评标办法及开标程序……………………………37

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………40

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市政府财政局采监处审批，现就衢州学院多媒体录播室建设项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2018-17

二、项目名称：多媒体录播室建设项目

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体录播室 | 1 | 批 | 49.8万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2. 具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类软件系统及设备的生产或销售企业（公司）。

3. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2018年5月30日至2018年6月8日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并领取招标文件。报名时须提交以下资料：

1. 有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2. 报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2018年6月19日14:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州学院行政楼开标室（121室）。

八、现场勘查：

自行前往，勘察时间： 2018年6月8日，上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。联系人：姚老师，电话：13567040065。（技术文件中须提供效果图）

九、投标保证金

1.投标保证金：玖仟元整。

2.投标人必须于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户(投标保证金从投标人的单位账户支付)，否则，将不接受其投标。

3. 投标保证金交付方式：网银/汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。

十、质疑和投诉

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（0570-8015036）纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院采购办、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

十一、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十二、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）;

衢州学院信息公开网（http://www.qzu.zj.cn/xxgk/）。

十三、本招标文件由衢州学院电气与信息工程学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。项目技术答疑联系人：姚老师，电话：13567040065。

衢州学院采购工作办公室

2018年5月30日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2． 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本五份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书（加盖公章） | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.投标保证金的银行凭证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-6 |
| 6.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-7 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表：2016年1月至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1. 投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2. 开标一览表（注明品牌型号及具体配置）。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3. 设备清单及报价表 | 格式六 | 3-4 |
| 4. 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金人民币玖仟元整。否则，其投标将被拒绝。

2. 中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3.未中标单位投标保证金的退还（不计息）：除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，由采购部门到学校财务部门统一办理退款。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2） 中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3） 中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4） 投标人相互串通投标的;

（5） 投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6） 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7） 出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4. 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1. 投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及委托代理人签名或盖章。

2. 每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 投标人请于2018年6月19日14:30时（北京时间）前将投标文件递交至

衢州学院行政楼开标室（121室）。

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.不具备招标文件规定资格要求；

5.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

6.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

8.资格或技术文件中包含商务报价的；

9.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

10.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.报价超出采购预算价的；

12.提供虚假材料谋取中标的；

13.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2. 招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（五）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 六、合同授予

1. 签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2. 招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4. 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2017年6月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后45天内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期三年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分到货清点验收、系统终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月内组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：姚老师，电话：13567040065。

# 第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 智能导播系统 | 套 | 1 |
|  | 录播主机 | 台 | 1 |
|  | 图像定位系统 | 套 | 1 |
|  | 跟踪定位服务器 | 台 | 1 |
|  | 资源管理系统 | 套 | 1 |
|  | 直播系统 | 套 | 1 |
|  | 编辑软件 | 套 | 1 |
|  | 互动平台 | 套 | 1 |
|  | 资源管理服务器 | 台 | 1 |
|  | 高清云台一体摄像机 | 台 | 4 |
|  | 吊麦 | 支 | 8 |
|  | 音频处理器 | 台 | 1 |
|  | 功放 | 台 | 2 |
|  | 控制电脑 | 套 | 1 |
|  | 音箱 | 对 | 2 |
|  | 一键式录播中控系统 | 台 | 1 |
|  | 控制键盘 | 台 | 1 |
|  | 80寸智能交互一体机 | 台 | 1 |
|  | 壁挂式展台 | 块 | 1 |
|  | 液晶电视 | 台 | 2 |
|  | 黑板 | 套 | 1 |
|  | 讲台 | 张 | 1 |
|  | 演讲台 | 个 | 1 |
|  | 交换机 | 台 | 1 |
|  | 机 柜 | 台 | 1 |
|  | 空调 | 台 | 2 |
|  | 学生桌椅 | 套 | 45 |
|  | 专业操控台定制 | 张 | 1 |
|  | 辅材 | 批 | 1 |

二、技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 智能导播系统 | ▲1. 具有导播、录制、直播、点播、抠像、教学分析等功能。 ▲2. 具有≥9路音视频通道的加载、预监和控制功能，通道支持模拟摄像机、音视频服务器、本地计算机内的音视频文件等，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。 3. 具备丰富的切换规则，支持自定义导播策略，支持按时间间隔切换不同视频的轮循切换规则。 4. 具有上翻、下翻、左进、右出、滑行、渐变、平滑、溶解等近百种切换特效，以满足实时录制课件的渲染氛围。 5. 具有自动和手动两种切换方式，实现教师教学、学生听课、板书、电脑、师生互动等多场景的自动或手动切换。 6. PPT切换时间可以用户自定义。 7. 支持软、硬件两种方式采集教师计算机屏幕内容，采集帧率为30帧每秒，可以清晰流畅的捕获屏幕中所放的DVD、VCD 以及FLASH动画。硬件采集：最高支持1600*1200分辨率。软件采集：采用动态矢量算法，通过驱动底层采集数据信号，分辨率无限制。滚动屏幕画面时无拖尾现象，最终生成的课件教师计算机屏幕部分能够达到高清，无失真现象。 8. 自动生成文字索引：通过软件采集方式，能够根据教师所用的PPT以及WPS讲稿，自动生成章节索引，实现视频播放的快速跳转和查找。 ▲9. 智能构图：需具备师生同屏对话模式（非画中画），当一个学生起立与教师进行连续问答互动时，系统自动构图，呈现师生对话二分屏模式（非单一的学生全景或特写），生动展现师生面对面教学情境。 10. 具备字幕、片头片尾、台标或LOGO的实时添加编辑功能。 11. 可在任意位置叠加两路Logo和一路文字信息，支持PNG通明格式。 12. 可自动将PPT标题叠加到视频上。 13. 具有自定义多视频叠加功能，可将多个视频叠加在同一个视频窗体中，自由调节视频的位置和大小。 14. 支持多语言实时切换，支持录制课件模板。 15. 具有鼠标点击跟踪功能，利用鼠标一次性操作实现定位并自动变焦，快速准确定位被摄物体。 16. 具有各通道云台控制功能。 17. 具有课件录制功能，最高支持1080P/60帧视频录制。支持录制开始、暂停、停止等操作。 18. 能够同时备份4路1080P/30帧视频，备份的视频素材可用于后期编辑使用。 19. 具有实时抠像处理功能，支持蓝抠或绿抠两种方式。 ▲20. 具有ST教学分析功能，课件录制完成后实时生成分析图表。 21. 具备远程导播功能，可实时监听，在Android、IOS系统的多种移动终端设备上也可控制导播录制和切换，并点播主播录制视频。 22. 支持FTP上传，降录制完成的课件自动上传到FTP服务器 23. 具备主播通道的直播、点播功能，并能够将三路视频信号实时传输出去。 24. 具有双码流直播功能，主播通道能够同时直播高清和标清视频。 25. 导播后的信号可通过模拟信号或数字信号输出给第三方软件。 26. 支持第三方控制接口，可以控制导播视频的切换和录制。 27. 支持5路视频输入，5路音频输入。 28. 录制模式：电影模式、资源模式，两种模式可同时生成。 29.具有《智能构图多视频同屏显示系统》软件著作权登记证书。 30. 提供视频光盘演示，演示时间：5-8分钟，演示所需设备由投标人自带。提供投标录播系统品牌录制的视频光盘一张（必须和本次投标的产品相同品牌型号），视频为原始视频，没有后期编辑过。要求视频体现以下功能： （1）具有≥9路音视频通道的加载、预监和控制功能，通道支持模拟摄像机、音视频服务器、本地计算机内的音视频文件等，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。 （2）智能VGA导播： PPT切换时间可以用户自定义。 （3）师生对话模式：需具备师生同屏对话模式（非画中画），当一个学生起立与教师进行连续问答互动时，系统自动构图，呈现师生对话二分屏模式（而非单一的学生全景或特写），生动展现师生面对面教学情境。 （4）身高自适应功能：根据教师身高的不同自动调整教师特写镜头的高度。 （5）跟踪效果柔和：根据教师的教学活动进行教师视频的跟踪拍摄，摄像机自动变焦跟踪，跟踪速度柔和。当老师步伐较快时，自动切换到教师全景镜头；当老师缓慢停下时，自动切换至教师特写镜头。 |
|  | 录播主机 | 1. 主播录制格式：MP4、WMV、FLV、AVI、m3u8。 2. 通道录制格式：MP4、WMV、FLV、AVI。 3. 音频编码：AAC，视频编码：H.264 4. 录制分辨率：720*576至1920*1080 5. 接口：≥5个SDI视频输入接口、≥1个HDMI视频输出接口、≥5路的控制接口、≥1个RJ45千兆网口等 ▲6.主机采用X86构架配置CPU≥I7、内存≥4G、独立固态120G系统盘、1T 以上硬盘、主频3.6GHz以上。 |
|  | 图像定位 系统 | 1. 采用图像分析算法，无限接近专业人工拍摄手法，杜绝因摄像机的转动、变焦等产生的垃圾镜头，整套系统不受环境、光源影响，保证图像跟踪定位的安全性、稳定性。跟踪灵敏度和平滑度都可以根据教学情况进行调整，使拍摄的授课情景更加生动，确保上课内容更加真实清晰。 2.具有《面目识别身高自适应分析系统》软件著作权登记证书。 ▲3. 教师跟踪系统：根据教师的教学活动进行教师视频的跟踪拍摄，摄像机自动变焦跟踪，跟踪速度柔和。当老师步伐较快时，自动切换到教师全景镜头；当老师缓慢停下时，自动切换至教师特写镜头。 ▲4.系统采用人脸识别技术或图像识别技术，根据教师身高的不同自动调整教师特写镜头的高度。 5.学生定位系统：用于定位拍摄学生视频，学生无需按任何元器件，也无需在学生区域安装其他任何感应设备。当学生站立起来回答问题时，先切换到学生全景镜头；当学生特写到位后，再切换到学生特写镜头，当有多名学生站立时候，切换至学生全景镜头。 6.板书定位系统：当教师在黑板前板书授课时，自动切换至板书摄像机；视频画面以黑板为中心，保证板书的清晰度；完成板书返回讲台后，自动切换至教师跟踪摄像机。 |
|  | 跟踪定位服务器 | ▲1. 系统自动适应5机位（即教师特写1路、教师全景1路、板书定位1路、学生特写1路、学生全景1路）拍摄模式。 2. 支持≥5路视频输入、≥1路HD-SDI视频输入。 3. 包含智能图像定位软件及定位摄像头，可自动跟踪区域内物体的图像移动，判别所在区域的位置，移动的方向、速度，向主机传送位置信息。 4. 定位摄像头参数：  图像传感器：1/3超级CMOS  像素：PAL:648(H)*512(V)；NTSC:510(H)*492(V)  清晰度：≥600TVL  最低照度：0 LUX/F1.2  信噪比：≥48db  信号制式：PAL/NTSC  同步系统：内同步  快门速度：1/50 (1/60) ~1/100, 000 sec  视频输出：BNG1.0VP-P/75Ω  电源：DC12V  镜头：2.8MM |
|  | 资源管理系统 | 1. 整个系统基于B/S架构，可以在Windows，Mac，Android等多种平台下运行。 2. 系统具有资源展示，个人空间、管理设置、优课评选、教学教研等功能，并具有公告发布、热门课程推荐、热门课程排行等功能，支持数据库扩展。 3. 系统首页资源能够进行任意布局，可通过区域、学科、年级、教材的条件对资源展示，支持多级课件管理方式。 4. 具有所有搜索框的信息提示功能，可通过课件标题、主讲、描述、索引、课程、出版社进行资源检索，方便用户搜索相关课件。 5. 可通过类别、部门、学科、年级、教材、排序精确查找课程、课件、文档等资源 6. 可通过网页的形式下载各类资源，具有资源批量下载功能，选定需下载的课件，点击下载按钮即可。 7. 新用户可以自行注册，也可批量导入用户，管理员对注册用户进行审核分配权限。 8. 支持多维的管理方式，支持根据学生、老师、管理员等不同角色创建的个人空间，不同角色具有不同的管理权限。支持对资源进行删除、编辑、下载、发布、冻结、公开等操作。 9. 个人空间支持上传课件及不同格式的文档等资源，无需任何插件，能够管理、编辑、下载个人空间内的资源。可对个人信息和密码进行编辑修改。 10. 能够区分可学习和可管理的资源，支持通过进度条查看学习时长。 11. 支持平台数据统计，可单独统计不同模块的数据信息，显示热度排行等信息。 12. 支持微格点评方式，用户可以选择不同的点评形式（文字交流，实时打分），立体、交叉、全方位的评价体系（学生自我评价、教师评价、专家评价等），为用户综合素质能力的评定提供客观评估方法。 13. Flash视频点播方式，无需安装其它播件，即可点播课件。在点播课件时可查看课程简介，添加索引点，选择课件模式，对课件发表评论、打分，下载关联课件文档。 14. 具有查看用户的学习情况的功能，包括课件、课程、用户、点播次数、观看时长。 15. 能够查看当前所有教学计划（课表）安排，可通过教室、课程、主讲人、时间段进行教学计划（课表）的搜索。 16. 具有录制预约功能，选择录课条件和录播状态，进行教室预约，等待管理员审核通过或拒绝；通过状态时正常开启录播模式；拒绝状态时需由提交人重新编辑申请。 17. 能够创建优课评选活动，设定参加活动的评委和老师，由指定参加活动的老师上传课件，指定的评委按照规定对上传的课件进行评分。 18. 可创建网络教研活动，设定加入小组的成员，围绕教研主题开展教研活动，支持文档预览；支持文字、语言互动。 19. 具有《云录播管理系统》软件登记证书 |
|  | 直播系统 | 1. 支持多种浏览器（IE、Safari、谷歌、火狐），多种PC终端、移动终端（Android、ISO）收看直播，无需安装客户端软件或插件即可收看，直播延时不超过1秒。 2. 具有手动直播控制功能，可以对直播进行人数控制和密码控制。 3. 具有自动直播控制功能，可以通过设置课表对某一个教室到时间自动开始直播。 4. 无论是局域网还是广域网，都可以实现高清直播，不需要映射网络端口或者是VPN。 5. 支持单画面电影模式和多画面模式的直播。多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置。 6. 进行直播时，如果网络发生网络故障，故障排除后会自动重连。 7. 支持语音消息、文字消息的实时发送，使教室终端能及时接收控制室端的指令，便于双方沟通。 8. 支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音、图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面。 9. 支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化。 10.具有《课堂直播系统》软件登记证书。 |
|  | 编辑软件 | 手动编辑： 1. 通过网络，可以直接对课件进行编辑，包括掐头、去尾、剪切等，还能编辑课件信息，如主讲人、主题、时间、地点等，用以保护视频的版权信息。支持 添加字幕、索引，增强课件感染力。 2. 具有微课切片功能，可根据需要的知识点生成新资源。 3. 对课件的音视频流和屏幕流进行同步编辑，编辑后可以任意码流导出，并可将其转为电影模式课件。 4. 提供多种画面布局模板功能（三分屏课件转电影课件），VGA部分还支持三维图像叠加模板，轻松实现资源模式的课件到电影模式课件的转换。 5. 可以对课件进行再压缩，可以调整为适当的分辨率、码流，方便课件在网上发布，使学生收看更流畅。 6. 支持多级操作撤消功能，灵活的课件编辑。 7. 支持网络工程保存功能，通过不同电脑编辑同一个课件，课件编辑进度相同。 8. 支持定时合成，避开服务器访问高峰期压缩编码课件导致服务器访问变慢的问题。 自动编辑（课件上传前）： 1. 支持资源模式到电影模式课件的转换，转换规则具有提前预置、调整功能。 2. 支持为即将上传的课件自动添加预设的图片格式片头、片尾功能，并且预设中可以调整片头、片尾的时间。 3. 支持自动输出高清和标清两种分辨率、码流的电影模式课件，分辨率和码流都可提前设置 具有《在线课件编辑系统》软件登记证书 |
|  | 互动平台 | 1.实现一拖二异地互动，形成空中课堂。 2.用户可通过不同方式加入到互动课堂中，支持使用不同客户端加入，同时也支持通过网页方式加入。 3.互动过程根据客户端的不同，可实现双屏显示模式或单屏显示模式。 4.主讲教室和听课讲室都可以显示出教师授课的PPT等相关内容。 5.主讲教室和听课教室都能够显示所有听课教室缩略图及师生互动的画面。 6.具有多种用户权限的设置，可根据不同角色赋予不同权限。权限管理包括建立互动小组、添加、删除、修改、互动教室、开始和停止互动过程，选择互动教室等。 7.能够将教学互动过程录制成资源模式课件，用浏览器即可播放，无须安装其他软件。 8.支持高清视频的互动，同时支持不同分辨率和码流的视频互动画面录制。 9.支持软、硬件两种方式采集教师计算机屏幕内容，采集帧率为30帧每秒。软件采集分辨率无限制，滚动屏幕画面时无拖尾现象，最终生成的课件教师计算机屏幕部分能够达到高清，无失真现象。硬件采集分辨率1600*1200。 10.使用软件采集屏幕时，能够根据教师所用的PPT以及WPS讲稿，自动生成章节索引，实现视频播放的快速跳转和查找。 11.通过网络，将教学互动过程直播出去，直播画面可全真展现互动课堂的全过程。 12.具有手动直播控制功能，可以对互动直播进行人数控制和密码控制 13.支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化。 14.具有《师生交互反馈教学系统》软件著作权登记证书 |
|  | 资源管理服务器 | 服务器配置不低于： 1.CPU：Intel Xeon E3-1230V3以上 2.内存：16GB DDR3-1600 3.RAID：Intel ICH10R SATA 3. 0Gbps Controller，RAID 0, 1, 5, 10 support 4.I/O：1个串口、2个USB2.0接口、2个PS/2接口、2个RJ45接口 5.硬盘位：4x 3.5寸 Hot-swap SATA2 HDDs 6.机箱：1U 7.网络：Intel 82579LM and 82574L,2x Gigabit Ethernet LAN ports 8.硬盘：4T |
|  | 高清云台一体摄像机 | 1. 传感器类型：1/2.8英寸CMOS传感器 2. 总像素：200万像素以上 3. 光学变焦倍率：20倍，数字变焦倍率：12倍； 4. 焦距：f=4.7mm -94mm 5. 聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发 6. 视角：55.4°-2.9° 7. 快门速度：1/30(25)～ 1/60,000秒 8. 白平衡：自动，室内，室外，一键触发，手动，自动跟踪 9. 信噪比≥50dB 10. 云台传动机构：精密蜗杆传动系统 11. 水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90° 12. 水平转动速度：0.1°～160°/秒，垂直转动速度：0.1°~120°/秒 13. 预置位数量：256个，预置位精度：0.1° 14. SDI接口类型：3G-SDI 15. SDI输出帧率：1080p/60/50/30/25，1080i/60/50， 16. 控制接口类型：RS-232IN，RS-232OUT，RS-422/RS-485 17. 支持的协议类型：VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D 18. 功耗：＜15W 19. 倒装：支持 |
|  | 吊麦 | 类型：电容式 指向特性：超心形单指向性 拾音角度：90°/120° 频率响应：50-20000Hz 灵敏度：-40dB（10mv） 最大承受声压：118dB 信噪比：71dB 幻像供电：直流12-52V 耗电4Ma |
|  | 音频处理器 | 1. 内置话筒高清远距离动态采样分析电路。现场扩声及录音采集分别由不同电路处理，确保录音及扩声的品质。 2. 智能混音技术提供，最大程度降低环境噪声，大幅提高信噪比。无论远近录音，人声干净，可识别度、清晰度及还原度高。 3. 具有环境音消除功能，为现场扩声提供自然的声音效果和为录音制作提供清晰的音源。 4. 双12路自动混音功能（PA/REC）实现智能高清音频采集，PA/REC双模式同时工作互不干扰。 5. 17路输入通道：12路话筒输入（每路话筒输入单独增益调整，每路话筒输入独立幻象电源开关，每路话筒输入PA/REC模式选择）；4路线路输入；1平衡线路输入。 6. 7路输出：2路线路扩声输出；2路辅助线路输出；1平衡线路输出；2路专业录音输出。 7.幻像电源供电：12路48V DC 8. 采样率：48KHz/S 9. 频率响应：20HZ-20kHz 10. 通道噪声：<-90dBu 11. 动态范围：99dBU 12. THD+N：-93Db 13. 干扰：< -80db 14. 电源电压：220V AC，50-60HZ |
|  | 功放 | 1.功率：2×100W/8Ω 2.频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 50Hz-16KHz 3.额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV 4.额定输出电平：线路 0.775V 5.线路输入：四路音源输入 6.话筒输入：三路DC+6V幻象供电话筒插口 7.信噪比：≥80dB 8.失真度：≤0.5% |
|  | 控制电脑 | 推荐用途：商用电脑 平台：Intel平台 操作系统 Windows 10家庭中文版 主板 网卡 无线网卡 CPU 速度 基本频率3.00GHz， 最大睿频频率 3.50 GHz CPU型号 Intel Core I5-7400 核心数 四核 三级缓存 6MB 内存容量 4GB 速度DDR4 硬盘容量 1TB 显示器尺寸 21.5英寸 |
|  | 音箱 | 1.功率：50-100W 2.阻抗：4Ω 3.频率响应：72-17.5KHz 4.灵敏度：88db/1W 5.声压级：120dB |
|  | 一键式录播中控系统 | 1.一键录播控制功能，包括：开始、暂停、停止。 2.设备启动、设备关机按钮。 3.6个镜头切换按键。 4.视音频:4路RCA、2路Φ3.5音频输入，2路RCA音频输出；3选2VGA矩阵；2路数控麦克风输入。 5.投影控制:3路RCA红外输出，每路可控制两种设备，6路红外输出，内置红外学习。 6.电源管理:7路电源管理。 7.网络检测:内置220V电源检测；内置投影开关检测，内置投影回路检测防盗电路；内置电子锁开锁电路。 8.连接面板:标配24键铝合金多功能面板，自带笔记本电源、网络、USB接口，操作简单直观。 9.通过面板可切换多路视频信号，选择自动和手动导播规则。 |
|  | 控制键盘 | 具有≥9个主播通道切换按键，控制主播窗口的通道切换。 具有≥9个备播通道切换按键，控制备播窗口的通道切换。 支持在视频转换时可选择多种转场特效，增强画面效果，具有≥12个特效按键。 具备≥4种视频模板按键，可在视频中显示不同的叠加效果。 具备≥4个自定义视频模板按键，可选择不同的视频抠像效果。 可进行快捷切换操作，具有1个切换杆，1个CUT无特效切换按键，1个TAKE有特效切换按键。 具有录播控制按键，支持开始、暂停、停止，教师跟踪手/自动、学生定位手/自动、导播规则启用停止等功能。 可调节摄像机控制，包括摄像机光圈、聚焦、放大、缩小按键。 具有发码回码指示灯，具有键盘锁定按键，防止误动。 具有1个四维摇杆。 可设置调用≥255个预置位。 支持不同波特率及地址位调节。 电源：12V电源供电。 具有《导播控制系统》软件著作权登记证书。 |
|  | 80寸智能交互一体机 | 一、整体设计要求 1.一体机整机，内置一体化设计，外部除电源线外无任何可见内部功能模块的连接线。 2.采用金属面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。 3.屏幕表面采用全钢化玻璃，具有防爆、防划、防撞、防反光功能。 4.屏幕尺寸： 80英寸（对角线） ▲5.机器采用≥1920*1080分辨率led显示屏。 6.具有良好的护眼功能，减少视觉疲劳，有效保护师生眼睛。 7.设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览等。 8.要求前置接口具有良好的防尘功能和防止学生触碰造成的意外。 9.为提高一体机安全性，所有端子具有防静电干扰功能、防雷击功能。 10.内置音响，音响效果清晰逼真。 11.多种操作模式：支持透明批注、演示控制、全屏书写、几何绘图四种操作模式，支持“板擦手势”功能。 12要求有良好的散热功能（必须提供相关证明文件）。 13.具备有效监控、预警、降温和断电保护功能的智能温控系统。 二、触摸部分参数： 1. 采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写 2. 定位精度：±0.5mm 3. 书写方式：手指、触摸笔等不透光物体触摸 4. 红外触摸屏系统通讯端口：USB 5. 触摸框免驱：支持Windows XP、Windows VISTA、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 三、白板软件参数: 1. 内置安卓系统白板软件，可在无电脑情况下正常教学，安卓系统下支持6点触控。 2.多点操作：兼容WIN7多点触摸协议，支持多人同时书写与操作，书写轨迹流畅平滑 ;多种操作模式，支持透明批注、演示控制、全屏书写、几何绘图四种操作模式。 3.PPT标注：软件可直接打开PPT进行播放,提供PPT批注,擦除,翻页等功能,且可将标注内容直接保存到PPT文件中 .并可以PPT批注过程中随时调用白板界面进行书写。 4.书写笔功能：提供普通笔，排笔，软笔，荧光笔，智能笔，纹理笔等多种功能笔，并提供同一界面中不同粗细，不同色彩，线形的设置。 5.数学画板：内置专业数学学科工具，可进行立体图形的拆分、组合、旋转、测量、透视图、三视图等功能，可进行自定义函数的绘制，并可制作动态图形轨迹动画，包括3D图像的旋转、多面体的展开等。 6.电子书功能：白板软件内提供电子书制作工具，提供电子书课件模板，根据模板可简单快捷的制作出包含图片、声音和视频的有声读物课件。并可灵活设置文字声音内容，逐字逐句的控制播放内容。 7.文字翻译：内置英汉词典功能，可选中一段文字内容，在中英文之间翻译，并结合语音朗读功能，将其直接朗读出来。 8.实物展台功能：软件中可直接调用实物展台图像,并可控制展台放大,缩小,拍照等功能,且可直接进行标注. 9.备课云服务功能：向老师提供备课云服务功能,即老师备课的内容可通过网络上传到云端,在任何地方只需登陆即可直接调用. 四、内置电脑参数 1. 采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 2. 处理器：Intel Core i5及以上 3. 内存：4G DDR3或以上配置 4. 硬盘：1T或以上配置 5. 内置WiFi：IEEE 802.11n标准(不接受外接路由器方案) 6. 内置网卡：10M/100M/1000M 7. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少2个USB接口，其中至少1个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口。 8. 具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上。 |
|  | 壁挂式展台 | 1. COMS解析度（物理像素）2592X1944 (5百万像素)；CMOS尺寸1/3 inch；传输帧率30帧（VGA）；解析度2592X1944, 2048X1536,1280x1024,1024×768,640x480 2. 提供动态展示展台下的操作的功能，提供批注、抓图功能；展示过程和抓图资源可以进行回放、批注 |
|  | 液晶电视 | 屏幕尺寸：55英寸；屏幕分辨率：1920*1080；屏幕比例：16:9；刷频率：60Hz；直下式光源；响应时间：4ms；支持格式：1080P/1080I/720P； 网络：有线、无线；三级能效；HDMI接口：2个，AV接口：1个，天线接入端口：1个，USB口：2个 |
|  | 黑板 | 推拉黑板；黑板尺寸：4000*1305 1、双层结构，内层两端各装一块固定书写板与电子一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装挂锁，开闭自如确保电子一体机的安全； 2、书写面材质：采用高温烤漆板面，墨绿色、亚光，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护 3、内芯材料：采用高强度、吸音、双A瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感 4、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，流水线一次成型，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用 5、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整 6、边框材料：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，外框（滑道）设计，一次成型设计 7、包角材料：用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺 8、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用 9、同色限位档：黑板边框内部两侧安装，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手 |
|  | 讲台 | 1、材料：金属灰（可升级成木纹）桌面、冷轧钢板桌体、防潮防锈的塑钢底脚板和前U型塑钢桌脸； 2、外观：正前方有双U型设计，方便印校徽，并与塑钢底板脚的U型呼应；钢塑扶手分层设计，即美观结实，又加固强度；整体外观流线型设计,无菱角，保护师生安全； 3、外置功能：桌面平整，老师上课只需一把锁匙，可扩充IC卡电锁； 4、内置功能：桌体内置可放置19寸-22寸液晶显示器的翻转板,仰角任意可调；翻转键盘板，键盘板下的塑钢盒内，有专门用于放中控面板、鼠标、笔记本电脑接线、便携展示台、水笔、水性笔擦等位置；侧面可内置侧抽拉大展示台抽屉，承重≥20公斤； 5、尺寸：按中小学老师的人体力学设计的渐宽式扶手。尺寸：按中小学老师的人体力学设计的渐宽式扶手，讲桌长宽高（CM），关闭：≤110* 75* 97；展开≤195*105*97 6、安装、防鼠：桌体采用拆装设计，塑钢底板设计了两个有防鼠网的过线孔。 7、防潮、防水、防锈：为防止桌面水杯的水或清洁桌面的水，以及潮湿天气对讲桌底脚板的腐蚀，所以桌面和底脚板均采用塑钢材料； |
|  | 演讲台 | 规格：长115cmx60cmx38.5cm 样式：演讲台/迎宾台 材质：实木 |
|  | 交换机 | 1. 端口：24个10/100/1000M自适应以太网端口 2. 背板交换容量：48Gbps 3. 端口交换容量：48Gbps 4. 转发能力：35.7Mpps 5. 包缓存：4Mb 6. 交换模式：存储转发模式 7. MAC地址表：支持地址自动学习、自动老化，支持MAC地址：8K |
|  | 机 柜 | 网络机柜 19英寸1.2米22U 尺寸：1200x600x600 材料：优质冷轧钢板 静电喷塑 颜色：黑色 |
|  | 空调 | 3匹立式柜机一台：冷暖 直流变频空调、制冷7200W、制热8900W 1.5匹挂机一台：冷暖 直流变频空调 |
|  | 专业操控台（定制） | 放置在观摩室，主材质为冷轧钢板，具体尺寸规格根据观摩室大小定制。 |
|  | 学生桌椅 | 定制开发,一体化、定制，美观、使用便利， 产品规格：60x40x76cm 产品介绍：桌椅架采用高频冷拉焊管，铁皮：采用1mm厚SF12冷轧板冲压成型。桌椅面采用多层板，铁件部分焊接用二氧化碳气体保护焊、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。 |
|  | 辅材 | 一批（另附表） |

辅材清单：本项目为交钥匙工程，辅材数量为参考量，以本项目录播室建设实际需求为准。

| 名称 | 具体要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业线缆 | 成品线：HDMI、SDI线、网线、电源线，话筒线8根,各线长度根据安装环境需求；实现系统功能要求所需的其他线缆 | 批 | 1 |
| 系统配件 | 满足系统集成要求的各类线槽、支架、接插件，各类转换器、其他线缆、分配器、交换机、显示器、键盘鼠标等 | 批 | 1 |
| 工程和服务 | 综合布线、设备安装、系统调试、人员培训、售后服务等。 | 批 | 1 |
| 教师讲台地台 | 高13厘米，1.6㎝细木工板井字型排列（间隔20厘米），单层1.8细木工板覆面。1.5米*4米*0.13米 | ㎡ | 6.0 |
| 教室PVC地板 | 厚度2.2mm环保PVC环地板、地面自流平施工处理 | ㎡ | 150 |
| 踢脚线 | 高7.5cm 厚度1.2cm | 米 | 80 |
| 墙面处理 | 30*40木龙骨衬档，木工板覆盖，填充吸音棉， 然后粘贴聚酯纤维吸音板（颜色选样） | ㎡ | 230 |
| 观察窗玻璃 | 12mm钢化玻璃（双层）， | ㎡ | 8.0 |
| 观摩窗单向膜 | 单向透视膜（喷绘校园文化） | ㎡ | 8.0 |
| 隐形窗户 | 高档隔音隐形窗户 | 闩 | 3 |
| 隔音门 | 上课教室和观摩间加一道门、上课教室一道，门套3副 | 樘 | 3 |
| 窗帘布 | 米色绒布 | ㎡ | 50 |
| 窗帘盒 | 木工板基层、表面石膏板、乳胶漆 | M | 10 |
| 窗帘轨道 | 单程轨道 | M | 10 |
| 墙面隔断 | 轻质砖打墙、木工板基材、轻钢龙骨支架 | ㎡ | 25 |
| 石膏板 | 隔断、窗帘盒贴面 | ㎡ | 60 |
| T型铝合金龙骨 | C38轻钢龙骨,吊顶主龙骨间距为 600～1000mm | ㎡ | 150 |
| 矿棉吸音板 | 600*600硅钙板 | ㎡ | 150 |
| 电线 | BV2.5平方（国标） | m | 300 |
| 电线 | BV1.5平方（国标） | m | 400 |
| 线管 | PVC￠25 | m | 350 |
| 电器接插件 | 24回路空开箱、86系列开关插座、灯具接插件。 | 项 | 1 |
| 教室灯 | 1、LED面板灯功率为36W±2W，产品整灯尺寸长595±2mm、宽595±2mm、厚10±2mm，通过国家强制性CCC认证，须提供CCC认证证书复印件并加盖制造商公章。 2、LED面板灯须为采用微晶珠面光学防眩透光板的LED面板灯，透光板由每1cm2≥9个的颗粒组成，以能达到良好的防眩效果。边框采用银色铝型材，厚度≥11 mm. 3、LED教室灯驱动电源采用外置方案，为预防工作一段时间后载流部件表面氧化而产生电弧，导致着火风险，驱动电源盒须为整体式设计，不可采用弹片式载流部件，不可徒手插拔拆装，避免触电隐患；且电源输入输出线须采用端子连接。 4、LED面板灯色温5000±100K,显色指数≥92，功率因数≥0.97，且向下光通量＞2800 lm提供国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 5、LED面板灯的真实亮度＜3900cd/m²，蓝光危害为“无危险类”，提供国家级检测机构依据《IEC/TR 62778：2012应用IEC 62471评估光源和灯具的蓝光危害》出具的蓝光检测报告，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 6、LED面板灯光频闪无危害, 且光输出波动深度＜0.3%，提供国家级检测机构依据《IEEE PAR 1789-2013 LED照明闪烁的潜在健康影响》出具的无频闪危害检测报告，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 | 盏 | 35 |
| 墙面粉刷涂料 | 老墙铲除、刷腻子、滚涂3遍 | ㎡ | 60 |
| 效果图 | ▲需提供效果图，效果图必须与待施工现场相符 | 套 | 1 |

三、采购要求

▲1.合同签订后45天内完成供货，质保期三年，自项目验收合格之日起计算。

注：   1.核心产品为智能导播系统、图像定位系统。

2.本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担。中标单位无代理权的，原则上要求由我校定点进口代理单位实施。

3.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

# 第四章  合同主要条款

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及评标委员会确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等作为本条款的基础。

三、技术资料

乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于产品安装、调试的有关技术资料。

四、质量保证

1.乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。

2.完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

3.符合国家规定的正规渠道进货的产品。

4.乙方提供硬件产品的质量保证期为现场安装验收合格之日起36个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

5.所提供的硬件、软件及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.验收初验、终验二阶段。乙方将所供货物运至交货地点，甲方在收到乙方提供的到货通知后，5天内，由甲方对货物的外观、规格、数量进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权要求乙方在规定的时间内修理或更换。

2.货到后，甲方相关人员在场时拆箱，当场清点验收。甲乙双方人员签字认可到货，如果有序列号或产品编号应填写清楚，否则甲方有权认为到货清单无效。若乙方人员经通知仍不能到场，甲方可以单方面进行验收。乙方将货物安装调试完毕后，协助甲方完成初验。

3.初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

4.终验在系统集成初验合格一周后组织实施。系统终验时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章及负责人签字）。同时，协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。

六、交付时间及地点

1.合同签订后45天内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕可正常运行并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清。

2.乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方有权没收履约保证金，同时解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　　3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　　　 授权代表：

日期：　年　月　日　　　　日期：　年　月　日

# 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会由5人组成，由市政府采购监管处在开标前于专家库随机抽取。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：49.8万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，其商务得分为零分。 | 30分 |
| 技术方案 58分 | 技术参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得20分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分，本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 系统方案 | 根据设备的可操性、实用性、稳定性、设备是否便于维护或升级综合评分。 | 8分 |
|  |  | 根据产品技术方案的成熟性、合理性、全面性综合评分。 | 8分 |
|  | 视频演示 | 需提供视频演示内容，根据演示具体情况评分。 | 6分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人自2016年1月至今同类项目成功实施案例，并提供用户清单、联系方式和业绩证明，每提供一个项目合同复印件(合同原件须带至现场核查，无合同原件不得分)得2分，最高得6分。 | 6分 |
| 维护、培训及服务承诺12分 | 质保期 | 质保期超过招标文件要求的，每增加半年得1分，最多2分。 | 2分 |
|  | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 5分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。 | 5分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 工作人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况。

3. 工作人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 工作人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 工作人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 工作人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由工作人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2018-17

项目名称：多媒体录播室建设项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2018-17

项目名称：多媒体录播室建设项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织多媒体录播室建设项目（项目编号：衢院招2018-17）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金汇票/电汇/银行转账（打√），金额为             元。

3．所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。投标人承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4．投标文件有效期为        天

5．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

8．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                     法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加多媒体录播室建设项目（项目编号：衢院招2018-17）招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2018-17

项目名称：多媒体录播室建设项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

## 格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2018-17

项目名称：多媒体录播室建设项目

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

## 格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2018-17

项目名称：多媒体录播室建设项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

## 格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2018-17

项目名称：多媒体录播室建设项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 设备主机、主件、配件、易耗件等 市场价的折扣率 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

- 格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2018-17

项目名称：多媒体录播室建设项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日