衢州学院

多网络技术实践平台采购项目

（电气与信息工程学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2018年4月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………5

第三章  采购内容及要求…………………………………15

第四章  合同主要条款……………………………………41

第五章  评标办法及开标程序……………………………44

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………47

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市政府财政局采监处审批，现就衢州学院多网络技术实践平台采购项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2018-14

二、项目名称：多网络技术实践平台采购项目

- 三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算（人民币） | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多网络技术实践平台 | 1 | 批 | 245万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类仪器设备的生产或销售企业（公司）。

3.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2018年4月24日至2018年5月7日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并获取招标文件。报名时须提交以下资料：

1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2.报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2018年5月17日9:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州市公共资源交易中心（五楼）开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

- 现场勘察：

自行前往，勘察时间： 2018年5月5日，上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。联系人：方老师，电话：18957039672。

九、投标保证金

1.投标保证金：肆万玖仟元整。

2.投标人于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户(投标保证金从投标人的单位账户支付)，否则，将不接受其投标。

3.投标保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。

十、质疑和投诉

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（0570-8015036）、纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院纪检监察室的质疑答复不满意或者衢州学院纪检监察室未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

十一、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十二、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）;

衢州市公共资源交易网(www.qzggzy.com);

衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）;

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）;

衢州学院信息公开网（http://www.qzu.zj.cn/xxgk/）。

十三、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、电气与信息工程学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：方老师，电话：18957039672。

衢州学院采购工作办公室

2018年4月24日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1.响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告；

2.投标须知；

3.采购内容及要求；

4.合同主要条款；

5.评标办法及开标程序；

6.应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本七份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书 | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.投标保证金的银行凭证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-6 |
| 6. 投标人由检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》复印件（查询时间段：2016年-2018年，原件装订入资格文件正本） |  | 1-7 |
| 7.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-8 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.技术参数彩页或动态视频资料说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表：2016年1月至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1.投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2.开标一览表（注明品牌型号及具体配置）。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3.设备清单及报价表 | 格式六 | 3-4 |
| 4.投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金人民币肆万玖仟元整。否则，其投标将被拒绝。

2.中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3.未中标单位投标保证金的退还（不计息）：除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，由采购部门到学校财务部门统一办理退款。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的;

（5）投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7）出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4.投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5.法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6.任何行间插字、涂改和增删，由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1.投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及委托代理人签名或盖章。

2.每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 投标人请于2018年5月17日9:30时（北京时间）前将投标文件递交至衢州市公共资源交易中心（五楼）开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.不具备招标文件规定资格要求；

5.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

6.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

8.资格或技术文件中包含商务报价的；

9.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

10.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.报价超出采购预算价的；

12.提供虚假材料谋取中标的；

13.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

五、开标

（一）开标

1.招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2.招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（五）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 六、合同授予

1.签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3.中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4.签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一）本次招标的商品是2017年6月以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂正宗原装合格产品，全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二）投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后六十天内完成线路、设备安施和调试，交付甲方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，产品达到叁年质保期。质保期内，供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行五年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等，要求培训后颁发教育部或电子、计算机相关学会证书。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供商品运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，由投标人予以整机调换。

3.终验在初验合格一个月后组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：05708015042。

项目技术答疑联系人：方老师，电话：189057039672。

第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 详见技术参数要求 | 套 | 35 |
| 2 | 单片机多合一超强实验仪 | 详见技术参数要求 | 套 | 35 |
| 3 | 物联网工程综合实训台 | 详见技术参数要求 | 台 | 16 |
| 4 | 校园环保沙盘模型 | 详见技术参数要求 | 套 | 1 |
| 5 | 废气在线监控系统 | 详见技术参数要求 | 套 | 1 |
| 6 | 饮用水水源水质监控系统 | 详见技术参数要求 | 套 | 1 |
| 7 | 室内环境监测系统 | 详见技术参数要求 | 套 | 1 |
| 8 | 信息中心处理单元 | 详见技术参数要求 | 套 | 1 |
| 9 | 云联大数据处理分析系统 | 详见技术参数要求 | 套 | 1 |
| 10 | 物联网智能家居系统 | 详见技术参数要求 | 套 | 1 |
| 11 | 智能客厅系统 | 详见技术参数要求 | 套 | 1 |
| 12 | 其它 | 1.柜式空调3台； 2.超短焦投影仪1台； 3.智能讲台1套 4.电子白板1套 5.实验室环境改造； 详见技术参数要求 | 套 | 1 |

二、技术参数要求

1.电脑

品牌电脑，集显、内存容量：8GB，硬盘容量：500GB，须实现网络同传功能。显示器：21.5英寸系统：Windows 10 处理器：Intel Core i3-7100。

2.单片机多合一超强实验仪

硬件要求：

1）常用接口电路：74IS165并转串、74LS164串转并、8255扩展模块、8155扩展模块、8253定时/计数器模块、8250可编程序异步通迅接口、8250可编程序异步通迅接口、8251可编程序异步通迅接口、8279键盘显示接口、8259单级中断控制器模块、8237 DMA传送模块、感温二极管传感器模块、压力传器模块、定时器/计数器扩展接口、I/O扩展接口（244、373）、DS18B20数字温度传感器、I2C总线接口、接触式IC卡接口、打印机接口、MAX813看门狗接口、时钟发生电路、PCF8563实时时钟电路、V/F转换电路、PWM转换电路、模拟量发生器模块、步进电机驱动（实物）、直流电机驱动（实物）、ISD1420语音录放模块、逻辑笔电路模块；

2）输出接口：128*64字符型液晶、16×16LED点阵显示、八位逻辑电平显示、蜂鸣器驱动、继电器控制、扬声器驱动电路；

存储器芯片：SRAM 62256数据存储器、（27C512）程序存储器、I2C（AT24C02）接口、93C46存储器；

3）输入接口：4×6阵列式键盘、八位拨码开关、单次脉冲源；

数据转换：并行A/D0809转换接口、并行D/A0832转换接口、串行A/D TLC549转换、串行D/A TLC5615转换；

4）通信接口：RS-232接口、RS-485接口、USB2.0接口、TCP/IP网络接口、CAN2.0总线接口、红外线无线传输接口；

5）CPU扩展接口：AT89S52扩展模块、80C196扩展模块、ISP下载接口、仿真器接口、电子演示装置扩展模块。

6）仿真器要求功能完整，性能稳定，技术先进，全USB接口。兼容KEILC51 UV2 调试环境须支持单步、断点、随时可查看寄存器、变量、IO、内存内容。需支持夭折功能可仿真各种51指令兼容单片机，ATMEL、WINBOND、INTEL、SST、ST等。无限制真实仿真（32个IO、串口、T2可完全单步仿真），真实仿真32条IO脚，需任意使用P30和P31口。

7）USB接口，无需外接电源和串口，即插即用，台式电脑、无串口的笔记本均适用。需采用仿真芯片＋监控芯片＋USB芯片结构，可以100%重现CPU所有特性，即总线I/O口。

8）主机板需留有扩展卡座,可以完成语言控制实验、日历时钟、单片机多路远程通信、CAN总线、以太网接口实验、USB2.0接口等复杂系统实验以及各种应用控制类应用。

9）系统需支持两种工作方式：1、联机运行，在与上位软件联机的状态下可实现各种调试和行运的操作,2、脱机运行，系统在管理监控下可在无电脑的情况下自动切换到脱机管理状态。

10）系统需配置Win98/2000/xp等操作平台的单片机、微机仿真调试软件，支持汇编、C51、C语言编译、调试；单片机可在线下载软件。

3. 物联网工程综合实训台

（一）设计要求：

（1）符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作。

（2）须满足不少于4个多网信息实训工位、不少于2组上位机安装区域和走线孔，整机尺寸不得低于2.8M*1.2M*0.9M；

（3）有强弱电供电系统，强电供电插座不少于2个，工位正面配有不少于4套直流弱电（常用的5V、12V）供电接口，满足工位上各类多网信息设备的供电需要；

（4）设计要有安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠；

（5）配有抽屉柜子，方便多网信息设备、耗材工具等的收纳；

▲（6）机体材质要求采用不低于1.5MM厚度冷轧钢，工业工艺设计，可移动可拆卸。要求由Cortex-A53智能网关区、微控制器编程区、智慧商超实训区、智能家居实训区、智能农业实训区五个子系统模块构成，支持选配智能货架模块。

▲（7）要求本系统各应用实训区采用的微控制编程器、传感器和执行器全部为行业专用的真实设备，具有专业ABS材料外壳防护，具备标准通讯接口和防反插信号连接接口，高度模块化硬件设计，带有专用设备固定底座与卡具，所有设备均可以灵活组装、拆卸和接线，组装拆卸与线路连接不接受拆卸螺丝方式。系统Cortex-A53智能网关区、智慧商超实训区采用工业机柜面板设计，带有独立显示器，各个模块间硬件信号全部从机柜面板香蕉孔引出，信号香蕉插孔标有红黄蓝绿黑不同颜色和信号标识，统一接线。

（8）要求本系统配套丰富的实训项目案例，包括智能家居、智慧农业、智能商超、ETC路费管理、门禁管理系统、智能建筑系统、智能仓储环境监控、企业生产线定位系统、移动支付电子钱包、智能空调项目、用户信息管理系统、远程WEB视频监控、有害气体监控系统等综合项目案例，系统带有数据库服务，提供本地网关监控软件，也可通过网关的相关服务接口，使用远程设备进行系统的监控，包括PC客户端、移动手持设备的客户端Android软件、Web浏览器访问，手机中文短信息交互等功能。要求上述项目案例提供PC端及Android端两套实验体系。要求系统开放全部源码及中间件接口，方便教学及二次开发。

（9）关于接线端子和布线、卡具要求：要求系统整体采用硬件模块与固定底板分离式设计，硬件拆卸灵活便捷，不得采用螺丝拆卸。信号线路连接无需断线、重接、螺丝端子拧压，电源信号直接从微处理器模块电路引出，通过专用信号线路接口连接，具有防反插功能。

（二）无线传感网区要求：

（1）软件部分能实现LEACH协议,配备上位机仿真软件,可在上位机进行无线传感器网络主要算法仿真,主要算法包括adhoc网络拓扑控制、路由协议、介质访问协议、定位算法、节能控制算法等；需提供现场演示。

（2）提供编译或接口软件可将上位机仿真算法编译为节点可执行算法,下载于平台节点进行实际验证；

（3）现场提供详细实验指导书。提供4个以上的课程设计题目，包括详细设计方案，步骤，软件，文档，参考答案等详细材料。每个题目可满足学生一周的课程设计需求；

（4）提供全部协议仿真算法源代码，可基于源码实现自定义算法和改进；

（5）支持网络协议算法仿真、网络拓扑仿真、通信量仿真，包括数据管理层、网络层及其下层等完整系统的模拟；

（6）具备完整的算法过程演示、算法分析和调试等功能，通过配置参数，可实现不同参数条件下的算法自动运行、运行过程显示、实验数据统计和实验结果图表生成；

（7）提供仿真过程动画演示，数据结果导出功能，程序支持点线图、柱状图，支持生成bmp、jpeg、png、jif格式实验结果图；

（8）具备数据记录、数据分析功能，可根据需要记录模拟过程中的任何细节，生成文件、图标，可直观观察实验过程中的丢包率、延时、吞吐量和抖动率；

（9）支持经典的无线传感器网络协议，如MAC层算法、泛洪、LEACH、IEEE802.15.4、AODV、ZBR、GPSR等算法协议。需提供现场演示。

（10）每个传感器需拥有独立的MCU，能单独编程实验。

（11）本区域设备须采用一体式中控主板统一管理与供电，板载传感器连接通道不得低于12组，通讯节点连接通道不得低于12组，编程仿真接口不得低于24组。

（三）智能网关区功能要求：

（1）系统硬件由不低于Cortex-A53智能网关、全功能键盘、ZigBee节点、IPv6节点、3G/GPRS节点、GPS/BD2卫星定位节点组成；

（2）本区域设备须采用一体式中控主板统一管理与供电，板载编程仿真接口和设备通道分别不得低于4组。

（四）智慧商超实训区

要求由RFID手持机原型机、低频RFID、超高频RFID、一维/二维条码扫描器、门禁电磁锁和ETC闸机模块构成。全部设备信号由系统机柜面板香蕉插孔引出，信号香蕉插孔标有红黄蓝绿黑不同颜色和信号标识，统一接线。该实训区可独立完成对RFID及条码技术的原理学习与应用设计。

（1）RFID手持机原型机：基于32位ARM控制器，板载4.3寸彩色触摸液晶屏，12个按键，板载一体化天线，可模拟手持机工作模式；带有信号探测针，通过示波器能提取、展现出RFID系统中整个的射频信号，包括：编码信号、载波信号、调制信号、调制载波信号、功率放大信号、电子标签返回的信号等；

（2）低频RFID：工作频率：125KHz

（3）超高频RFID：工作频率：ISM 902-928MHZ ；

（4）一维/二维条码扫描器：要求板载该模块，带有专用固定支架，非外接扩展形式，扫描距离：10~520mm；扫描速度：100 scans/sec；

（5）本区域设备须采用一体式中控主板统一管理与供电，板载编程仿真接口和设备通道分别不得低于5组。

（五）智能家居实训区

包含四个功能单元：环境安防单元、家电控制单元、智能门禁单元和电动窗帘单元。配备WIFI视频摄像机、报警灯、换气扇、红外栅栏传感器、人体感应传感器、温湿度传感器、可燃气体传感器、光照度传感器、LED节能灯、红外转发器、人脸识别设备、指纹识别设备。

（六）智能农业实训区

包含恒温控制系统、自动调风系统、自动浇灌系统。硬件组成包含：空气温湿度传感器；加热器；二氧化碳传感器；换气风扇；电动水泵、自循环水箱、土壤水分传感器；

（七）软件资源要求

▲软件资源需包含智能家居、智能农业、智能门禁、ETC路费系统、超市收银系统实训软件各1套。

（1）智能家居系统:支持Android和Windows平台。具有家居环境检测、家居控制、场景模式、联动控制、视频监控等功能，节点采用ZigBee方式进行组网，支持本地网关和远程客户端访问和控制。

1）环境检测：采用工业级传感器，包括:人体检测、红外栅栏、光照度检测、温湿度检测、可燃气体检测、PM2.5等传感器，系统实时采集数据，对家居环境进行实时的检测；

2）家居控制：主要包括常见的家居控制单元，包括：报警灯、节能灯、电能表、风扇、电动窗帘等，网关采集各节点的数据并处理，完成对家居的检测和控制；此外系统集成了专用的红外转发器，可扩展接入多种家电设备，如：空调、洗衣机、电视等；通过红外学习即可将设备集成到系统中实现统一的控制；

3）场景模式：支持场景模式设置，通过一键场景模式控制，可实现对家居系统中的所有设备，包括灯光、窗帘、安防系统、感知系统等进行一键化控制。预设多种场景控制模式，诸如外出模式、回家模式、睡眠模式、会客模式等。用户可自定义各情景模式下设备的状态；

4）联动控制：系统支持联动控制功能，包括：报警联动及窗帘联动，用户可设置各联动单元的触发条件，系统通过对用户的设置及数据的智能化分析，当控制单元达到触发条件时自动进行设备的控制，如检测到可燃气体浓度超标时触发报警，光线较暗时打开窗帘采光等；

5）视频监控：系统接入视频监控功能，通过网关、手机或平板电脑的客户端可对家居进行视频监控同时可以进行抓图和录像。

（2）智能农业系统：支持Android／Windows／Mac／iOS平台，采用工业级传感器，模拟农业大棚场景，采用ZigBee方式进行组网，系统主要包括:恒温控制系统、自动调风系统、自动浇灌系统，通过多网信息相关技术，实现对农业的自动化控制和管理。

1）恒温控制系统：主要包括温湿度传感器和加热片，实时采集设备的信息进行处理并显示，支持手动控制和自动控制方式；自动控制方式下，用户通过设置温度阀值对加热片进行控制，实现恒温控制，保障作物生长适应的温度；

2）自动调风系统：主要包括二氧化碳和风扇设备，实时采集设备的信息进行处理并显示，支持手动控制和自动控制方式；自动控制方式下，用户通过设置二氧化碳浓度的阀值对风扇进行控制，实现自动调风，保障作物生长适应的二氧化碳浓度；

3）自动浇灌系统：主要包括土壤湿度和水泵设备，实时采集设备的信息进行处理并显示，支持手动控制和自动控制方式；自动控制方式下，用户通过设置土壤湿度的阀值对水泵进行控制，实现自动浇灌，保障作物生长所需的水分；

（3）ETC系统：支持Windows平台和Android平台，系统主要由900M超高频模块及步进电机模块组成；通过射频的相关技术实现ETC系统的自动缴费功能。

1）用户登录：系统使用需要用户授权登录方可使用；

2）车辆管理：将标签与车辆进行一一对应，通过标签对车辆进行登记，可登记车主姓名、车牌号、联系方式及账户金额等信息，也可对已有车辆进行管理，如修改信息或删除等；

3）账户充值：系统可对登记的车辆账户进行充值；

4）自动缴费：当车辆进入缴费区被检测到后，车辆将自动进行缴费，缴费完成后即可开启闸机让车辆通过。

（4）门禁系统：支持Windows平台和Android平台，系统主要由125K低频模块及电磁锁模块组成；通过射频的相关技术实现门禁系统的功能。

1）用户登录：系统使用需要用户授权登录方可使用；

2）持卡人管理：将标签与持卡人进行一一对应，通过标签对持卡人进行登记，可登记持卡人的姓名、性别、住址和联系方式等信息，也可对已有持卡人进行管理，如修改信息或删除等；

3）门禁控制：检测到卡片时会将持卡人的信息显示在信息栏中同时控制门禁的电磁锁。

（5）超市收银系统：基于Android平台和Windows平台两套，主要使用条码扫描器，模拟超市收银系统；

1）用户登录：系统使用需要用户授权登录方可使用；

2）物品管理：将标签与物品进行一一对应，通过标签对物品进行登记，可登记物品的名称、简介、生产日期、保质期等信息，也可对已有物品进行管理，如修改信息或删除等；

3）收银缴费：通过条码扫描枪扫描物品后进行收银缴费。

（6）实训台数据支持连接至私有云平台，云平台提供源码及二次开发接口。

（7）提供包括至少5个实训项目。提供基于云平台的实验室智能考勤系统软件一套。

（8）实训平台除了需提供底层传感网、网关嵌入式Linux、网关安卓系统和手机端APP源码和实验例程外，需提供PC端基于JAVA编程语言实现的配套实验例程，要求采用典型的MVC、MVVC架构实现，案例不少于8个。

（八）其他要求：

（1）平台制造商为国家高新技术企业。

（2）平台制造商有学生实习基地，能接受学院学生每期30人，为期6个月以上培训。

▲（3）确保实验教学，设备需提供不低于250分钟的教学演示视频资料。

4. 校园环保沙盘模型

（一）设计要求

▲（1）根据学校整体形貌设计沙盘，设计沙盘面积不小于2*2平米；

▲（2）沙盘内显示校园安置监控系统的定位；

（3）通过遥控可以选择沙盘内监控系统的显示，包括：废水、大气、废气、水质、噪声等；

▲（4）沙盘完全仿真实际校园。

（二）系统组成

（1）系统主要由沙盘模型、指示模块、显示模块、通讯模块和控制模块组成；

（2）指示模块用于指示校园内监控系统的工作状态包括：运行状态、运行时间；

（3）显示模块用于显示校园内布置的监控系统的实时测量值，显示值具体按照各个监控系统的参数，采用24寸液晶；

（4）通讯模块主要用无线通讯模块，可采用wifi、gprs、Lora、NB_iot等方式；

（5）控制模块主要采用遥控器控制沙盘的功能。

5. 废气在线监控系统

（一）设计要求

（1）能够对大气中排放的有害气体（CO,H2S，SO2）浓度进行测量；

▲（2）每种气体传感模块相互独立，可以实现互换、增减；

（3）实时监测，并存储数据；

（4）监测系统可采用电池或市电直接供电；

（5）采用防腐金属外壳；

（6）远程在线监测，数据可通过无线方式上传至系统。

（7）与实验室现有设备必须兼容。

（二）系统组成

（1）各种气体传感器模块相互独立，有标准的通讯接口，可相互交换；

（2）系统包括：信号采集模块，微处理器模块，存储器模块与电源模块等；

（3）无线通讯单元包括与微处理器单元链接的无线通信模块和与主机相接的无线通讯模块；

（4）报警系统包括与微处理器连接的报警器和与主机连接的报警。

6. 饮用水水源水质监控系统

（一）设计要求

▲（1）实现水质现场自动采样；

（2）实时检测饮用水PH值；

（3）现场检测采集数据能够实时上传，并能够实现数据存储；

（4）现场设备能够对水指数超标的水体自动留样，并进行记录；

（5）远程监控设备的安防状态；

（6）利用多样的图表展示手段，进行实时、历史数据的展示，达到直观、清晰的效果；

（7）与实验室现有设备必须兼容。

（二）系统组成

本系统由监控中心、通信网络、检测设备组成。

（1）监控中心：由计算机、GPRS数据传输模块、管理系统软件组成；

（2）通信网络采用无线通讯方式，通过GPRS模块传输数据；

7. 室内环境监测系统

（一）设计要求

▲（1）实时监测室内的温度、湿度、风速、光照、噪声、环境气体等多种环境指标参数，观测要素的配置方式可根据项目的实际情况进行灵活配置；

（2）微电脑环境数据采集仪具有环境数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和环境历史数据掉电保护等功能；

（3）数据存储方式由内存和外存两部分组成，标准配置为内存，同时也可以选配外置智能存储器进行数据备份操作；

（4）电源供电系统有市电220V、直流5V、12V多种方式进行选择。

（5）配备新一代外接控制管理模块，通过该管理模块可以外接环境信息显示屏，用于实时显示室内环境数据和其它业务信息。

（6）与实验室现有设备必须兼容。

（二）系统组成

（1）系统由数据采集中心软件、数据采集器、温湿度传感器、风速传感器、大气压力、噪声传感器、照度传感器、气体传感器组成；

（2）采集器收集各个传感器的数据发送到监测中心微机中，通过采集中心的分析软件实时显示数据，并对数据进行处理和存储。

（三）参数要求

| 要 素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | -50～150 | 0.1 | ±0.1 | ℃ |
| 相对湿度 | 0～100 | 1 | ±2 | %RH |
| 黑球温度 | -40～100 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
| 室内微风 | 0～20 | 0.01 | ±(0.3m/s+4%测量值) | m/s |
| 大气压力 | 450～1100 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
| 地面温度 | -50～150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
| 光 照 度 | 0～200000 | 1 | ≤5% | Lux |
| 噪 声 | 20～130 | 0.1 | ±5 | dB |
| 一氧化碳 | 0～1000 | 1 | ＜±5%（F.S） | ppm |
| 二氧化碳 | 0～2000 | 1 | ±20 | ppm |
| 二氧化氮 | 0～20 | 0.1 | ±2％ | ppm |
| 二氧化硫 | 0～20 | 0.1 | ±2％ | ppm |
| 甲醛 | 0～20 | 0.1 | ±2％ | ppm |
| 甲苯 | 0～500 | 1 | ±5％ | ppm |
| 臭氧 | 0～20 | 0.1 | ±2％ | ppm |
| 苯 | 0～100% | 1% | ±2%FS | vol |
| 氡 | 0.1～20000 | 0.1 | ±10% | pCi/l |
| 电源系统 | 交流220V |  | 对现场气象站供电，保证正常工作。 | 用户根据现场情况选择供电方式 |
|  | 直流12V |  |  |  |
|  | 直流5V |  |  |  |
| 通讯系统 | RS232有线 |  | 通讯距离0～20m | 用户根据现场情况选择通讯方式 |
|  | RS485有线 |  | 通讯距离0～1000m |  |
|  | 无线微波电台 |  | 通讯距离0～1000m |  |
|  | 气象短信 |  | 通讯距离不限 |  |
|  | 移动无线GPRS |  | 通讯距离不限 |  |

8. 信息中心处理单元

信息中心处理单元是系统的中心管理设备和控制设备，负责定时读取终端数据、系统的命令传送、数据通讯、网络管理、事件记录、数据的横向传输等功能。

（一）设计要求

（1）主控系统采用高性能处理器；

（2）GPRS模块，支持数据网络远传；

（3）本地数据存储，故障上报等功能；

（4）支持实时时钟自动校时功能；

▲（5）支持实验室现有的环保系统，能够完全兼容。

（二）功能参数

| 技术参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 处理器 | Cortex-M3 |
| 存储器 | 2M Flash，512K SRAM |
| 显示屏 | 单色LCD显示屏，160 X 160 像素，可显示10 X10 个汉字、20 X 20 个字符 |
| 键盘 | 上、下、左、右、确定、取消6个按键，可查询采集集中器的一些设置参数 |
| 通讯接口 | 上行：RS232、GPRS/DTU 下行：M-Bus总线 |
| 支持协议 | 支持多种规约传输。 |
| M-Bus数据格式 | 波特率：300bps ~ 9600bps |
| M-Bus通讯能力 | 80UL(1UL=1.5mA) |
| M-Bus总线输出 | MARK：36V±1V SPACE：24V±1V |
| 系统供电 | AC220V/50Hz |
| 输出阻抗 | ≤64Ω |
| 通讯距离 | <1km（受节点数及电缆类型、布线等因素影响） |
| 保护 | 短路保护，过载指示 |

9. 云联大数据处理分析系统

（一）设计要求

系统包括：服务器系统、PC客户端管理系统，服务器系统为后台服务软件，PC客户端管理系统以GIS系统为主，该平台可以显示各个监测点的所有信息包括：

- 企业名称、废水（气）流量、监测因子、排放标准限值

- 最近一次有效性审核日前及合格情况

- 在线监测的历史数据和当前实时数据

- 在线监测每天实时检测，每小时更新上传的实时监测

（5）支持现有的环保设备，软件能够完全兼容，并增加已有设备的数据管理分析和显示

10. 物联网智能家居系统

（一）总体要求：

系统集成了智能门禁系统，智能家电系统，智能灯光系统，智能安防，视频监控，智能教学辅助系统等功能；采用实际家居家电设备及场景应用展示，贴近实际环境应用，支持教学实践扩展，通过真实场景的演示与实训，创造一个良好的智能家居系统认知与体验环境。可满足传感器、RFID技术、嵌入式控制、无线传感器网络及通信和信息处理等多网信息技术课程。

（二）技术要求：

（1）系统需包含多个子系统，可布置2~3个场景，如客厅、教室、厨房；软件场景可灵活配置，配备独立网关。各网关数据互通，互相访问。

（2）智能家居相关软件安装到用户服务器中，服务器操作系统采用Centos7.0，采用ZooKeeper、kafka等相关技术；使用Memcached内存数据库实现数据的缓存，使用MySQL数据库存储数据，并提供数据库服务功能。系统提供标准的SOAP通讯方式，方便用户进行二次开发；平台采用跨平台的软件设计方式，支持C/S、B/S双架构，提供基于Linux系统的分布式技术服务器端软件，客户端应用软件支持Windows、Android系统；支持客户端常见种类的浏览器WEB页面访问。

（3）智慧家居具有刷卡考勤功能，学生携带上课标签卡在智慧实验室系统配套刷卡机上打卡后，教师可通过网关、手机查询考勤记录，支持ISO-14443A协议，考勤记录需要通过数据库存入服务器中，以便查询历史记录。

（4）教室中有温湿度传感器，人体检测，烟雾检测、光照度检测等智能传感器，可通过手机、PAD、电脑、网页远程查看传感器数据，教室中配有LED显示屏，可通过手机界面设置LED显示内容。传感器及LED显示屏采用zigbee无线连接。

（5）教室安装高清wifi摄像头，2路摄像机支持云台控制，用户可手动通过控制各路摄像头转动，可实现报警抓拍，视频录像等功能；可通过PC，手机对教室进行远程监控，该功能均集成入智慧实验室系统中。

（6）灯光控制，包括智能LED吸顶灯，LED调光调色灯。调色需要在1200万种以上，用户通过调色板可随意设置灯光颜色，调光调色可通过手机，PAD远程控制。

（7）KTV系统，系统配套七彩星空灯，及MP3音乐播放器，用户可通过智能实验室系统播放歌曲，并且七彩星空灯灯珠可随音乐转动，达到KTV效果。

（8）电器包括：电动窗帘，投影仪等，用户可通过软件设置添加多个同种类电器，用户也可自主添加系统支持的电器，通过软件进行控制。

（9）门禁单元，包括指纹门禁机，电磁锁，门铃，用户可通过门禁机刷卡进入，或是通过手机，PAD进行开关门操作。

（10）系统包含一键场景模式，例如上课模式，外出模式，一键模式可将多个设备设置到想要的状态，模式的设置可由用户在软件中自定义，包括模式的名称，模式中包含的设备以及模式中各个设备的状态。

（11）设备拓展，用户可手动在PC软件设备配置界面中添加新的传感器，可设置新设备名称，类型等信息，设备昵称可根据用户随意更改，设置保存完成该硬件即可加入到智慧实验室系统中使用。例如在智慧实验室中添加两个人体检测，可设置一个为“门口人体检测”另一个为“讲台人体检测”。

（12）智慧家居系统，需要进行输入用户名密码来登陆，系统中有一个管理员账户，管理员拥有最高权限，管理员可创建普通用户。

（13）一套智能家居服务器可供多家使用，服务器可通过分配不同的家庭号来区分家庭信息，家庭号通过服务器配置分配，家庭网关指定该家庭号即可完成。

（14）支持多个子系统场景，用户可以自由配置，包括智能客厅子系统、智能教室子系统以及智能厨房子系统，要求可检测教室环境信息及厨房环境信息，及楼道视频监控和教室视频监控，用户可通过手机、LCD液晶和触摸屏、pc、 pad查看视频及传感器信息。

（15）系统可通过电脑PC客户端软件，手机软件，PAD客户端软件以及网页web功能，可进行本地及远程访问。

（三）功能要求：

（1）真实场景
   系统支持客厅、厨房、卧室、教室多个场景，场景可实现自定义和配置，采用真实家居家电设备以及工业级传感器模块，场景贴近实际应用，同时支持教学及实验。可用于实训系统应用演示和支持教学实践开发。

（2）智能教室子系统

1）教室教学设备控制单元

教师可以通过一键上课、一键下课进行设备调节。门禁系统可以通过指纹以及刷卡两种形式进行开关门禁，并且系统配备一个RFID考勤机，通过刷卡考勤。考勤信息可通过PC机查看缺勤记录以及历史考勤记录。

2）教室环境检测单元

温湿度及光照度传感器显示需采用国际通用的ZigBee协议标准，通过手机或者PAD无线连接到LED屏，可以直接修改LED显示屏幕的信息。

3）门禁控制单元

门禁系统具有智慧控制功能，即在规定的上课时间内，上该门课并携带有RFID卡的教师和学生来到本课室门前时，系统会自动开启教室大门，开启教室大门后，可通过一键模式启动教室中的各种所需的设备（如：照明灯光、窗帘、空调、教师用电脑、投影机和屏幕等）。

4）灯光控制单元

教室灯光可以随意的调光调色，且可通过本地及远程控制。

5）监控报警单元

客厅配套1个wifi摄像机可以进行报警抓拍，录制，远程对讲等功能。

（3）智能厨房子系统

1）厨房环境检测单元

智能厨房的环境数据通过无线传输的方式，例如厨房的温度、湿度、烟感指数等数据，都可以实时的传送到客厅。

2）厨房电器控制单元

厨房内所有电气设备（包括：冰箱、电饭煲、抽油烟机等）电源开关控制，厨房内灯光、电气化设备支持远程手机或者本地PAD的一键式场景控制。

3）智能监控单元

厨房配套1个wifi摄像机可以进行报警抓拍，录制，远程对讲等功能。

（四）智能家居系统硬件：

（1）智能控制器2套:

1）核心主板：采用Cortex-A53 及以上处理器，主频1.4GHz，内存：DDR3 1GB，EMMC Flash 8GB；

2）无线通信接口：板载WiFi 、ZigBee无线通信模块接口；板载1路MiniPCIe 4G模块接口、红外一体化接收接口；

3）有线通信接口：1个RJ45以太网接口（DM9000 10/100MB自适应）；UART串口（1路DB9 RS232串口接口，引出4路UART接口）；2路USB Host2.0接口，1路Mini USB Slave2.0接口；1路SPI接口；1个I2C测试接口；AD接口*6，其中AIN0外接可调电阻，用于测试；

▲4）须板载三轴加速度传感器，1路CAN总线接口，1路RS485接口；

5）屏幕显示至少支持RGB LCD屏幕接口、MIPI DSI屏幕接口和LVDS屏幕接口，屏幕分辨率最大支持2048*1280；

6）LCD液晶电容触摸屏≥7寸，分辨率不低于1024*600；

7）音视频接口： 1路CCD摄像机视频输入；2路立体声音频输出接口，1路麦克风输入；1路HDMI输出接口；1路MIPI CSI摄像头接口；

8）外接接口：1路SD卡接口；1路PWM蜂鸣器；4位LED灯；1个RTC时钟；

9）开发接口：1路SDIO接口，连接WIFI模块，1路ZigBee协调器接口，1路TVOUT，1路miniHDMI输出接口，1路AV视频输入接口，可直接连CCD摄像头，1路CMOS 高清摄像头接口，1个千兆以太网口，1路DB9 RS232串口接口，引出4路TTL UART接口，2路USB Host2.0接口，1路MiniUSB Slave2.0接口，1路3.5mm立体声音频输入接口，1路板子MIC咪头，1路TF卡插座，1路连接可调电阻，1路PWM蜂鸣器，5个中断按键，用于用户输入控制，4个LED灯，用于测试，1个RTC时钟备份，扩展矩阵键盘、SDIO接口；

（2）无线路由1个：

路由器类型：无线
无线传输速率：2.4GHz频段：450Mbps ；5GHz频段：1.35Gbps
无线网络支持频率：2.4GHz、5GHz

（3）交换机1套

端口：28口

（4）指纹门禁机1套

识别方式：指纹，密码, 卡

标配独立门铃按键

支持RS485联网通讯

标配TCP/IP网络通讯

（5）门禁卡 1张

频率：125KHZ

（6）电磁锁1把

类型：磁力锁(280公斤/350Lbs)

最大拉力：≥880kg(350Lbs)

信号输出：干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出， 开锁时NC输出

（7）出门开关

类型：开门按钮

（8）电动窗帘订制

窗帘速度：≥5.6m/min(单开)

窗帘轨道：2.5m 1

（9）WIFI摄像机1个

图像传感器: CMOS

分辨率:≥ 720*1280

电子快门: 自动 报警功能: 有

（10）温湿度传感器  1个

温度量程：-40℃~80℃

信号输出：数字量

（11）光照传感器 1个

耐光性：18KΩ~2.0MΩ

准确度：±％7

信号输出：数字量

（12）烟雾传感器 1个

报警批示：红色LED

监测面积：25-40平方米

报警方式：继电器常开NO/常闭NC

（13）可燃气传感器 1个

报警方式：声光报警

报警状态：红灯闪烁，蜂鸣器鸣叫，同时输出常开，常闭开关量信号(当检测的气体浓度低于报警点时，报警器回到监测状态)

（14）人体感应传感器 1个

探测距离：9m(壁挂)，6m(吸顶安装在3.6m时)

探测角度：15度

（15）全向红外转发器1个

红外遥控角度：<±15°(视环境、距离、学习情况和遥控器灵敏度而定)

红外遥控正对距离： 1米~10米(视环境、角度、学习情况和遥控器灵敏度而定)

（16）智能插座 2个

（17）配电箱1个16回路，配备过流保护器

（五）智能家居系统软件资源：

（1）智能家居服务器软件:运行环境WINDOWS 7 或LINUX 2.0以上版本。本软件可以经过互联网远程与上述的智能家居网关软件，智能家居手机客户端软件、智能家居PC客户端软件相互通讯，并将通讯数据记录在本地数据库中。服务器支持客户端在线连接数量至少可以达10000以上；开发语言用C，C#。提供本软件源码和清晰源码文档。

（2）智能家居服务器软件:能够实现从PC端控制通过网络控制智能家居各个子系统节点及实时查看各传感器数据，界面符合人性化要求，美观，能显示室内各种设备的状态数据，能控制室内各种设备的状态，能通过摄像头查看家中的环境；具有新设备方便接入或注册功能和旧设备断开或注销功能；多种情景模式，如有睡眠模式、会客模式、安防模式、撤防模式、节能模式，灯光控制模式，其中灯光模式设计需要4种。提供本软件源码和清晰源码文档。

（3）智能家居网关控制软件:运行环境Android4.0；本软件可以通过无线通讯方式与室内的电子锁，电能表，所有灯光照明设备，插座，PM2.5传感器，入侵传感器，燃气报警器，门铃，排气扇，光照传感器，温湿度传感器，加湿器，摄像头、窗帘控制器，空调冷气机，红外转发器，烟雾火警，音乐播放器，紧急按钮，光照等设备通讯；界面符合人性化要求，美观，能显示室内各种设备的状态数据，能控制室内各种设备的状态，能通过摄像头查看家中的环境；具有新设备方便接入或注册功能和旧设备断开或注销功能；多种情景模式，如有睡眠模式、会客模式、安防模式、撤防模式、节能模式，灯光控制模式，其中灯光模式设计需要4种。需要简单的数据库，将日常家居设备进行记录，并上传到远程的服务器。开发语言使用java。提供本软件源码和清晰源码文档。

（4）智能家居手机客户端控制软件：运行环境Android4.0，本软件可以通过互联网或3G网络远程控制室内的电子锁，电能表，所有灯光照明设备，插座，PM2.5传感器，入侵传感器，燃气报警器，门铃，排气扇，光照传感器，温湿度传感器，加湿器，摄像头、窗帘控制器，空调冷气机，红外转发器，烟雾火警，音乐播放器，紧急按钮，光照等设备；界面符合人性化要求，美观，能显示室内各种设备的状态数据，能控制室内各种设备的状态，能通过摄像头查看家中的环境；多种情景模式，如有会客模式、安防模式、撤防模式、节能模式，灯光控制模式，其中灯光模式设计4种。开发语言使用java，提供本软件源码和清晰源码文档。

（5）提供智能家居系统软件著作权证书复印件。

（6）现场需演示智能家居中模式自定义功能，创建一个“我的一键模式”，将现有的设备，如空调、窗帘、门锁等添加到模式中，并且设备的状态都可以自定义，例如空调打开、窗帘是打开的、门是关闭的。

（7）现场需演示电脑端软件登录智慧实验室服务器后，可添加场景模式，例如添加一个“智能仓库”场景。

（六）创建特色实验室要求

（1）开放智能家居综合主控板，足够多的端口和资源（原理图，指导书，源代码），可以承担多网信息核心课程（传感技术、ZigBee、云计算技术、计算机网络技术等）的实训和师生的系统二次开发。

（2）组网实训及创新应用能力培养功能。可以由学生自己重新组网或者接入新设备，自己完成各种配置和智慧联动设计；配置硬件和软件模块，可实现教室里多网信息技术创新应用系统开发实验（智能家居、智能防盗等应用开发）。

（3）多网信息基础共享平台（云计算后台系统）。多网信息创新开发实训系统在统一的基础共享服务平台内运行，统一的接口服务与后台数据服务，前端感知采集服务，实现开放、移动和远程实训教育，不同系统的接入，云平台需要支持先进的html5协议，可以让学生利用支持各种不同平台的手机、PAD等，并通过浏览器登陆远程系统来进行各种操作。

（5）控制类家电：教室内所有电气设备（包括：电视、投影机、空调、冰箱、饮水机、洗衣机、照明灯等）均可实现本地和远程控制。远程控制包括远程电脑控制及手机远程控制。

11. 智能客厅系统

（一）总体要求

智能客厅子系统配置智能控制器，需和智能家居服务器通过网络进行连接，系统在软件上分别采用了C/S和B/S架构，用户可通过手机、PAD，PC机等多客户端进行远程数据监测、设备控制等操作。整套系统采用模块化设计方式，传感器和设备、网关数量以及设备对应信息、场景模式都可以自定义配置，需可以根据实际家居配置环境，完成对系统的重新定义。

（二）系统要求：

（1）环境检测单元

环境检测系统由家用环境检测传感器构成，如温湿度传感器，光照度传感器、入侵检测传感器、烟雾预警传感器，可燃气体传感器等，所有传感器均在ZigBee无线网络中组成无线传感网，用户可通过网关获取环境信息。

（2）灯光控制单元

客厅系统所配备灯具须实现本地和远程控制，并接受其控制，可调节灯泡颜色，颜色需在6万种以上，且可支持二次创新开发，可通过云端服务器实现远程实时控制，可采用HTML5-Websocket标准进行智能LED调光控制。

（3）音响系统单元

系统配套七彩星空灯，及MP3音乐播放器，用户可通过智能实验室系统播放歌曲，并且七彩星空灯灯珠可随音乐转动，达到KTV效果。

（4）家电控制单元

客厅内所有电气设备（包括：DVD、功放、音响、数字电视等），均可实现本地和远程控制。远程控制包括远程电脑控制及手机远程控制。在本地控制时，所有的控制功能集中在一个统一的手持式控制器上，便于进行各种调节和控制。

（5）LED信息显示单元

客厅子系统配置一个LED显示器，需实现用户编辑信息的自由显示。

（6）一键式场景控制

客厅同时支持灯光、窗帘、空调、投影及电动幕布的一键式场景控制。可以随时通过PAD、多媒体智能终端，进行一键式的场景控制。场景模式支持用户自定义场景，可通过云端服务器实现远程实时控制，可采用HTML5-Websocket标准进行智能LED调光控制。例如卡拉OK场景，灯光、窗帘、空调、投影及电动幕布的会实现一键式场景控制。

（7）传感器扩展功能

系统在不经过更改软件代码的情况下，可扩展系统现有种类的传感器，并且传感器可配置到各个场景中，传感器昵称可自定义。

（8）特殊人群监控功能

系统可实时监控区域老人幼儿的活动情况，提供紧急情况报警模式，支持本地紧急情况现场救助，远程看护人报警通知。如老人突发疾病、摔倒时，可通过紧急开关求救，短信通知，远程控制与救助。

（三）智能客厅子系统硬件

（1）智能控制器

1）核心主板：采用Cortex-A53 及以上处理器，主频1.4GHz，内存：DDR3 1GB，EMMC Flash 8GB；

▲2）无线通信接口：板载WiFi 、ZigBee无线通信模块接口；板载1路MiniPCIe 4G模块接口、红外一体化接收接口；

3）有线通信接口：1个RJ45以太网接口（DM9000 10/100MB自适应）；UART串口（1路DB9 RS232串口接口，引出4路UART接口）；2路USB Host2.0接口，1路Mini USB Slave2.0接口；1路SPI接口；1个I2C测试接口；AD接口*6，其中AIN0外接可调电阻，用于测试；

4）须板载三轴加速度传感器，1路CAN总线接口，1路RS485接口；

5）屏幕显示至少支持RGB LCD屏幕接口、MIPI DSI屏幕接口和LVDS屏幕接口，屏幕分辨率最大支持2048*1280；

6）LCD液晶电容触摸屏≥7寸，分辨率不低于1024*600；

7）音视频接口： 1路CCD摄像机视频输入；2路立体声音频输出接口，1路麦克风输入；1路HDMI输出接口；1路MIPI CSI摄像头接口；

8）外接接口：1路SD卡接口；1路PWM蜂鸣器；4位LED灯；1个RTC时钟；

9）开发接口：1路SDIO接口，连接WIFI模块，1路ZigBee协调器接口，1路TVOUT，1路miniHDMI输出接口，1路AV视频输入接口，可直接连CCD摄像头，1路CMOS 高清摄像头接口，1个千兆以太网口，1路DB9 RS232串口接口，引出4路TTL UART接口，2路USB Host2.0接口，1路MiniUSB Slave2.0接口，1路3.5mm立体声音频输入接口，1路板子MIC咪头，1路TF卡插座，1路连接可调电阻，1路PWM蜂鸣器，5个中断按键，用于用户输入控制，4个LED灯，用于测试，1个RTC时钟备份，扩展矩阵键盘、SDIO接口；

（2）温湿度传感器  1个

温度量程：-40℃~80℃

信号输出：数字量

（3）光照传感器 1个

耐光性：18KΩ~2.0MΩ

光谱峰值：540nm

准确度：±％7

信号输出：数字量

（4）烟雾传感器 1个

监测面积：25-40平方米

报警方式：继电器常开NO/常闭NC

（5）可燃气传感器 1个

报警方式：声光报警

报警状态：红灯闪烁，蜂鸣器鸣叫，同时输出常开，常闭开关量信号(当检测的气体浓度低于报警点时，报警器回到监测状态)

（6）人体感应传感器 2个

探测距离：9m(壁挂)，6m(吸顶安装在3.6m时)

探测角度：15度

（7）WIFI摄像机1个

分辨率:≥ 720*1280

电子快门: 自动 报警功能: 有

有效距离: ≥20米

（8）全向红外转发器1个

红外遥控角度：<±15°(视环境、距离、学习情况和遥控器灵敏度而定)

红外遥控正对距离： 1米~10米(视环境、角度、学习情况和遥控器灵敏度而定)

（9）冰箱1台品牌：国产主流品牌产品

控温方式：机械控温

制冷方式：直冷

款式：三门

（10）沙发1套

结构：框架结构

尺寸：双人座170*85cm,材质：木,面料：麻,风格：简约现代

（11）微波炉1台

类别：机械式

方式：侧开门

类型：旋转式

（12）加湿器1台

操作方式：遥控式

是否支持定时功能：支持

（13）音乐播放器1套

供电：电池供电 可充电

控制方式：遥控控制

功能：可播放FM及音乐

接口：SD卡 U盘

（14）KTV星空灯1套

光源：LED RGB（8颗3W灯珠）

功率：25W（包含灯珠、电机、MP3播放器、音响）

光束：奥运环+金贝壳效果，80个透镜，每个透镜可出3-6束光

可以达到240-480束光

发光角度：120°

控制模式：声控/自动

扫描系统：步进电机

电源电压：100-240V AC 频率：50~60Hz

（15）需配备LED调色灯2个、智能LED吸顶灯1个和智能台灯1个

（四）实验列表包含但不限于以下实验：

实验一. 智能家居系统之ZigBee接口介绍

实验二. 智能家居安卓客户端之数据库实训

实验三. 智能家居安卓客户端之红外学习实训

实验四. 智能家居安卓客户端之通过soap协议向服务器请求数据实训

实验五. 智能家居安卓客户端之传感器展示实训

实验六. 智能家居安卓客户端之调色板的实现实训

实验七. 采集温湿度传感器数据

实验八. 控制智能插座开关

实验九. 体验式智能家居系统之灯光控制实训

实验十. 体验式智能家居系统之视频监控与远程访问

实验十一. 体验式智能家居系统之WEB远程服务器监控实训

12.其他

【功能要求一】柜式空调

国内知名品牌大3匹立柜式空调3台。

【功能要求二】超短焦投影仪1台

1)投影画面尺寸：40-300英寸

2)亮度≥2800；

3)标准分辨率≥1920x1080 dpi

4)对比度 10001-20000：1

5）投影规格 变焦 定焦

6）屏幕宽度比例 16：9

7）投影方式:正投

【功能要求三】智能讲台

1)盖门采取翻转方式，讲台关闭尺寸：1140*800*990mm。

2)钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构。

3)整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。

4)桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。

【功能要求四】电子白板

1)产品尺寸 1816*1275*26
2）操作系统 WINDOWS7，WINDOWS8，VISTA，XP，MAC OS，LINUX
3）表面材质 高级书写烤瓷（漆）涂层（普通水性笔可擦写、增益高、色彩还原性好）
4）感应方式 红外定位
5）可感应物体 Φ≥5MM 手指、教鞭等任何不透明物体
6）电源 USB 直接供电（无外接电源）
7）工作电压 DC4.5V～DC5.5V
8)支持投影显示比率4:3，16:9，16：10
9)面板使用寿命长，可反复擦写≥15000 次。

【功能要求五】实验室环境改造

（1）实验室分为两个独立房间，一个智能家居实验室（120m2），一个基础实验室（120m2）；

（2）智能家居实验室要求:

▲招标现场提供设计效果图；

地面使用复合地板；

墙面使用硅藻泥；

隔墙使用加气砖；

矿棉板吊顶；

灯光、隔板、造形符合智能家居的要求；

电源、网线、灯控系统、窗帘控制系统、通风系统等符合智能家居的要求。

（3）基础实验室要求：

地面使用瓷砖；

墙面乳胶漆；

矿棉板吊顶；

电源、网线、灯控系统、通风系统等符合基础实验室的要求。

（4）实验室网络布线

（5）实验室电源线改造

三、配套服务及产品质保要求：

| 人员培训 | 1.负责2～3位实验老师的现场设备技术培训，培训周期3～6天，同时能达到独立操作，并具备理解与讲解的能力，要求培训后颁发教育部或电子、计算机相关学会证书； 2.免费提供各个实验室所用教学课件，并享受免费课件光盘升级；免费赠送电子实践基地教材、教案、大纲等； |
| --- | --- |
| 质量保证措施及承诺 | 1.所供货物全部按木箱或纸箱标准包装，并配送到需方指定地点 2.承诺全部设备免费保修≥3年，并保证所供货物没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，如因供应商的行为或疏漏而产生的缺陷，将承担全部经济与法律责任。 3.保证合同项下提供货物是成熟的、全新的、未使用过的，生产厂商拥有此产品完全的知识产权，且已在市场销售过的。 4.保证所供合同项下货物和或其任何组成部分, 在正常使用和保养下，在其使用寿命期内，均能够满足合同规定的性能、指标、可靠性和扩展性。 5.所供货物因为技术或产品质量方面原因不能满足合同要求，在签订合同的3个月内，负责包退换，由此产生的经济损失由供应商自己负责。 6.货物到达买方指定的实验室后，将由投标商与买方双方共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，由供应商承担责任。 7.供应商负责投标产品的安装、调试和有关配置工作，并进行实际的测试。 8.供应商负责免费提供技术资料，包括所有设备的配套文件（含厂商的质保书、合格证）、用户手册、操作手册、安装手册、装箱单及相关文档等 |

四、交货及质保期

▲合同签定后60天内完成供货，质保期三年，自项目验收合格之日起计算。

注：1.核心产品物联网工程综合实训台。

2.本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担。

3.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

第四章  合同主要条款

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及评标委员会确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料

乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于产品安装、调试的有关技术资料。

四、质量保证

1.乙方提供的产品是原厂的、全新的、未使用过的。

2.完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

3.符合国家规定的正规渠道进货的产品。

4.乙方提供硬件产品的质量保证期为现场安装验收合格之后的36个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

5.所提供的硬件、软件及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.验收初验、终验二阶段。乙方将所供货物运至交货地点，甲方在收到乙方提供的到货通知后，5天内，由甲方对货物的外观、规格、数量进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

2.货到后，甲方相关人员在场时拆箱，当场清点验收。甲乙双方人员签字认可到货，如果有序列号或产品编号应填写清楚，否则甲方有权认为到货清单无效。若乙方人员经通知仍不能到场，甲方可以单方面进行验收。乙方将货物安装调试完毕后，协助甲方完成初验。

3.初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

4.终验在初验合格一个月后组织实施。终验时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。

六、交付时间及地点

1.合同签定后六十天内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一个月并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清。

2.乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，没收履约保证金，同时解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
  2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
  3.不可抗力事件延续六十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，并签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签订地的人民法院起诉。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府采购办公室(采控办)执壹份。

甲方单位名称（公章）：   乙方单位名称（公章）：

授权代表：              授权代表：

日期： 年 月 日         日期： 年 月 日

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1.评标委员会由7人组成，由市政府采购监管处在开标前于专家库随机抽取。

2.询标期间，投标人法定代表人或授权委托人在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平局均分即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2.客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3.在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4.在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5.评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7.如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8.评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：245万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，其商务得分为零分。 | 30分 |
| 技术方案 58分 | 技术参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得18分，根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标：非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 系统方案 | 根据设备的可操性、实用性、稳定性、设备是否便于维护或升级综合评分。 | 5分 |
|  |  | 根据产品技术方案的成熟性、合理性、全面性综合评分。 | 5分 |
|  | 现场演示 | 物联网工程综合实训台无线传感网的功能演示：（0-6分） 智能家居软件功能演示：（0-6分） | 12分 |
|  | 类似项目实施经验 | 投标人自2016年1月至今实施的类似项目合同复印件，每提供1份合同复印件(合同原件须带至现场核查，无合同原件不得分)得1分，总分6分。 | 6分 |
| 维护、培训及服务承诺 12分 | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 6分 |
|  | 校外实习 | 根据投标人提供专业学生实习基地情况和给学校提供顶岗实习、校外实习等条件酌情打分，要求提供实习基地现场照片及实习课程。 | 6分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 公证人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况。

3. 公证人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 公证人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 公证人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 公证人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由公证人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2018-14

项目名称：多网络技术实践平台采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或签章）：

封口格式

——于年月日时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2018-14

项目名称：多网络技术实践平台采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或签章）：

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织  多网络技术实践平台采购项目（项目编号：  衢院招2018-14）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金汇票/电汇/银行转账（打√），金额为             元。

3．所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。投标人承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4．投标文件有效期为        天

5．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

8．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （盖章）

投标人全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                    法定代表人

授权         （全权代表名称）为全权代表，参加                多网络技术实践平台采购项目（项目编号：衢院招2018-14）招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字或盖章：

盖单位公章：

年  月  日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：        电话：         邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2018-14

项目名称：多网络技术实践平台采购项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人名称（盖单位公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2018-14

项目名称：多网络技术实践平台采购项目

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2018-14

项目名称：多网络技术实践平台采购项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人（盖章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2018-14

项目名称：多网络技术实践平台采购项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |  |
| 6 | 设备主机、主件、配件、易耗件等 制造厂商报价（市场价）折扣率 |  |  |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |

投标人全权代表签字：

投标人（盖章）：                         日期：年 月 日

- 格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2018-14

项目名称：多网络技术实践平台采购项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全权代表签字：

投标人（盖章）：

日期：年月日