衢州学院

机械装备故障诊断与检测技术实验室设备

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2019年4月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………6

第三章  采购内容及要求…………………………………17

第四章  合同主要条款……………………………………33

第五章  评标办法及开标程序……………………………37

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………40

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市财政局审批，现就衢州学院机械装备故障诊断与检测技术实验室设备进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2019-12

二、项目名称：机械装备故障诊断与检测技术实验室设备

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械装备故障诊断与检测技术实验室设备 | 1 | 批 | 190万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2. 具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类设备（系统）的生产或销售企业（公司）。

3. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2019年4月26日至2019年5月7日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并获取招标文件；或通过政采云平台（www.zcy.gov.cn）进行网上报名（投标人可先注册成为政采云平台供应商）。报名时须提交（或上传）以下资料：

1. 有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2. 报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2019年5月17日14:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州学院行政楼开标室（121室）。

八、投标保证金

1.投标保证金：叁万捌仟元整。

2.投标人必须于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户(投标保证金从投标人的单位账户支付，不接受个人名义汇款，以到帐时间为准)，否则，将不接受其投标。

3. 投标保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行；账号：394858341596。注明：“项目名称+投标保证金”。

九、质疑和投诉

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（0570-8015036）纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院采购办、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存；

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝；

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

十一、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十二、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政网（http://czj.qz.gov.cn）；

衢州学院信息公开网（http://xxgk.qzc.edu.cn）；

衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）。

十三、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、机械学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人： 王老师，电话：13957004063。

衢州学院采购工作办公室

2019年4月26日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

7.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

8.转包与分包：本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

9.特别说明：

▲（1）提供相同品牌产品(指核心产品)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

▲（2）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

▲（3）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（4）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2． 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内提出质疑，招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本七份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书（加盖公章） | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.投标保证金的银行凭证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-6 |
| 6.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-7 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.维护、培训及服务承诺 |  | 2-8 |
| 8.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-9 |
| 9.投标人同类项目实施情况一览表：2016年1月至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-10 |
| 10.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-11 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1. 投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2. 开标一览表。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3. 设备清单及报价表（注明品牌型号及具体配置） | 格式六 | 3-4 |
| 4.《小微企业声明函》、《产品适用小微企业政策情况表》及相关证明材料（符合小微企业相关政策的投标人提供） | 格式十-十一 | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金人民币叁万捌仟元整。否则，其投标将被拒绝。

2. 中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3.未中标单位投标保证金的退还（不计息）：除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，由采购部门到学校财务部门统一办理退款。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2） 中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3） 中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4） 投标人相互串通投标的；

（5） 投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6） 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7） 出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4. 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1. 投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并加盖投标人单位公章，且法定代表人(全权代理人)须签名或盖章。

2. 每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 截止时间及地点见招标公告（招标文件第一章）；

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.不具备招标文件规定资格要求；

5.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

6.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

8.资格或技术文件中包含商务报价的；

9.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

10.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.报价超出采购预算价的；

12.提供虚假材料谋取中标的；

13.投标人串通投标的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

15.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

- （四）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- （五）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2. 招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）算术错误将按以下方法更正:

1.开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（五）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（六）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 六、合同授予

1. 签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2. 招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4. 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2019年1月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后90天内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期1年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月内组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：王老师，电话：13957004063。

第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

| 序号 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVH 64通道数据采集前端 | 套 | 1 |
| 2 | 便携式测试设备 | 套 | 1 |
| 3 | 测试分析软件 | 套 | 1 |
| 4 | 仿真软件 | 套 | 1 |
| 5 | 数据采集及分析便携式电脑 | 台 | 1 |
| 6 | 台式工作站 | 台 | 1 |

二、技术参数要求

### 总体要求

1）▲数据采集设备、传感器、仿真软件必须为进口品牌；

2）NVH 64通道数据采集前端及振动噪声测试分析软件，1套；

3）便携式测试设备，1套；

4）仿真软件，1套，须能够提供振动、噪声、疲劳仿真；

5）测试系统能够与仿真进行相关性分析；

6）传感器≧12个；

7）采集前端设备与测试分析软件为同一生产商；

8）提供待测样品；

9）提供测试与仿真所需工作站各一台；

10）通过视频资料现场演示设备功能。

### 技术规格要求

### NVH数据采集前端

### 总体要求：

- 通道数量：不少于64个动态信号输入通道，其中3通道必须200K以上，可测试电压信号和ICP信号，不少于2个源信号输出通道以及2个转速输入通道；

- 数据传输方式，须千兆以太网传输，以保证传输速度不低于15M采样点/秒；

- 工作温度须满足-10 至 55℃；

- 功率须低于200W；

- 必须具备内置电池，通道满通道工作时，可独立工作40分钟以上，以保证外场测试；

- 抗振性能须满足美军标MIL-STD-810标准；

- 抗冲击性能须满足美军标MIL-STD-810标准；

- 可进行机箱扩展，以便未来升级。

### ICP/电压动态信号输入通道要求：

- 通道数量：不少于64个；

- 每通道最大采样率不低于102.4KHz，其中3通道必须200K以上，须选用独立式ADC，以保证采样率与通道数多少无关；

- 须提供AC，DC、ICP的耦合方式；

- 每通道24位A/D转换；

- 动态范围须不低于150db；

- 可支持多量程输入，包括. 包括±10 V，±31.6V等，以便应对不同信号测试；

- 输入阻抗直连信号不低于1MΩ；

- 可支持TEDS智能传感器识别；

- 须提供硬件LED指示灯用于ICP通断路及信号过载检查；

- 每通道均有模拟和数字抗混淆滤波器和信号增益放大。

- 两通道间的串扰在1kHz时不高于-100db；

- 具备抗混叠滤波，截止频率要求160KHz左右，平顺性要求0.01db；

- 相位匹配不低于0-0.2º在6.4 kHz输入频率及10V电压输入范围。

### 源信号输出通道要求：

- 至少2通道信号源并行输出，通道间互不相关，用于激励信号输出；

- 支持随机、正弦、扫频等等；

- 每通道24位D/A转换；

- 输出信号动态范围须不低于110db；

- 输出信号带宽须不低于20kHz；

- 频率范围不小于40kHz；

- 和采集同步，由软件控制。

### 转速脉冲信号输入通道：

- 不少于2通道转速脉冲输入；

- 转速脉冲时钟分辨率不低于2ns；

### CAN通道需求

- 机箱须自带CAN通道，从而不占用模拟信号输入槽位；

- 支持CAN 2.0B和J1939；

- 应用软件可重采样CAN信号从而与其他动态输入信号同步；

### 便携式测试设备

### 便携式设备总体要求

  - 便携式测试设备可同时测试多种形式传感器，包括ICP型加速度计/传声器、转速探头等；

  - 通道数须不少于12通道ICP / V / TEDS动态信号输入；其中包含不少于2通道转速脉冲；不少于2通道双耳麦克风输入；

  - 制冷方式，须提供传导无风扇制冷，以免风扇运转影响了振动噪声测试；

  - 工作温度需满足-10 至 50℃；

  - 供电方式须支持AC或12VDC供电；

  - 须提供内置电池，可满负荷连续工作4小时以上，以便外场测试需求；

  - 须满足抗振性能：（美军标MIL-STD-810）；

  - 须满足抗冲击性能：（美军标MIL-STD-810）；

  - 须满足抗跌落性能：（美军标MIL-STD-810）

  - 须满足以下电磁兼容标准：（EN61010 & EN60950, EN50081-1, EN50082-1）或（EN/IEC6100-6-1，EN/IEC6100-6-2，EN/IEC61326）。

### 动态信号（ICP/V/TEDS）

- 输入通道须不少于12路

- 每通道最大采样率须不低于50KHz，须与通道数无关；

- 每通道24 位A/D转换；

- 每通道最大分析带宽：23kHz，与通道数多少无关；

- 耦合方式：AC，DC、ICP；

- 电压输入范围：±1V 到±10V；

- 须支持各家公司的ICP型声学、振动传感器；

- 相位匹配：优于0.85°@10kHz或优于0.2°@3.2kHz；

- 任意通道间抗串扰：优于-90dB@1kHz；

- 每通道均有模拟和数字抗混淆滤波器和信号增益放大，软件控制；

### 数字音频

- 数字音频输入通道需不少于2路

- 须支持带有HMS信息的双耳数字音频输入；

- 采样频率：44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz。

### CAN总线接口

- CAN总线接口须不少于1路

- 符合 ISO 11898–2及ISO 11898–3 标准的CAN2.0B总线信号接收

- 支持 CAN 2.0B 、SAE J1939协议 (卡车及巴士)、及OBD-2协议。

### 测试分析软件

### 总体要求：

- 所有测试分析软件必须基于同一软件平台，无须任何数据转换，以保证整个系统的兼容性、可靠性、及可升级/扩展性。

- 须基于Windows平台，支持中文操作系统，可以方便的快速完成试验报告；

- 必须能够提供多种显示图形，包括Bode图， Nyquist图，倍频程图，瀑布图，Colormap图，几何模型（三维视图及三方向投影图）以及XY图等；

- 需提供多种光标功能，包括如主光标，区间光标（可以方便的计算区间内的均方根，均值、最大值和最小值），参考光标，谐波光标、峰值自动搜索光标

- 数据须可以导入导出为以下格式：UFF、SDF、WAV、Excel等，以便于数据做后续处理。

- 须提供多种试验应用所须软件功能，包括基本振动噪声信号特征分析、模态分析、传递路径分析、声品质分析，以及未来可扩展的声强分析、声学材料分析。

### 振动噪声信号特征分析软件

- 须提供专门的转速信号采集功能，并且可以将转速作为测试跟踪/触发信号或扭振原始信号。须支持生成虚拟转速通道，可基于实际的转速测量通道，在线生成新的转速通道；

- 需提供原始时间信号记录功能；

- 须支持在线生成虚拟通道功能，即基于真实测量通道信号，对各通道及各通道之间的连续时域信号进行在线运算，生成新的原始信号通道，以便对新生成的原始时域信号可以进行各种在线/离线的后处理分析；

- 须提供在线及离线频谱分析功能：时间波形，FFT窄带谱，临界带宽谱，自功率谱，互功率谱，功率谱密度，相位参考谱，1/n倍频程(1/1, 1/3, 1/12) 谱，频响函数 (H1, H2, Hv)及相干性，总量级分析，阶次/频率/倍频程切片分析。

- 须提供在线及离线IEC声级计测试功能：支持指数平均和线型平均，指数平均包括：快/慢/脉冲/自定义时间常数，线性平均包括Leq的连续等效声压级，以及用户自定义平均；

- 须提供在线及离线心理声学指标分析功能：响度（ISO 532B，自由场和混响场），尖锐度，语言清晰度（Open/Closed）；

- 须提供在线及离线扭振测试和分析功能：对专用转速通道所采集得到的高精度转速时域动态信号，进行扭转振动信号相关的频谱、阶次谱、及总量值等分析，该功能须可以直接得到扭振角、扭振角速度、扭振角加速度等量；须可从三维瀑布图中判断出轴系扭转振动的固有频率；

- 须提供FFT窗函数：UNIFORM，Hanning, Flattop, Kaiser-Bessel, Force, Exponential, Force-Exponetial等；

- 须提供时间历程后处理功能：可以进行时间历程信号预览，快速选择通道，通道排序等操作。实时采集分析时的参数可以直接用于后处理设定，也可以交互式修改设定；修改后的设定可以保存/调用；功能、界面以及参数设定与实时分析时相同，无须另外学习；可在分析前在原始信号上直接添加多种时域滤波器：高通、低通、带通、带止、凹陷，阶次滤波器等。

### 基于时域滤波的ANSI-IEC倍频程分析

- 须提供时域倍频程分析功能：依照ANSI-IEC标准的1/1、1/3、1/6、1/12、1/24的时域滤波倍频程分析。

- 须提供时域倍频程切片分析功能：得到时域倍频程切片，以精确分析某倍频成分随工况的变化。

- 须提供信号二次分析功能：基于真实测量通道信号，对各通道及各通道之间的每个分析块所对应的时域倍频程谱进行实时运算，生成新的数据块，对新生成的数据块可以进行瀑布图分析、平均分析、以及各种倍频程切片及倍频程总量值分析。二次分析运算函数有：信号调理函数（微分/积分，二次微分/积分等）；数学运算（四则运算、均方根、线性/指数/能量平均等。所有函数可以随意组合。

- 须提供频率计权：A/B/C/D/ Linear

- 须提供混响时间测试分析功能：满足ISO3382、ISO354、ISO140-3标准的混响时间测试分析，支持声源截断法和脉冲信号法两种方法，支持T60等。用户可自定义：1/1或1/3倍频程、频率上/下限、指数平均或线性平均、以及时间常数。

### 须提供离线转速提取功能

- 部分电机实验中转速信号无法直接获得，因此须要提供软件分析模块可以直接从振动/噪声信号中提取出转速信号，得到转速/时间曲线，以便进一步用于后期的转速跟踪及阶次分析。

### 须提供时域信号计算器

- 须提供时间信号计算器的软件界面包含时域数据选择工作表，包括手动或自动的将时间信号以带状图快速显示功能，整体波形预览及细节放大功能，数据段选择功能，用于考查信号频率成分的快速频谱计算及显示功能。

- 须提供计算结果可以用测试点标识定义，也可以用数据标识定义。

- 须提供操作及处理类型包括：数学运算（四则运算、三角函数、对数/指数、幂）、信号调理（积分/微分、希尔伯特包络分析、重采样、数据平滑、HP/LP/BP/BS/单频凹陷/阶次滤波、A/B/C/Lin计权）、统计运算（最大/最小/平均/RMS）、信号编辑（自定义范围截取/偏置/缩放等）、信号生成（常量/方波/三角波/正弦/随机/扫频）、转速信号调理（脉冲修正、脉冲/转速/角度转换）等。

- 对数据处理过程中，须支持逻辑自动判断处理（大于/小于/等于、和/或/与）。

### 时变频率分析

- 须提供短时富丽叶变换和连续小波变换两种瞬态时频分析工具。

- 对于短时富丽叶变换，可自定义时频分辨率，格式，窗函数及计权方式。

- 对于小波分析，须使用1/3倍频程Morlet小波分析，可自定义频率范围和分辨率。

### 须提供冲击响应分析功能

- 须提供分析频率范围为：DC-1MHz

- 须提供频率分辨率可到：1024点/倍频程

- 须提供共振点振幅放大因子Q可选范围：0.01-1000

- 须提供响应谱类型：初始响应谱，最大响应谱，和残余响应谱。

- 须提供幅值选择：绝对值，正，或负

- 须提供参变量：加速度，速度，位移

- 可选择分析的时段：开始/终了时间范围

- 得到的冲击响应谱结果中须提供所有分析参数的头文件信息

### 须提供专用锤击法结构试验功能

- 须提供在线实时多功能测量分析（同步）：时间波形、自功率谱/谱密度/线性谱、互功率谱/谱密度、频响函数 (H1, H2, Hv)、相干系数、动刚度等。

- 须包括多点响应测量、移动激励点的试验方法，和激励点不动移动传感器的三种测试方法。移动测试过程中软件能自动增加测点编号。

- 须提供软件智能自动建议触发电平、预触发时间、窗函数等参数，无须人为设定。

- 须提供软件能够帮助操作者选择合适的带宽、驱动点位置。

- 须提供测试过程中对于过载、双击、测点自动更新有声音提示功能，以能够实现单人完成整个模态试验，并能自动拒绝过载和双击。

### 软件须提供多输入/多输出激振器法结构试验功能

- 须提供激振器法模态测试软件用于进行MIMO激振器法模态传递函数的测试。

- 须提供MIMO FRF模块可以用于单入多出的测试也可以用于多入多出结构动力学测试。

- 能够进行如下激励信号的激振器模态试验：随机、猝发随机、伪随机、周期随机、正弦、猝发正弦、周期快扫、自定义波形

- 须提供在线实时多功能测量分析（同步）: 原始/加窗时间波形、FF谱/相位参考谱、互功率谱/功率谱密度、自功率线性谱/功率谱/功率谱密度、频响函数 (H1, H2, Hv)、相干系数、动刚度、主分量分解等。另外可配合Time Recording模块实现原始时域信号的同步存储。

- 作为快速测量手段，多数情况下可以定义随机/伪随机激励为平直谱，另外可以通过周期随机激励得到非线性系统的最佳线性等效结果。用户可以自定义谱线避免激振器和结构之间由于阻抗不匹配而造成的耦合。

- 在测量结束后，还可以对测量时各点的数据进行验证，以检查是否有遗漏的测点、以及在几何模型上显示各点的相干系数是否满足要求。

- 须提供FFT窗函数：UNIFORM，Hanning, Flattop, Kaiser-Bessel, Force, Exponential, Force-Exponential等。可以对响应信号和参考信号分别设定不同的窗函数。

### 须提供工作变形分析功能

- 须提供功能模块用于分析电机、机械臂在工作状态（运行）时的实际变形情况，包括振动位移/速度/加速度、扭振、噪声等多种信号的工作变形分析；

- 可以结合模态分析，分析出该频率的变形是由哪些模态参与的，及各阶模态的贡献量是多少；

### 须提供工作模态分析功能

- 须提供在结构运行时进行测量，然后得到一整套模态参数－共振频率、模态振型和阻尼；

- 须提供整体多自由度、多参考的随机子空间法（Stochastic Subspace Method）工作模态参数识别

- 须得到以下模态参数：频率，阻尼，模态振型。

- 须提供模态指示函数：多变量模态指示函数（MMIF），实模态修正指示函数（Modified Real MIF），实模态指示函数（Real MIF）。

- 须提供多种模态分析的验证方法：稳态图，MAC模态置信准则，模态相位共线性，模态相位偏离度，模态参与因子，相位分散度，互功率谱综合等方法。

### 须提供声品质指标分析功能

- 须提供响度相关心理声学指标包括：Loudness ISO 532A (Stevens VI ) ；Loudness Stevens VII；Loudness ISO 532B (Zwicker，自由场及混响场）

- 须提供语言清晰度及干扰度相关心理声学指标包括：Articulation index；Open Articulation index；ANSI Speech Interference Level；Speech Interference Level (SIL3) ；Preferred Speech Interference Level

- 须提供烦躁度相关心理声学指标包括：Sharpness（自由场及混响场）；Noise Rating (NR) ；Noise Criterion (NC) ；Balanced Noise Criterion (NCB)

- 须提供纯音相关心理声学指标包括：Tone-to-noise ratio；Prominence ratio；Tone-to-noise ratio prominent；Prominent ratio prominent；Tonality；Tonality DIN 45681

- 须提供调制相关心理声学指标包括：Roughness；Fluctuation Strength；稳态及跟踪调制三维谱（窄带谱、阶次谱、1/3倍频谱或Bark谱）

- 须提供声品质谱分析功能包括：Specific Loudness ISO 532B Map (自由场及混响场) ；Nominal Spectral Pitch；True Spectral Pitch；Nominal Virtual Pitch；True Virtual Pitch；Tone-to-noise Ratio Map；Tone-to-noise Ratio Prominent Map；Prominence Ratio Map；Prominence Ratio Prominent Map；Tonal excess map (DIN 45681)

### 须提供声音回放和滤波诊断功能

- 可以基于多通道数据采集系统记录的数据文件，进行声音的回放、分析、滤波及主观评价。

- 须提供各种交互的回放滤波功能：高通、低通、带通、带阻、陷波和阶次滤波器等。滤波器个数没有限制，并且可以将滤波器的设计存为模版。

- 用户可自由选择待回放对比的数据源、可自定义回放范围（转速/时间范围）、回放形式（循环/单次）。

- 须提供可以用于噪声源的分析诊断，通过声音的回放、滤波（在线和离线）、结合心理升学指标，对其进行分析，以确定噪声源，同时也可以进行声学设计，确定声学目标。

### 针对电机等旋转机械的疲劳分析功能

- 须提供疲劳耐久测试分析软件；

- 须提供载荷数据处理功能，支持大容量的载荷数据输入（来自试验场地或多体仿真）、数据验证和清理、数据缩减（统计，直方图，雨流，频域）以提取耐久性的本质信息，支持数据比较以快速获取不同路面和设计变型对耐久性的影响；

- 须提供疲劳寿命分析功能，提供疲劳分析基本方法，应力－寿命方法和应变－寿命方法。可使用给定的载荷历程、材料属性和应力集中系数，或者应变仪信号和材料属性，预测部件的疲劳寿命。同时支持比例载荷和非比例载荷。

- 须提供多轴雨流计数，可通过雨流计数方法分析多轴、非比例载荷历程，计入载荷通道之间的相位关系。用各种显示方式查看，包括柱状图，载荷影响球，雨流矩阵。另外，多轴时级统计分析采样点在二维和多维上的分布。

- 须提供雨流处理方法，提供所有合成相关载荷目标谱须要的工具。须包括单轴和多轴雨流综合方法。

- 须提供针对电机等旋转部件的分析功能，可以获得旋转部件如轴或齿轮上的载荷的精确信息。须提供了整套专用的雨流分级和处理方法，以便有效地定性和定量分析旋转载荷数据的耐久性潜力。产品包括单轴旋转力矩柱状图，旋转雨流计数和多轴时级分析方法。

- 须提供针对电机等旋转机械的加速试验，用于缩短实际载荷数据的时间序列，加速数据段循环试验机上的实物试验和基于CAE的疲劳寿命预测；

### 噪声源识别

支持测量面的几何建模、被测产品背景图片叠加、测量控制、验证结果、数据处理和重复测量使用基于声强的绘图软件分析和显示在矩形表面上测得的声强，以识别和定位噪声源可生成特定区域内特定频率、特定带宽或与参考信号相关的声强图，用来识别产生噪声问题的现象。

### 传感器需求

### 麦克风需求

- 数量：至少4个；

- 1/2 英寸自由场麦克风；

- 频率范围要求: (±2dB) 5Hz to 20kHz；

- 灵敏度要求：50 mV/Pa；

### 麦克风校准器；

- 数量：至少1个；

- 校准器频率不低于1000Hz；

- 2）校准器输出不低于94 dB；

### 三向加速度计需求

- 数量：至少4个；

- 灵敏度偏差:小于 (±10%)

- 频率范围：0.5 to 5k Hz

### 力锤需求

- 数量：至少1个；

- 灵敏度: (±15%) 10 mV/lbf

- 量程: ±500 lbf pk

### 声强探头需求

- 数量：至少1个；

- 频率范围需求: Ref. IEC 61043 Class 1或 IEC 1043 Class 1

### 声强探头校准器需求

- 数量：至少1个；

### 仿真软件需求

### 仿真软件总体需求

- 需提供一套仿真软件可以支持噪声仿真、声疲劳和振动疲劳仿真等要求；

- 需提供针对分析对象部件的模型，并能够和测试分析软件相结合提供相关性分析功能；

- 具备优化函数库，可以进行优化计算。

- 用户可根据自己的需要编写并创建专业声学分析所要求的定制化流程和功能。

- 能导入主流结构和声学网格模型如*.bdf, *.op2, *.rst, *.odb , *.punch，*.unv等格式，并能驱动Ansys或Nastran进行结构有限元计算。

- 具有与现有试验系统数据接口，能够读入主流实测模态、传递函数、振动响应(位移，速度，加速度)和载荷等数据，如*.unv，*.lms, *.idx等格式；

- 除了基本的频谱数据之外，要求软件支持复杂载荷激励：比如阶次输入、瀑布图输入，并支持时域和频域的形式；

### 噪声仿真需求

- 具有边界元网格前处理功能，能够通过对复杂结构有限元网格处理，如空洞填充、加肋移除等，获得边界分析所需网格，但对声学响应影响显著的特征仍旧保留，保证声学模拟的质量和精度。

- 软件允许用户进行二次开发，以方便用户进行过程化定制，捕捉重复的流程，开发新的常用流程，设计自己所需要的模板；

- 具备声学边界元（BEM）分析功能，使模型的网格划分、前后处理等高效方便，并包含非耦合求解器和全耦合求解器，以及传递损失建模能力；

- 要求声学边界元模块具备直接边界元和间接边界技术，能够自动满足外场边界条件、以及内场或外场、内外场同时计算的能力，该技术极大降低声学分析的建模门槛，并且具有更高的分析精度；

- 具备声学有限元（FEM）分析功能，包含非耦合求解器和全耦合求解器，并包含传递损失的建模。在进行基于有限元的外场声学计算时，除了无限元方法以外，还必须提供自动完美匹配层方法（FEM PML/AML），以缩减模型尺度，提高较大模型计算的速度和精度。

- 软件须提供FEM-PML/AML完美匹配层声学有限元技术，必须能够实现传统声学有限元/无限元法不能模拟的复杂壁板隔声特性分析。该技术可以对非均匀介质声场分析建模（考虑温度梯度、吸声材料、多相流体等），精确模拟壁板隔声设计中的阻尼层布局、吸声材料优选、内饰层优化等；

- 声学有限元求解器必须具备单元阶次自适应求解技术，确保大规模声振耦合模型的网格划分数量得到控制，并通过单元阶次自适应技术保证复杂模型的计算精度；

- 声学有限元求解器需具有稳定高效求解器技术，如直接 MUMPS 解算器和迭代 Krylov 解算器，用以保证计算效率、精度和收敛性。

- 软件须提供专业的结构有限元分析求解器。支持各类梁、板壳、和实体结构单元类型，并具备弹性、粘弹性材料的模拟功能；

- 要求所提供的结构有限元分析求解器必须支持物理坐标下的直接声振耦合分析功能，确保全频段隔声分析的计算精度，并能够准确考虑局部阻尼效应、粘弹性材料等影响；

- 结构动力学有限元求解中薄壳单元密度可以根据频率自适应粗化或细化；

- 振动噪声不确定性分析参数变化方法NPVM；

- 能量分析Energy Analysis，对于有限元求解结果进行基于能量指标的后处理；

- 软件须具有声学传递向量分析技术，可以用于多转速、多工况、以及频率分辨率要求较高的辐射噪声分析问题，并要求能够实现自动插值，解决密集频谱计算分析的速度和存储需求；

- 具有MATV（模态ATV）分析功能，实现多工况计算的ATV插值加速和振动数据压缩存储。并能够直接接受瀑布图格式的载荷数据（比如UNV格式等），完成板件贡献量分析、模态声学贡献量分析等高级应用。

- 需提供流体声学建模模块，用于模拟由于流体流动引起的噪声和声振问题（气动噪声）。基于CFD的流场计算结果经过时频转换和网格映射自动生成气动声源，然后模拟声场传播过程，并能考虑声波的反射、散射、以及耦合等作用。气动噪声模块必须包含通用的CGNS格式数据接口，直接读入所有主流CFD软件的分析结果；

- 流体声学功能须同时支持声学边界元和声学有限元计算，并具有专门的扇声源模拟功能，包含叶片通过频率噪声模拟和宽带噪声模拟，同时要求软件具有2极声源和4极声源独立模拟功能，提供完备的气动噪声分析能力；

- 多孔介质材料建模功能，支持各向同性，各向异性多孔介质材料；

- 具备稳态势流流场求解器及温度场求解器；

- 需提供对内饰的快速建模，对于吸声材料等属性不需要进行网格划分，而由软件自动进行处理; 以减少网格数量及自由度数量；

- 需提供快速处理内饰所采用的方法，在软件中可以对声波的入射角度及混响入射等可以实现自动实现，以模拟车内噪声的不同入射问题；

- 须具备随机声振耦合求解功能。支持扩散场或声压功率谱密度函数等激励输入，也支持标准的Corcos随机模型或者自定义随机模型输入，软件能够对PSD格式的声载荷自动进行PCA（Principal Components Analysis）主分量分解，精确拟合给定的PSD声场环境进行随机分析；

- 随机声振耦合分析的结果能够直接输出声场的声压PSD和结构应力PSD（包括曲线和云图），直接用于结构在随机声场作用下的应力水平预测或者进行声疲劳分析；

- 软件集成声线法/几何声学法模块。对封闭空间或者敞开空间以及半闭空间的各种声学行为加以模拟，并可应用于工业噪声预测和控制、机场、地铁和车站等公共场所的语音系统设计以及公路、铁路等的环境噪声估计等；

- 能够根据已经测量出来的振动响应，反推算出激励载荷，进行载荷识别；

- 该软件应具有模态扩展功能。模态扩展用结构的FEA模态和结构在实际工作状况下关键点的振动形变的测量数据，通过模态扩展法，得到整个有限元网格部件的振动和变形；

- 支持多核并行计算。

### 试验与仿真相关性分析功能

- 须具备模型相关性和基于灵敏度分析的模型校正功能。能将实验结果与仿真结果进行相关性分析；

- 须具备预试验分析功能

a)能基于有限元模型和传感器数目自动布置测点，并能自动生成用于现有测试系统的线框网格；

b)能基于有限元模型进行试验方案的优化，包括传感器、激振器位置的优化，优化方案能直接导入现有的模态测试系统；

- 需提供模型相关性和基于灵敏度分析的模型校正功能；

a)能将实验结果与仿真结果进行相关性分析；

b)能利用专业的参数优化软件，对有限元模型进行自动校正；

- 具备预试验分析功能；

a)能基于有限元模型和传感器数目自动布置测点，并能自动生成用于现有测试系统的线框网格；

b)能基于有限元模型进行试验方案的优化，包括传感器、激振器位置的优化，优化方案能直接导入现有的模态测试系统；

### 疲劳仿真功能

- 需提供成熟的疲劳求解器，具有单轴疲劳和多轴疲劳分析功能，能快速而精确地求解大规模疲劳问题。

- 须提供频域载荷的振动疲劳分析功能，某些情况下，如：虚拟振动台，或风机的风载信号，要求测量或仿真的时域载荷有相当的长度。在这些情况下基于功率谱密度的频域载荷被用于估计结构损伤。

- 须能够进行随机振动疲劳分析和谐波振动疲劳分析，频域载荷即支持随机的功率谱密度（PSD）也支持正弦或扫频载荷。

- 载荷须支持单点单方向激励，也支持单点多方向或多点激励。多点激励可考虑不同通道载荷相位的相互影响。

### 待测样件需求

- 提供汽车发动一台，用于模态测试等需求；

- 提供压缩机一台，用于NVH测试以及结构仿真，需提供仿真模型输入；

- 提供空压机泵一台，用于NVH试验。

### 工作站需求

### 仿真用台式工作站需求

- 需提供一台式工作站

- CPU不低于intel Xeon 6136 3.0GHz 2666MHz 12C*2颗

- 内存不小于64G DDR4-2400 16G*4 REG/P4000

- 硬盘不低于8G/512G SSD +2T SATA

- 提供正版WIN10 64PRO

### 测试用便携式电脑需求

- CPU不低于酷睿 i7-8850H 2.6 GHz 4.3 GHz

- 显卡不低于9 MB/6 核Pro/ NVIDIA Quadro P2000 4GB

- 显示屏15.6 英寸全高清 IPS 防眩光 LED (1920 x 1080)

- 内存不低于32GB (2x16GB) DDR4 2666

- 硬盘不低于2TB 5400RPM

- W10操作系统

### 技术服务要求

### 验收、培训、调试

- 系统由乙方将设备运到甲方现场，乙方在甲方的配合下进行现场安装调试和最终验收；

- 测试系统，测试软件与仿真软件均需提供各不低于2天的现场培训；

### 质量保证及售后服务

- 乙方保证对系统设备在正常使用情况下的12个月的标准保修期。

- 如出现故障，乙方承诺电话响应时间24小时。

- 乙方保证在标准保修期结束后，在只收取成本费的情况下，仍继续承担对设备的维修、更新、升级等义务。如遇产品更新换代，可提供替代产品的更新、升级服务。

三、履约支付条款

▲1.合同签订后90天内完成供货，质保期1年，自项目验收合格之日起计算。

▲2. 在所有软、硬件到位、安装调试完毕正常运行二周后并经学校验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清（不计息）。本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担。要求由我校定点进口代理单位实施。

注：1.核心产品为NVH 64通道数据采集前端，便携式测试设备，仿真软件。

2.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

第四章  合同主要条款

机械装备故障诊断与检测技术实验室设备采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，现就甲方向乙方购买**，经双方协商一致本着平等自愿的原则签订本合同。

2.招标文件，投标文件，评标文件,乙方的承诺书均为本合同的附件，与本合同具有同等效力，在本合同无约定或约定不明时均参照执行。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应严格按照招标文件、投标文件及评标专家组确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等作为本条款的基础。

三、通知送达条款

甲方通知送达地址：浙江省衢州市柯城区九华北大道78号。

乙方通知送达地址：

任何一方通过邮寄或短信发送文件、信息，不论对方是否签收，均视为送达。如发生诉讼，双方同意以上地址作为法院文书的送达地址。

四、质量保证

1.本合同范围所列的产品均由乙方提供。乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。所有产品必须有合格证、质保书等相关技术资料，未按上述要求提供产品，由乙方承担全部的经济损失和相关责任。

2.乙方提供的产品必须完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，同时为国家规定正规渠道进货的产品。

3.乙方提供对产品的质量保证期为现场安装验收合格之后12个月。如因甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。质保期内乙方提供免费保修、技术支持和售后服务。

4.乙方所提供的硬件、软件及服务应完全符合合同规定的运行性能和安全要求，同时保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备知识产权等的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托第三方质检部予以鉴定。

2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方须予于认同。

3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则有乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。设备验收合格后，厂家在安装验收后两年内免费提供两人次现场培训。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后一个月内组织实施。运行验收时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门盖章或负责人签字），并协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

六、交付时间及地点

1.合同签订后90天内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。交付地点为衢州学院

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一个月并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清（不计息）。

2.由乙方开具正规的增值税专用发票。

乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同包括逾期交货，逾期安装验收，逾期提供售后服务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款达30日以上的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在履行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　　3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　   　授权代表：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会依法由五人及以上奇数的人员组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：190万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供企业需提供《小微企业声明函》《产品适用小微企业政策情况表》及相关证明材料。 | 30分 |
| 技术方案 58分 | 技术参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得18分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 系统方案 | 根据设备的可操性、实用性、稳定性、设备是否便于维护或升级综合评分。 | 10分 |
|  |  | 根据产品技术方案的成熟性、合理性、全面性综合评分。 | 10分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人自2016年1月至今同类项目成功实施案例：合同签订日期在2016年1月以后的为有效项，每提供一个合同复印件得1分，最高得5分，有效合同复印件须提供合同原件核查，无合同原件不得分。 | 5分 |
|  | 视频演示 | 根据视频演示情况酌情打分。 | 3分 |
| 维护、培训及服务承诺12分 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评分。 | 3分 |
|  | 技术力量 | 根据投标人技术力量、项目组实施人员能力等进行酌情打分。 | 2分 |
|  | 质保期内的服务承诺 | 根据投标人项目维护方案（售后服务，驻点人员安排，定期巡检，备品备件等情况）的有效性等，售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）等进行酌情打分。 | 4分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。 | 3分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 公证人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况。

3. 公证人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 公证人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 公证人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 公证人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由工作人员计算出各投标单位的商务得分，在现场公证人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2019-12

项目名称：机械装备故障诊断与检测技术实验室设备

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2019-12

项目名称：机械装备故障诊断与检测技术实验室设备

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式三：

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权              （全

名、职务）为全权代表，参加贵方组织机械装备故障诊断与检测技术实验室设备（项目编号：衢院招2019-12）招标有关活动，并进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.由                   （银行名称）出具的投标保证金汇票/电汇/银行转账（打√），金额为             元。

4.所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币（大写）

。我方承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

5.投标文件有效期为90天

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效我方将按本次“招标文件、投标文件、承诺”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

开户银行：                 银行帐号：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：

投标日期：      年   月   日

格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                           法定代表人          授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的机械装备故障诊断与检测技术实验室设备（项目编号：衢院招2019-12）招标，活动，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2019-12

项目名称：机械装备故障诊断与检测技术实验室设备

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2019-12

项目名称：机械装备故障诊断与检测技术实验室设备

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2019-12

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：机械装备故障诊断与检测技术实验室设备项目

（注：只须对比偏离情况）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2019-12

项目名称：机械装备故障诊断与检测技术实验室设备

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |
| 3 | 支付响应 （详见招标文件第三章第三条第二点） |  |  |  |
| 3 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 4 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 5 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 6 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 设备主机、主件、配件、易耗件等市场价的折扣率 |  |  |  |
| 8 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |
| 9 | 是否原装正品 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2019-12

项目名称: 机械装备故障诊断与检测技术实验室设备

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式十：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司营业收入______元，从业人员______人，为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

注：1.本函为小微企业提供。

2.须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/)”页面查询结果，提供网站截图复印件，未提供者不能享受小微企业优惠政策。

格式十一：

产品适用小微企业政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

5.小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，须提供投标产品制造商的“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/)”页面查询结果，提供网站截图复印件，未提供者不能享受小微企业优惠政策。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

附件：

衢州学院投标单位报名表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | 公司地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 投标单位 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  |
| E-mail邮箱 |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 | 经 办 人 |  |
| 备 注 |  |  |  |