衢州学院

智慧教室及微格教室改造项目

（教师教育学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2018年7月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………6

第三章  采购内容及要求…………………………………17

第四章  合同主要条款……………………………………60

第五章  评标办法及开标程序……………………………63

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………66

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市政府财政局采监处审批，现就衢州学院智慧教室及微格教室改造项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2018-37

二、项目名称：智慧教室及微格教室改造项目

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧教室及微格教室改造项目 | 1 | 批 | 120万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2. 具有独立法人资格，在中国境内经国工商管理部门批准注册的、主营此类设备（系统）的生产或销售企业（公司）。

3. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2018年7月12日至2018年8月3日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并获取招标文件;或通过政采云平台（www.zcy.gov.cn）进行网上报名（投标人可先注册成为政采云平台供应商）。报名时须提交（或上传）以下资料：

1. 有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2. 报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2018年8月1日9:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州市公共资源交易中心（五楼）4号开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

八、现场勘查：

自行前往，勘察时间： 2018年7月23日，上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。联系人：陈老师，电话：18767021392。（技术文件中须提供效果图）

九、投标保证金

1.投标保证金：贰万肆仟元整。

2.投标人必须于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户(投标保证金从投标人的单位账户支付，不接受个人名义汇款，以到帐时间为准)，否则，将不接受其投标。

3. 投标保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。注明：“项目名称+投标保证金”

十、质疑和投诉

1.投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（0570-8015036）纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院采购办、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十一、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存；

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝；

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

十二、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十三、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市公共资源交易网(www.qzggzy.com);

衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）;

衢州学院信息公开网（http://www.qzu.zj.cn/xxgk/）。

十四、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、教师教育学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。项目技术答疑联系人：陈老师，电话：18767021392。

衢州学院采购工作办公室

2018年7月12日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

7.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

8.转包与分包：本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

9.特别说明：

▲（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

▲（2）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

▲（3）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（4）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2． 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本五份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书（加盖公章） | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.投标保证金的银行凭证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-6 |
| 6. 投标人由检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》复印件（查询时间段：2016年-2018年，原件装订入资格文件正本） |  | 1-7 |
| 7.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-8 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表：2016年1月至今实施的同类项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1. 投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2. 开标一览表（注明品牌型号及具体配置）。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3. 设备清单及报价表 | 格式六 | 3-4 |
| 4.《小微企业声明函》、《产品适用小微企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供） | 格式十-十一 | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金人民币贰万肆仟元整。否则，其投标将被拒绝。

2. 中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3.未中标单位投标保证金的退还（不计息）：除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，由采购部门到学校财务部门统一办理退款。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2） 中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3） 中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4） 投标人相互串通投标的;

（5） 投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6） 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7） 出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4. 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1. 投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及委托代理人签名或盖章。

2. 每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 投标人请于2018年8月1日9:30时（北京时间）前将投标文件递交至

衢州市公共资源交易中心（五楼）4号开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.不具备招标文件规定资格要求；

5.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

6.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

8.资格或技术文件中包含商务报价的；

9.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

10.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.报价超出采购预算价的；

12.提供虚假材料谋取中标的；

13.投标人串通投标的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

15.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

- （四）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- （五）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2. 招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）算术错误将按以下方法更正:

1.开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（五）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（六）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 六、合同授予

1. 签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2. 招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4. 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2018年1月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后45天内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期3年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月内组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：陈老师，电话：18767021392。

第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学互动平台 | 套 | 1 |
| 2 | 师范生自主研训与考核平台 | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体教室运维管理平台 | 套 | 1 |
| 4 | 录播跟踪一体机（核心产品） | 套 | 1 |
| 5 | 高清云台摄像机 | 套 | 3 |
| 6 | 高清固定摄像机 | 套 | 2 |
| 7 | 老师定位分析仪 | 套 | 1 |
| 8 | 学生定位分析仪 | 套 | 1 |
| 9 | 板书定位分析仪 | 套 | 1 |
| 10 | 数字音频处理器 | 套 | 2 |
| 11 | 专业拾音吊麦 | 支 | 4 |
| 12 | 纳米智慧黑板 | 台 | 1 |
| 13 | 小组交互一体机 | 台 | 6 |
| 14 | 拼合桌椅 | 套 | 49 |
| 15 | 高清交互录播主机 | 套 | 1 |
| 16 | 高清摄像机 | 套 | 2 |
| 17 | 教学触控一体机 | 台 | 1 |
| 18 | 液晶电视 | 台 | 9 |
| 19 | 带书写板培训椅 | 位 | 49 |
| 20 | 空调 | 台 | 2 |
| 21 | 高清录播主机 | 套 | 8 |
| 22 | 高清特写摄像机 | 套 | 8 |
| 23 | 全向拾音话筒 | 套 | 8 |
| 24 | 微格教学触控一体机 | 台 | 8 |
| 25 | 智能网络中控 | 套 | 2 |
| 26 | 网络中控 | 套 | 8 |
| 27 | 智能控制平板 | 套 | 10 |
| 28 | 平台服务器 | 套 | 1 |
| 29 | 流媒体互动主机 | 套 | 3 |
| 30 | 图像工作站 | 套 | 1 |
| 31 | 千兆交换机 | 台 | 2 |
| 32 | 高密度无线AP | 台 | 2 |
| 33 | 智能讲台 | 台 | 2 |
| 34 | 讲台显示器 | 台 | 2 |
| 35 | 机柜 | 台 | 2 |
| 36 | 推拉绿板 | 套 | 9 |
| 37 | 专业功放 | 套 | 2 |
| 38 | 专业音箱 | 套 | 2 |
| 39 | 互动投屏器 | 台 | 6 |
| 40 | 教室环境改造 | 批 | 1 |

二、技术参数要求

| 1 |  | 智慧教学互动平台 |  | - 数据支撑中心： 须符合国家相关数据标准和教育部最新版教育信息化数据标准。 1．基础数据：主要包括院系数据、教师数据、班级数据、学生数据、管理机构数据等基础数据，符合国家相关数据标准。 2．应用数据：主要包括院系、班级、教师、学生的工作、学习、参与平台建设等相关数据（如教师备课、上课、研修、布置作业、评价学生、上传资源、下载资源等数据信息等），支持数据统计等。 3．基础数据管理：支持对各类基础数据进行管理，支持添加、修改、删除、统计操作，支持批量导入功能，支持基础数据统计等功能。 4．数据关联查询：支持基础数据库与各子系统数据的关联查询，支持统计等功能。 5．各子系统所使用的数据库系统与整体平台所使用的数据库系统相同。 6．以数据支持中心为纽带，各子系统模块需是平台整体结构模块下，实现数据互相打通、融合，且不能是孤立的、拼凑的应用功能。 二、基础服务平台： 1．平台门户 提供统一的集中展现门户，用户分组别分权限通过门户登录，不同组别用户登录访问的内容和功能不一样。用户身份包含院系领导、学校管理员、教师、学生。主要包括以下功能： 门户首页：集成导航栏目、个人设置板块、应用展示版块、资源存放板块、互动授课板块、电子教案板块、作业系统板块、考试系统、人人通空间板块等。 应用频道：对应不同组别显示不同应用功能，院系数据统计分析功能、管理员管理功能、教师备课授课功能、学生学习功能。 管理频道：不同组别用户对应的不同管理功能，院系的教务管理、班级办理、师生管理、职务管理等、账号密码管理、教材管理，身份管理等。 2．基础支撑系统 账号登录：统一操作配发账号，实现用户账号密码登录进行身份识别；提供批量入驻的方式，批量生成登录账号。学生、教师的账号能够与学校教务数据进行对接。 动态信息系统：可获取信息和动态通知，进行教育研究和互动。可通过系统推送给用户信息，告知用户被变动的信息，提示用户进行操作处理；与其他用户展开线上交流。 消息流系统：不同组别用户在平台可进行消息推送操作，自动记录平台上用户所有的行动轨迹，用户能查看自己，以及与自己有关系的消息数据。 3．应用服务系统 问答系统：提供在线解答窗口对用户发送过来的问题反馈进行回复等操作，同时平台应设帮助中心，帮助用户了解常见问题的解答。 活动系统：提供活动发布，提供在线报名，提供在线参与，提供活动管理与统计，用以活跃用户。 推送系统：支持不同权限的管理人员针对不同用户群体、特定用户对象推送内容（包括资源）、消息等；支持作业发布，作业信息的及时通知，对作业进行反馈，支持用户进行在线交流；提供数据统计、分析与共享。 4．单点登录 平台支持单点登录，实现与各子系统间无缝融合、使用简单、入口统一，用户可以通过空间内功能或其它板块提供的入口快速进入到已进行单点登录接入平台的应用，进入应用后无需再次手动登陆即可使用。平台各子系统的应用信息可根据需要由其它子系统调用。 5．管理系统 用户管理：用户机构采取逐级管理，用户机构名称可以自定义；实现对平台用户信息维护，关系链维护，账户管理等管理功能；提供平台用户账号密码的查询功能；当平台用户忘记登录密码和用户名时，可由上级管理员为其重置或自行找回；用户发生学籍信息变化，或教师身份的变化等情况，可自行进行修改。 权限管理：满足管理员为相应用户赋权的实际需求，支持针对不同角色用户给予不同权限，使其能够根据权限实施用户管理、资源管理、应用管理、应用访问和资源应用等。平台管理员可以为各级机构管理员开通账号和设置账号权限； 内容管理：为平台角色用户推荐优质应用内容；提供广告图片和连接的统一管理；平台可对违规内容进行审核和屏蔽处理。 服务管理：提供管理服务的开放接口，为各种业务应用提供统一的访问点，统一接入，统一鉴权。 安全管理：从系统的安全控制方面对系统用户账号、文件资源、用户行为进行管理，保障系统健康、安全运行。具备用户账户、文件资源、用户行为的封禁、过滤、解禁功能。 数据统计：主要包括对用户业务数据和行为数据的采集和分析，通过统计报表和指标趋势图进行展现，为各级机构管理者和运营工作者提供及时、准确、科学的辅助和依据，支持任何指标的排序功能，支持表格数据导出功能。支持各级管理员统计用户注册、访问、活跃度、平台应用情况的相关信息等，支持统计某个用户登录平台、使用平台应用的信息；统计某项应用在指定时间段访问情况，及用户分布情况等；提供用户排行榜等功能。 三、云盘资源及资源应用管理系统： ▲1.与教学中心实现无缝对接，教师在授课过程中可直接从资源中心调用备课资源。资源覆盖K-9所有年级、学科，兼顾多版本教材，满足各教学环节的需求，资源库资源总数达到200万条及以上，涵盖教案（学案）、课件、习题、媒体素材等类型，满足教师的教学、进修和学生自主学习、研究性学习、协作学习需求。 ▲2. 资源建设 具有本地化存量资源导入功能，包括但不限于微课、视频课和教学竞赛产生的录像、照片、课件等各类数字资源，向平台所有教师和学生预览和下载服务。导入后的本地化存量资源与平台外生资源统一管理、存储、检索、推送、预览、下载。平台具有公告通知、积分激励、断点续传、智能化编目、自定义审核方式及资源评价功能。通过平台汇聚得到的各类教学资源，由平台进行统一管理、存储、检索、查询、推送与呈现。 3. 云盘资源管理 （1）过程管理 资源来源分为：资源中心既有资源、引入第三方资源、平台内生资源。 资源上传：教师通过平台可上传资源，保存到个人网盘，仅用户本人可见。 资源分享：用户可将个人资源分享给平台其他用户，平台对分享的资源进行审核，审核通过后呈现。 资源审核：由平台自行组织人员开展线上审核，具有内部审核标准。审核若不通过，仅个人可见；若审核通过，资源分享成功。 （2）资源服务 资源搜索：提供资源搜索引擎功能，包括：全文检索、关联查询、精确查询、模糊查询。需要具备良好的导航、检索及预览功能。 资源推荐：根据教师所在学院、年级、课程等进行分析为其推送资源。 资源转码：教师传入平台的文本文件，可进行统一存储，自动进行批量转换，转换后符合容量小、清晰度高、快速浏览等需要。 4. 个人应用 （1）个人资源 存放对应教材章节的相关资源内容，内容可以是教师自行上传的，也可通过在共享资源收藏到个人资源。个人资源里面准备的内容可以在电子教案、备课、授课环节中直接使用；教师分享上传的资源可以选择分享的范围是全国、本地、本校；支持批量删除和单条资源移动操作，支持在线预览资源内容并下载，并可对下载后的资源进行二次编辑。 （2）共享资源 可查看到所有教师分享出来的资源，支持收藏功能；收藏的资源通过平台大数据分析统计综合推送给其他教师，可通过资源类型和资源共享的范围进行筛选查找，并可按点赞次数、收藏次数等进行排序。 （3）课程资源管理：可对教材下的资源进行管理，支持对教师个人上传的课程资源进行删除、重命名和下载操作；可对收藏的资源进行取消收藏和下载收藏资源等操作；可对分享的资源进行取消分享操作。 （4）资源推送：与作业系统对接，通过作业系统向班级学生进行集体、个体的资源推送，用于学生学习，类型包含文档，PPT，视频，音频，图片等。 四、教学授课系统： 为减轻教师负担，提高教学生产力，提高课堂效率，利用平台互联网和计算机技术来实现教育信息化，最终实现以教为中心向学为中心的转变。平台具有在线教学授课系统，具体功能如下： 1. 在具有网络的环境下可以进行在线授课，同时支持离线的上课模式，保证课堂在没有互联网络的接入的情况下进行互动教学。 2. 系统涵盖课前，课中，课后全过程，实现方便制作课件用于备课，调用相关内容进行授课。 3. 支持以教材版本/课程/课时结构下创建课件。 4. 无缝对接电子白板，一体机等设备，通过该类设备上的触屏功能实现备课和授课行为。 5. 可实现在系统中随意书写，录入文字，改变文字颜色等基础操作功能。 6. 操作应简单，方便，利用鼠标的点击，拖动就能实现绝大部分功能。 7. 提供与云盘资源配套教材的电子课本，分段落分类型以图片形式呈现，可随时调用用于教学展示。 ▲8. 关联云盘资源，能在备课课件制作和授课过程中随时调用资源，类型包括图片、音频、视频、flash、wrod、ppt、pdf。 9.实现备课或授课过程中直接通过PC端和移动端本地上传文件的功能。 ▲10. 实现备课或授课过程中直接通过移动端APP利用手机、PAD等移动设备自带的拍照、摄像功能实时同步原创素材到系统用于教学展示的功能。 ▲11. 关联作业系统，能在备课课件制作和授课过程中随时调用学生完成作业用于教学展示，内容包括学生作业中的习题，图片，音频，视频。 12. 对系统调用的图片类素材可进行独立标注、放大、缩小、选择等功能，并能实时保存在课件中。 13. 对系统调用的视频类素材可全屏播放，并能对播放内容随时截屏生成图片再生资源。 14. 对系统调用的PPT类素材可逐页浏览，不打乱原有播放顺序。 15. 可实现任意摆放素材位置，增加展示页，调整展示页顺序等功能。 ▲16. 实现备课或授课过程中直接通过移动端APP指定或随机点名功能，并利用手机、PAD等移动设备自带的拍照、摄像功能实时同步学生练习到系统用于教学展示以达到随堂反馈效果。 17. 可通过系统自带的截屏功能把授课过程中的内容分享到班级中，学生可通过PC端，移动端进行课堂内容的巩固复习。 18. 实现移动端、平板端、PC端的多屏互动功能。 19. 提供如直尺、三角板、量角器、圆规、计算器、常用图形制作等几何工具，并能直接在授课过程中通过平台进行教学展示。 20. 可实现分享指定备课或授课内容给其他用户，分享范围可选全国，本地，本校。 21. 通过该系统可实现平板教学，平板教学同一时间下只对一个授课班级生效。 22. 平板教学功能使用时，具有相关统计功能，能统计以下数据：授课时长、在线上课人数、练习题目数、分享教学资源数、使用教学素材数、课堂反馈的人次等数据。 23. 授课过程中，能分享某个素材资源到学生的平板电脑上，资源类型包括：图片、音频、视频、PPT、wrod，flash动画等。 24. 在线授课时，可通过平板教学功能发送课堂作业到学生平板电脑上，学生完成后实时呈现完成结果，显示多少学生已交，多少学生未交。 25. 对通过平板教学功能布置的客观题型作业能实时进行自动批阅，显示正确回答的人数和占比，错误回答的人数和占比，同时对应答案选项显示回答的具体学生名单。 26. 通过平板教学功能指定或随机进行点名，从而实现课堂老师学生之间的互动反馈。 五、电子教案系统： 为减轻教师备课负担，方便教师集体备课，建立电子教案系统，教师可通过系统进行电子教案编写，系统自动对本校的教师编写的教案进行管理和统计，为教务管理人员提供分析的依据，教师可查看年级教案，为集体备课教研活动提供教案支撑。具体功能如下： 1.教案存放结构：支持在教材版本/课程/课时结构下创建电子教案，教案可选择多课时。 2.教案编写：提供一个教案下分类编写，包含不限于教学目标、教学方法、课时安排、教学过程、板书设计、教学反思等类型；类型可自行设置。 3.编辑教案：可对已完成教案随时编辑，修改。 4.教案分享：自动分享课时下的教案到年级教案，同校教师可通过年级教案查看同课时同校教师的教案，实现集体备课。 5.教案内容：在编辑教案内容时，支持基础的文档编辑功能，如字体大小设置、颜色选择、本地上传图片、引用网络连接、加粗、斜体、下划线等功能。 六、作业系统： 为解决班级、圈子等空间内发布作业的需求，进行作业应用的统一设计，实现线上布置，线下完成，教师可了解作业完成情况及耗时。具体功能如下： 1.提供以教材版本/课程/课时的结构与知识点同步的配套题库。 2.提供以教材版本/课程/课时的结构与知识点同步的自建题库，教师可自主编题。 3.题库类型包含：选择、填空、判断、主观题、翻转课堂题、口语题、听力题等。 4.发布作业：提供编辑作业要求、勾选作业题目、设置答题方式（表单组卷答题或游戏答题）、预设班级、发布时间等功能；支持附件推送，类型包含文档，PPT，视频，音频，图片等。 5.收取作业：教师可收取作业操控，收取的作业支持学生查看答案； 6.统计分析：提供已交作业人数、未交详情、作业用时分析、题目错误率分析等功能，检测结果系统将形成数据分析报告供教师查阅；同时可以查看每道题目的完成率、正确率、平均答题时间等练习数据。 ▲7.拓展接口：连接教学授课系统，可调用学生完成的每一次作业内容用于教学展示。 8.作业帮助辅导详情：接收范围内所有成员及发布者可以回复帮助。 - 考试系统： 利用互联网技术，结合线下、线上考试成绩利用大数据进行分析，帮助学生查漏补缺，帮助教师剖析考题。 1.支持教师、学校同时开展考试工作，支持单一考试至各类统考，同时支持各类月考、期中、期末、模拟考试等，考试数据可统一汇总。 2.同时支持在线考试和线下考试的数据合并分析。 支持多维度的成绩分析功能。包括学生情况分析、班级情况分析、年级情况分析、学校情况分析。 3.对于班级的错题情况可进行统一汇总。 4.考试系统需配题库，题型包括选择题、判断题、填空题等。 5.教师只需选择总分值与考点范围，系统将自动选取相应题目，完成组卷，以实际情况进行自定义设置后开展考试，包括考试类型、考试时间、答题时间、总分设置、考试年级、考试班级等。 6.对于线上考试，支持客观题自动批阅。 7.对于线下考试，教师可通过手写录入、Excel导入等方式进行学生成绩的录入。线上考试情况与线下考试情况可进行统一汇总分析。 8.教师可查看考试班级整体的成绩分析：包括交卷人数、成绩等级情况、错题情况、考试用时情况、学生答题速度等数据。 9.教师可查看学生的整体成绩分析，包括学生姓名、成绩、交卷时间、答题时间、正确率等数据。 10.学生可查看个人线上与线下考试成绩分析情况。包括学生成绩、错题情况等数据。 11.学生的答题方式以答题卡的形式，做完一题自动跳转下一题。 八、自适应学习系统： 学生用户可以通过平台系统进行在线学习，利用碎片化的时间，也可以使用电脑、平板、手机终端进行学习。学习过程中，可以通过网络与教师和同学进行交互，提升自主学习的能力。实现互动学习：学生可以查看教师推送给自己的作业，也可以在评测系统中根据课程、知识点自我练习在线学习。 1.所提供学习资源要至少支持单选、多选、填空、判断、连线、探究题等题型； 2.所提供学习资源按照教材章节目录同步，每个课节包含该课节所需掌握的所有知识点； 3.学生可通过拍摄，录音等功能完成教师布置的探究题型； 4.所有学习资源通过自适应人工智能编译算法，根据统计每一个学生，每一次练习行为的大数据对其推送符合其当前学习能力和水平的练习内容，确保每个学生每次练习内容是量身定制的； 5.学生练习题目提供对应知识点的查阅浏览（可呈现多种知识点）； 6.学生每一次练习根据学习资源类别自动记录练习所用时间，自动对其练习结果进行批改，显示其作答的选项以及正确答案，并提供每一道练习题目的微课讲解视频资源，同时根据自适应智能评测系统给予等级评测，给出相关建议； ▲7.教师可在每个课节下查看所教班级学生练习的汇总统计数据，同时可按班级进行检索，并以图表的形式显示； 8.汇总统计练习数据包括：练习人数、未练习学生名单、平均的练习次数、总的练习次数、平均练习的次数、平均练习的准确率等数据； 9.教师可在每个课节下查看所教班级学生的练习汇总情况和每个学生单独练习详情； 10.练习汇总情况包括：学生名字、自适应评测等级、对应学生的（总练习次数、总练习时长、正确率、平均练习时长）等数据； 11.学生单独练习详情包括：该学生的每次练习时间、每次练习时长、每次练习得分、每次练习正确率等数据； 12.根据大数据统计学生每次练习错误知识点的数据，提供教师在每个课节下查看易错知识点，并可按班级进行检索显示； 九、学情系统： 为提高教学质量，有针对性的开展教学活动，应对平台应用过程教师的教学行为、学生的学习行为进行数据的采集和统计，并以图表化形式呈现出来。 1.汇总学生学习行为数据，实时反馈学生的学习效果，追踪学生在平台开展的所有学习行为，了解学生学习效率和学习能力。 2.汇总教师教学活动中的行为数据，结合任课班级学生的学习行为和学习效果，输出教师教学的评价。教师可查看任课班级整体及个人的学习效果与学习行为的相关评价数据。 3.班主任可查看主管班级各门课程的整体及个人的学习效果与学习行为的相关评价数据。 ▲4.院系管理层可查看院系各年级各专业学生整体与个体的学习效果与学习行为的相关评价数据，教师整体与个体教学效果与教学行为的相关评价数据。 5.教师可在每个课节下查看所教班级学生练习的汇总统计数据，同时可按班级进行检索，并以图表的形式显示； 6.教师可在每个课节下查看所教班级学生的练习汇总情况和每个学生单独练习详情； 7.根据大数据统计学生每次练习错误知识点的数据，提供教师在每个课节下查看易错知识点，并可按班级进行检索显示； 8.行为数据包括：优异知识点、薄弱知识点，易错题、学习投入度（做题数量/做题时长等）、教师任课班级人均知识点掌握数等 9.汇总统计练习数据包括：练习人数、未练习学生名单、平均的练习次数、总的练习次数、平均练习的次数、平均练习的准确率等相关数据； 10.练习汇总情况包括：学生名字、评测等级、对应学生的（总练习次数、总练习时长、正确率、平均练习时长）等相关数据； 11.学生单独练习详情包括：该学生的每次练习时间、每次练习时长、每次练习得分、每次练习正确率等相关数据； 12.易错知识点内容包含（知识点类型、常见错题、选项和正确答案、类型题讲解内容）等数据。 十、管理系统： 为方便教学应用过程中实时管理教师、学生，对其平台应用过程的行为数据进行记录并提供相应的查看、统计、管理功能。 1.管理者可实时掌握班级中的教师和学生对平台对各类应用的使用情况，包括登陆、教学、学习、空间等各个教学环节的数据。 2.实时了解教师教学的最新数据，同时支持对教师历史教学数据的查询。 3.支持学生、教师、各级管理者的使用。根据权限管理，可确保信息安全和隐私保护。 4.支持实时查看和历史查询教师的登录、备课、授课、作业等信息化教学的详细数据。 5.实时了解学生进行信息化学习的最新数据，同时支持对学生历史数据的自定义查询。 6.实时查看和查询历史的学生登录、作业、参与各类学习应用的数据。 8.管理机构可根据权限，查询院系教师、学生、班级的各类教学应用的情况。 9.支持学校将自有资源调度给本校教师、学生使用。同时支持本校教师在本校范围内进行教育资源的共建共享。 10.支持学校对本校个性化校本教材（含内容）的添加、编辑、删除、权限设置；支持院系开展个性化特色教育。 11.支持各级机构将自有资源调度给教师、学生使用。同时支持本校教师进行教育资源的共建共享。 12.可了解院系教师建设应用、教育资源共享情况。 13.实时了解教师的授课情况，包括课堂中进行点名、随堂反馈、课堂练习、题目讲解、知识点讲解、黑板板书等所有的课堂过程，统一进行查询和管理。 14.统一汇总教师的教学行为并输出为档案，进行统一查询和管理。 15.实时反馈学生的预习、课堂练习、被点名、作业、参与学习应用、家庭练习、学习交流等所有学习过程，统一进行查询和管理。 16.支持教育管理者和教师开展现代化的教务工作，包括协同备课、小组备课，对教案管理、课件管理、授课过程管理、作业管理、教学反思管理、听课记录管理等各类常规教务工作进行实时反馈、交流和评价 17.各级组织可添加对应的员工、教师、学生等用户帐号，并对帐号赋予适当的权限，及进行自由的管理。 18.院系可创建并管理内部的部门、班级、以及其他内部组织，并对其进行自有的权限分配和管理。 19.教师可对授课教材进行管理，在不同课程、不同年级、不同教材版本之间灵活进行切换，系统保存所有数据。 20.院系可根据实际情况，对本校校本教材进行管理，以便在本校开展个性化教学。 十一、人人通空间： 为响应国家三通两平台中的人人通，应对教育系统下各类人群提供人人通空间，同时支持自由组建性质共通的组织空间。 1.平台包括教育机构、学校、班级、学生、教师等个人空间。 2.空间支持学科教研、知识交流、兴趣分享、名师工作、活动开展等。 3.支持图文、视频、音频、活动、问答等多种信息类型，同时支持安全知识学习、知识竞赛、各类评优活动的开展。 4.平台学习空间可在全国范围内实现信息和各类用户的互联互通。用户和管理者可通过灵活的各类权限管理功能，根据实际需要进行信息互联互通范围的设置和管理。 5.所有用户都可根据需要进行空间权限设置，设定访问者权限。并对展示内容根据访问者进行不同的展示，也可限制指定类型的访问者访问。对于学生用户，系统已设置隐私策略组，保障学生隐私安全。 6.支持资源文件、图文信息、录音信息、视频信息、问答、投票、活动等多种空间工具。提供对空间用户、信息动态、权限管理的各类工具。各类活动教研工具和内置模板，支持通过空间开展教研、交通安全、消防安全、兴趣知识答卷、评选等活动。 7.支持学生和教师进行学习交流，教师可进行对应的管理，可通过班级空间进行班级范围内的各类教学活动与课外活动。 8.支持开展各类教学和课外活动。同时，院系也可通过院系空间对本校，和校外最高可指定到全国范围内进行本校各类动态、教学教研成果的传播。 十二、微课晒课交流： 为提供教师良好的微课交流环境，需专门提供微课晒课交流系统。 1.微课制作：支持教师上传优秀的课例，也可以查看、点评其他教师的优秀课例，可参加教育主管部门或学校发起的课例研修、晒课评课。 2.支持评价、点赞、收藏等。支持微视频上传到平台保存；支持创作教师在平台中开放和分享自己的微视频；支持查看其他教师分享的微视频。 3.支持微视频上传到平台保存；支持创作教师在平台中开放和分享自己的微视频；支持查看其他教师分享的微视频。 4.支持管理部门通过平台分级权限上传微视频资源，并对教师是否查看进行统计。 5.支持对教师分享的微视频点赞、留言评论；同时平台具备审查留言并做相关删除，屏蔽等功能。 十三、移动端应用： 应用平台支持多终端使用，不同终端应用功能大体上要保持一致，根据终端特点具备特色功能。 ▲1.支持安卓（Android）和苹果（IOS）系统。 2.根据角色身份权限不同，移动端APP可完成各类身份权限的特定功能：教师能实现通过移动端APP布置作业、上传资源、随机点名、发布通知、即时通讯、红包提现、人人通空间、发起投票、查询参与活动等功能；学生能实现通过移动端APP完成作业，自主练习评测、人人通空间、发起投票、查询参与活动、接收通知等功能。 3.实现个人信息查看、修改密码、上传头像等基础应用管理功能。 十四、教学客户端(PC、一体机)： 为了简化教师教学的操作步骤，降低应用门槛，无缝衔接学校现有硬件设备（PC电脑、大屏一体机等），需提供教学客户端，通过客户端可实现登录使用，要求如下： 1.支持教师指定班级进行授课行为，在教材版本/课程/课时结构下随时调用图片、音频、视频、PPT等素材用于教学展示。 2.根据素材类型不同，可对素材实现旋转、批注、擦除、截屏、放大缩小等功能以满足实际教学需要。 3.为教师在课堂教学行为中提供符合教学常规需要的小工具，如：计时器、互动白板、画笔、橡皮、文字录入、常用线条图形等。 4.在教师移动教学中，可通过客户端直接发布课堂作业给到学生，题目来源能自动提取系统中自带的题库，同时练习题型包含教学常用的题型，如：选择、判断、填空等。 5.学生完成教师布置的课堂作业，提交后完成结果同步反馈给教师，并自动进行批阅，同时，实时查看课堂作业练习情况。 6.教师可在学生提交课堂作业后，查看学生完成情况，信息包括但不限于：已交学生、未交学生、正确率、各选项比例、错题本等统计内容。 7.教师在移动教学中，可通过平板进行随机点名，同时被点到名的学生可利用移动设备（手机或平板）自带的拍摄功能进行拍摄，并实时同步给教师，教师可实时分享到大屏上用于教学展示。 8.展示学生成果的同时，可对单个学生进行学习评分，也可分组对小组进行学习评分。（利用分组实现课堂的小团体协作） 9.教师可随时通过客户端查看课堂教学过程中的应用数据。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 师范生自主研训与考核平台 |  | 1.信息管理系统 （1）个人网盘空间：平台为不同类型用户量身定制了不同的管理权限和专属网盘管理空间，实现网络空间人人通。支持添加自定义用户类型，包括管理员、校长、老师、学生等；支持自定义各种用户类型的用户权限，包括视频管理、直播、点播、微课、专辑等权限。 （2）用户注册：平台为不同的用户类型提供自主灵活的注册通道，并可根据不同的用户类型设置不同的审核机制。 ▲（3）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 ▲（4）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （5）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （6）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （7）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、直播通知等多种类型公告。支持公告以跑马灯形式呈现。 （8）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 （9）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （11）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （12）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （13）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （14）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （15）流量统计：支持平台对用户访问数、视频点击量、直播次数等数据进行统计；用户流量可按日、月、总访问量进行统计。支持以柱状图形式呈现系统平台概况的访问量、直播次数、视频点播；支持以柱状图形式呈现视频资源概况、直播概况、专辑概况中排行前列的视频点击、评论、收藏次数。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）支持直播点播过程中文字评论、提问等方式进行师生互动。 （4）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （5）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （6）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （7）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可在线预览附件或下载。 （8）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 4.实训课程 （1）提供专门的实训课程功能模块，支持根据不同学科进行自定义课程专辑。学生可根据需求进行对应课程专辑内的视频进行针对性连续播放学习。 （2）支持查询每个实训课程内包含的教程视频、视频信息、课程附件，支持进行课程评论、星级评分。 （3）支持学生对课程视频进行提问，问题提交到课程主讲老师的个人空间，实现师生交流。 （4）支持对课程视频进行一键式二维码和主流社交平台的分享，支持将课程视频添加到个人实训讲座。 5.实训讲座 （1）提供专门的实训讲座模块，支持学校组织专家和名师讲座，录制的讲座视频将归类到实训讲座中。支持按讲座热度、关注度进行多维度分类检索。 （2）实训讲座提供每个专家和名师的讲座空间，可查询到每个专家和名师讲座空间内的讲座视频。 （3）支持查询主讲名师的个人信息、各主讲名师的讲座视频数量、各个讲座视频的点击量、评论量、收藏量。 （4）支持对讲座视频的评论功能。 6.实训作业系统 ▲实训平台内置作业模块，实训作业的发布管理和作业提交均在“个人空间”功能板块实现。实训老师可通过职业教育技能实训平台对参与实训的学生在线发布作业，接到作业任务的同学可到实训室进行技能实训，同时将实训过程进行录制，最后将录制的实训作业视频提交给老师，老师会通过视频对参与学生进行在线点评指导。 7.实训考试系统 ▲（1）支持通过平台开展实训考试活动，由学科老师平台进行自由创建，包括考试名称、考场、开始/结束时间。 （2）支持老师在线进行考试监考，监考过程中即可进行实时的考试文字点评，进行实时在线打分； （3）提供PC端监控软件，支持从平台下载监考软件，通过平台可启动监考软件，实现远程在线监考。支持监考软件对录播教室的各个拍摄画面进行实 时远程观看。 （4）支持监考过程中进行画面抓拍、录音、录像操作，有效地记录监考过程中的观点。提供监考软件界面截图。 （5）支持APP查考监考任务， 通过平板电脑可进入考试教室进行实训现场查考考试过程； （6）支持APP考试评论包裹星号评分、文字评论、视频片段录制评论功能。 8.技能竞赛管理系统 （1）活动组织：支持通过平台组织技能竞赛活动。支持邀请指定学生参与，可以设置各批次活动的申报、评审、公布等各阶段的开始和结束时间，可以定义本次活动的参与学段、审批流程、评分规则，并支持上传详细的评分规则文档和评审操作手册。 （2）活动参加：学生亦可通过平台进行活动参加申请，并将自己专业技能实训竞赛作品实录进行参赛。 ▲（3）专家评审：支持专家对于参赛的实训作品需要进行点评打分。支持自定义评价量表，进行评分。支持采用鼠标拖拽及数字输入两种方式进行评分。支持多级单位的逐级审报和评审，可以设置各级单位的管理人员和所能提交的实训视频数量。可以设置生成针对本批次活动的专家评审账号，可以定义专家账号的审核范围。 （4）奖项设立：竞赛活动组织者可通过平台设立相关竞赛奖项及得奖人数，包括奖项、评审专家等相关信息将在活动界面的右侧展示。 9.移动APP应用服务 （1）资源管理平台应支持移动设备访问，包括手机、平板电脑等，提供自主研发的平台移动端APP，APP应通过相关标准审核，在AppStore可直接搜索下载，方便教师和学生使用。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、教学视频点播、微课点播、评论等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，在窗口模式和全屏状态下均可实现知识点和教学环节的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件，支持对视频进行评论、下载、收藏。 （6）支持关键字搜索功能，用户可直接在APP主界面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （7）移动APP支持个人空间功能，与平台个人空间数据同步，支持管理个人信息、视频收藏和下载的离线视频。 10.其他要求 要求平台与录播主机为同一品牌。 |
| 3 |  | 多媒体教室运维管理平台 |  | 1.具有B/S架构与C/S架构两种方式，组建方式灵活，具备多校区、多客户端（PC/移动客户端）、多用户权限管理（管理员、操作员、查询用户）。可根据用户使用习惯自由设置功能辅助区。 ▲2.远程控制教室中控系统开关、投影机开关，幕布的升降及对多媒体系统进行锁定和解锁；可单独或批量控制教室设备。 3.设备控制与视频监控、全双工对讲、计算机桌面四合一联动。视频画面支持4/9/16分割且具备轮巡、抓图、录像等功能，单教室视频联动支持多品牌、多画面同时接入。 4.可对各多媒体教室进行分组管理，可设置教室按时间自动执行动作（如上下课、开关投影机、系统加解锁、电源管理等）。 ▲5.可远程查看多媒体教室系统设备运行状态，中控网络连接状态显示；具有投影机灯泡使用时间、工作状态、报警信息。具有教室使用率、在线数量、断线数量、投影机灯泡使用时间、设备使用等相关统计功能，具有多种条件的查询功能。 ▲6.具备课表排课管理功能，可手动添加/导入课表，可设置按课表时间自动开启/关闭教室，完成无人值守的全自动管理，具有预约审批、预约查询、课表编排等功能。可与课表系统联动实现教师在线实时考勤功能。 7.卡处理系统：远程写IC卡号发卡、挂失/解挂、权限设定、刷卡记录查询、数据管理等。具备IC卡远程授权功能：教师拿教工卡在教室端读卡器上读卡，卡号信息立刻反馈给主控管理软件，管理员将信息临时授权并录入白名单。 8.具备设备资产管理功能：设备信息管理(设备名称、设备型号、设备状态、购置及更新时间、维保单位及保修期、待更新设备提醒、报废设备管理等)，配件管理(配件出入库管理及报损、配件出入库信息查询)。 9.具备维修登记功能:设备地点、设备名称、更换数量、维修费用、故障描述、登记人及日期、维修描述、完成日期等,多校区,多地点的维修设备记录实时更新、汇总统计。 ▲10.语音提示与录音功能：对讲可多人同时处理多个不同教室、跨校区呼叫请求,呼叫排队等待及网络故障时有语音提示功能。具有对讲录音功能，教师与管理员沟通与反馈的实时记录，以便于之后的语音数据查询、分析、汇总。 ▲11.具备手机客户端远程控制功能:手机客户端可以监视教室多媒体设备运行状态，实时获取教学设备异常报警信息，并可对教室进行上下课、设备加解锁、周边设备独立控制、呼叫对讲请求处理。 |
| 精品智慧教室 |  |  |  |  |
| 4 |  | 录播跟踪一体机 |  | 整体要求： ▲1.嵌入式一体化硬件设计，硬件采用FPGA/CPLD+DSP+ASIC的优化结构，集成度最高；软件采用：Linux+可编程专用芯片。 2.录播主机内置存储硬盘至少2T。 3.录播与跟踪实现一体化设计，一台设备完成视频管理、录制、跟踪、直播、点播、抠像、交互等功能。 4.支持设置录播主机直接将录制的视频文件实时存储到U盘或移动硬盘中。 5.录播主机接口要求：至少具备5个HD-SDI输入接口、1路HDMI和1路VGA输入接口、4个云台控制接口、4个USB接口。 6.录播主机音频接口：至少2路音频输入及2路音频输出，采用主流ACC音频编码方式；内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。 7.录播主机外观应设计简单的按键面板和彩色显示屏，能够快速进行录播主机的基本设置，同时方便教师实时查看录播主机的运行状态和录播的相关参数。 8.为保证视频录制的质量，要求视频输入信号为HDMI或HD-SDI，而非网络信号源。 9.录播主机应支持电影模式和多流资源模式两种录制方式，至少可单独录制5路并保存在录播主机里。 10.录制的视频文件格式：MP4或WMV。 11.手动导播方式支持本地导播、远程导播等，录播主机至少支持2路HDMI画面的输出，可分别支持本地导播画面输出和录制的最终画面输出到观摩室显示大屏中。 12.支持网络直播流和TS流直播。 13.主机需支持内置交互功能模块，无需额外增加第三方的视频会议终端，即可实现“1对1”的视频交互功能。 14.录播主机内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪模式应不受课室环境类型影响，支持常规课室、梯形课室、大报厅等环境。 ▲15.提供虚拟抠像后续扩展功能，可实现录播教室录课与校园虚拟电视台直播两种场景使用。至少支持1路视频可蓝、绿背景抠像，实现虚拟背景渲染叠加，完成校园电视台虚拟直播的使用需求。 配套软件功能要求： 一、流媒体管理软件： 1．嵌入式管理系统，内置于主机中，实现紧密无缝结合；基于B/S架构，兼容IE等浏览器。 2．支持直播、录制、点播、交互、抠像在主机中实现并同时提供使用功能。 3．支持RTSP、H.323视频传输协议。 4．支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。 5．支持快速选择远程互动录播教室并“一键式”连接开启点对点互动。 6．支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 7．双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率。 8．支持双流互动功能，双向互动时，互动双方具备两路HDMI高清输出口可同时输出显示互动画面和对方的VGA/HDMI电脑画面。 9．录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 10．录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。 二、流媒体直播软件： 1．最大直播/录制分辨率在1920x1080。 2．支持跨网段、广域网的直播和点播、支持组播、单播，适用与各种网络环境；网络服务端口可支持自行定义功能。流媒体直播非网络延时<=1秒。直播时支持断线自动重连功能。 ▲3．支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。 4．录制、直播分辨率支持主码流和子码流，导播平台应支持管理员在导播平台对主、子码流的视频录制、直播参数进行设置。便于用户在不同网络条件下自由切换高标清模式，保证视频流畅性。 三、流媒体导播软件： 1．提供满足课程录制功能的导播操作平台。应支持本地导播和远程导播两种方式 2．内置鼠标点击跟踪技术和传统的上、下、左、右云台控制功能和滚轮变焦控制功能；每一路视频支持8个预置位设置。 3．导播平台须满足基本的录课导播功能，包括教师、学生、课件的画面切换，添加LOGO和字幕，切换特效、云台摄像机焦距调节、多画面显示布局等功能。 4．导播平台至少支持包括4路摄像机画面、1路教师电脑画面、1路直播画面，并可直接使用鼠标点击预览窗口进行画面切换。 5．当教师或管理员进行手动导播录课时，导播软件应具有鼠标快速定位功能，同时支持鼠标滚轮调节画面焦距；并且云台摄像机应具有预置位功能，每路摄像机至少支持8个预置位。 6．提供多样化的转场特效，使画面切换更加柔和、不突兀。至少提供8种转场特效，包括淡入淡出、渐变、左侧/右侧划入等。 7．提供6种以上布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，自定义布局时教师可随意拖拉画面窗口。 8．支持在导播过程中叠加预设的LOGO，且LOGO位置应可根据教师意愿进行调整。 9．支持在导播过程中添加字幕，字幕内容可根据教师需求进行预设或临时输入，至少支持5条字幕预设。应满足教师的多样性字幕需求，要求可设置字幕颜色、字体描边、字幕背景，字幕大小、位置可任意设置，导播过程中可简单快速地通过鼠标拖动字幕位置。 10．导播平台应具备智能自动切换功能的预设，即通过不同的优先级、逻辑自定义各种智能切换模式，如跟踪切换模式、课件VGA保留时间、设定间隔时间自动切换到学生画面等。 |
| 5 |  | 高清云台摄像机 |  | 1. 一体化高清摄像机， 1/2.8英寸HD CMOS传感器,有效像素达到200万（16：9）；光学变焦18x，数字变焦 10x。 2. 针对不同应用需求，支持1080p/60，1080p/50,1080p/30,1080i/60,720p/60，1080p/25,1080i/50,720p/50多格式信号。 3. 信噪比 ≥55dB 4. 水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：－30°～＋120°。20) ,支持水平、垂直翻转。 5. 水平分辨率：850电视线以上； 6. 预置位数量 255，RS－232C远程控制（VISCA协议）和RS-422; 7. 视频输出接口：SDI、HDMI、RJ45信号； 8. SD接口 Micro：SD卡； 9. 网络流传输协议 RTP、RTSP；30) 视频编码 H.264；音频编码 AAC。 10.POC高清云台摄像机只需一条标准SDI线连接录播主机，即可完成视频信号、控制信号的传输以及设备供电。 11.与录播抠像一体机同一品牌。 |
| 6 |  | 高清固定摄像机 |  | 1.视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2.传感器类型：CMOS、1/3.0英寸 3.传感器像素：≥200万 4.镜头焦距：≥10倍光学变焦、≥8倍数字变焦 5.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6.水平视场角80.7° ~ 8.77°，垂直视场角45.3° ~ 4.92° 7.水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°；水平转速1.0° ~ 94.2°/s，垂直转速1.0° ~ 74.8°/s 8.支持水平、垂直翻转 9.预置位数量：255 10.网络接口：RJ45 11.音频接口：Line In,3.5mm 12.通讯接口：RS232、RS422 13.支持的协议类型：VISCA 14.编码技术：视频H.264，音频AAC 15.电源支持：DC12V、PoE、PoC 16. POC高清云台摄像机只需一条标准SDI线连接录播主机，即可完成视频信号、控制信号的传输以及设备供电。 |
| 7 |  | 老师定位分析仪 |  | 硬件参数： 1.扫描方式：逐行扫描 2.输出帧率：30fps 3.摄像元件：1/3 " 4.有效像素：≥1920*1080 5.信噪比(S/N)：≥48dB (AGC关) 6.镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7.最低照度：0.3Lux 8.接口控制：网络 9.供电：PoE 软件参数： 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2.智能识别老师行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：教师在教坛区域走动时，切换教坛全景，当教师站立不动时切换到教师特写镜头。 3.支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 4.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 |
| 8 |  | 学生定位分析仪 |  | 硬件参数： 1.扫描方式：逐行扫描 2.输出帧率：30fps 3.摄像元件：1/3 " 4.有效像素：1920*1080 5.信噪比(S/N)：≥48dB (AGC关) 6.镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7.最低照度：0.3Lux 8.接口控制：网络 9.供电：PoE 软件参数： 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2.智能识别学生行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：学生起立回答问题时，先切换到学生全景，摄像机到位后再切换到学生特写。 3.支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 4.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 |
| 9 |  | 板书定位分析仪 |  | 硬件要求： 1.扫描方式：逐行扫描 2.输出帧率：30fps 3.摄像元件：1/3 " 4.有效像素：≥1920*1080 5.信噪比(S/N)：≥48dB (AGC关) 6.镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7.最低照度：0.3Lux 8.接口控制：网络 9.供电：PoE 软件要求： 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3.支持固定区域跟踪拍摄，当老师到固定区域操作是自动切换为操作特写画面； 4.支持操作画面大小、位置的自定义调节； 5.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 6.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 7.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 |
| 10 |  | 数字音频处理器 |  | 1.音频处理部分和数字功率放大器部分必须集成到一个机箱内,标准机架式设备，内部嵌入数字功放软件，纯嵌入式设计，高度≤1U。 2.反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB 。 3.回声消除（AEC）： 回音消除尾音长度：>512ms 回声消除幅度：> 60dB 收敛速度：> 60dB/S。 4.自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB 。 5.自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。 6.信噪比：≥95dB。 7.信号处理延时<8ms 。 8.功率放大器的最大输出功率：≥2*80W；输入灵敏度：≥250mV。 9.所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）。 10、麦克风（MIC）输入：至少能提供2路麦克风输入，输入电平：-55dBu - -14dBu ，能提供48V幻象电源。 11.课件音频输入：支持RCA或3.5mm 立体声插座输入。 12.录音音频输出：支持RCA或3.5mm 立体声插座输出。 13.调试控制接口：支持串口或网口调试。 14.讲桌桌面安装带有状态指示的话筒控制按钮，能关闭或开启话筒，系统重启后能自动回到初始设定状态。 15.每间教室通过两只吊装话筒拾取教室内老师及学生的声音来实现本地扩音和远程互动，必须在离麦克风至少8米范围内能有效拾音扩音，要求本地扩声声场不均匀度小于5dB。 ▲16.本地扩音和远程互动必须能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于1秒；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。 17.具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果。 |
| 11 |  | 专业拾音吊麦 |  | 1．频率范围 ： 20-20KHz 。 2．灵敏度≥-35dB（18mV/Pa）。 3．指向性：超心型。（长：≤150mm、直径：≤20mm） 4．最大声压级≥135dB。 5．信噪比：≥75dB 。 6．供电电压：48V幻象电源供电。 7．抗手机、电磁、高频干扰。 8．有吊顶的教室使用吸顶麦克风拾音，吸顶麦克风露出部分不能超过8厘米，没有吊顶的教室使用吊装麦克风，麦克风最低处离地面至少3.5米（根据教室层高自行调整）。 |
| 12 |  | 纳米智慧黑板 （推荐品牌：希沃、鸿合、欧帝） |  | 整体设计 1.整机采用一体化设计，无明显拼接痕迹，外观简洁。中间区域屏幕采用86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 2.整机具备至少3路前置USB接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 3.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 4.整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、荧光笔书写、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。支持在任意通道下调取快捷白板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具。 5.屏幕图像分辨率达3840*2160，显示性能满足FHD高清点对点要求。 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。 整机具备HDMI out端子。图像制式：PAL/SECAM/NTSC。 6.触摸系统。采用电容触控技术，支持在Windows中进行20点触控，安卓系统中进行10点触控。 7.内置电脑。采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块采用双WiFi天线，增强无线网络信号。处理器：Intel Core i7,主频为四核八线程，内存：≥8G DDR4内存。硬盘：≥256G SSD固态硬盘，≥1T存储。内置双频WiFi：IEEE 802.11ac标准，内置网卡：支持10M/100M/1000M自适应，内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，可接收手机传输的文件，方便老师上课调用手机中的文件。 8.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB3.0接口 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 9.白板软件。备授课一体化，具有备课模式及授课模式， 支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。支持用户在制作课件时，选择不同页面比例，满足不同硬件环境的授课需求。支持 快捷抠图,屏幕截图,蒙层工具,多媒体打点,互动分类游戏,美术画板,3D星球模型。 10.移动授课系统。支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 |
| 13 |  | 小组交互一体机 |  | 一、全金属外观，整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 二、主要功能 1.整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0。整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。 2.整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。只通过一根USB线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输（无需VGA、HDMI等任何视频信号线），可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑、Windows7/8/8.1/10，Mac OS X10.9及以上，传输分辨率：支持1920*1080@60Hz 电视参数： ▲3.屏体类型：LED背光源，55寸液晶屏，具备防眩光效果。屏幕图像分辨率≥1920*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求。 输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。图像制式：PAL/SECAM，喇叭输出功率：10瓦x2。 三、触摸屏参数。采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写，书写方式：手指或笔触摸，触摸响应时间＜15毫秒，触摸有效识别≥6毫米，定位分辨率：32767*32767，红外触摸屏系统通讯端口：USB。触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，能在照度400K LUX环境下仍能正常工作。 四、白板软件参数。 软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换。在Windows白板软件下支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响。无需打开任何软件，直接播放PPT课件，即可进行书写批注、内容放大，其批注内容保存在PPT原文件里。满足页面无限漫游，思维导图，微课工具，快捷抠图，蒙层工具，互动分类游戏，在线升级等需求。 五、移动授课系统。 支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。可实现触控一体机与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 ▲六、内置电脑： 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。采用双WiFi天线，增强无线网络信号。处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程，内存：≥4G DDR4。硬盘：≥128G SSD固态硬盘和≥1T存储。内置双频WiFi：IEEE 802.11ac标准 内置网卡：支持10M/100M/1000M自适应。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB3.0接口。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 |
| 14 |  | 拼合桌椅 |  | 1.面料：椅背采用优质网布，立体网孔，张力性能好，不爆裂。座包面料用涤纶面料，坚牢耐用、抗皱免烫。 2.海绵：采用一次性成型PU定型海绵、密度≧50KG/m³，抗冲击性能好，回弹性好、坐感舒适，长久使用不变形、不塌陷。 3.胶壳：座、背塑胶壳采用优质PP加玻纤维材料制成。质地轻、抗裂性强、耐腐蚀，耐老化，无毒环保，可循环使用。 4.椅架：风格时尚独特，表面电喷涂处理，抗冲击不变形，防锈防腐蚀。 5.扶手：优质PP扶手面，手感舒适，不易划损。 6.内板：坐垫内置12CM多层曲木板，经防潮、防腐、防虫化学处理，材质坚硬，防爆性能强，板材承受压力达400KG。 7.折叠连接件：采用压铸铝合金材质，镀铬处理；结构连接牢固、彰显档次。 8.脚轮：PA尼龙脚轮，脚轮经过5万次阻力和疲劳测试无破裂。 9.写字板：ABS工程塑料材质，环保耐用，抗氧化，可循环使用；折叠连接件为镀铬铝合金材质，连接牢固耐用。 10.焊接工艺:无缝焊接，焊口精确牢固、平滑美观。 11.功能：座包可翻转折叠，多张可并列推叠，扶手可前后移动。 |
| 常态智慧教室 |  |  |  |  |
| 15 |  | 高清交互录播主机 |  | 整体要求： ▲1．要求录播主机须采用嵌入式架构，采用录导播跟踪多功能一体化设计，设备高度≤2U，并支持两个SDI接口摄像机完成 “教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”四个画面的拍摄录制，并自动生成相应的预览画面。 2．录播系统高集成度，一台设备完成视频录制、编码、存储、跟踪处理、点播等功能。 3．录播主机至少支持接入2路SDI、1路VGA和2路HDMI信号输入，支持3路HDMI输出。支持对输入的VGA、HDMI信号进行输入切换控制，以及通过录播主机直接环出到课室的显示大屏、投影仪等设备中。 4.录播主机至少满足4路音频输入及2路音频输出，要求录播主机采用主流AAC音频编码方式。 5.录播主机需内置存储硬盘，提供至少1T的存储容量。 6.高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清摄像机，即可实现视频传输、POC供电、摄像机控制功能。 7.录播主机支持一键启动录制，并支持全自动录制、手动录制两种模式。 8.录播主机内置硬件互动模块，两录播教室实现“一点对一点”的音视频互动功能。 9.当录播主机处于休眠状态时，支持资源管理平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 10.为保证视频录制音频效果，降低录播课室环境噪声，同时保证主机系统正常散热，要求采用无风扇散热设计。 11.提供第三方检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告复印件。 配套软件功能要求： 1．导录播模块 1) 导播软件内嵌到录播主机中，应采用B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问导播平台，快速进行登录与操作。 2) 提供教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、教师电脑画面、片头片尾预览，可直接使用鼠标进行画面切换录制。 3) 提供最终录制画面的效果预览。 4) 提供9种以上布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，自定义布局时教师可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图，并加盖厂家公章。 6) 支持在导播过程中叠加预设的LOGO，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO在画面的显示位置。 7) 支持对接入录播主机的音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 8) 支持在导播过程中添加字幕，至少支持5条字幕内容预设或临时输入，可设置字幕颜色、字幕描边、字幕背景，导播过程中可通过鼠标直接拖拽设置字幕在画面的显示位置，而非操作麻烦的横竖坐标设置模式。 2．跟踪模块 1)内嵌到录播主机中，与高清录播一体机高度集成化，实现所有摄像机的跟踪定位控制功能； 2)采用全新一代图像跟踪技术，即虚拟跟踪技术，在摄像机没有云台的情况下，实现画面的自动跟踪和定位功能； 3)在无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备的情况下，可实现2路视频场景的跟踪定位功能； 4)具备较强的跟踪控制功能，当教师在讲台区域活动时，能够始终拍摄教师的跟踪画面，当教师运动速度较快时，自动切换到教师全景画面；教师的特写和全景画面，均通过一台摄像机完成； 5)摄像机能够同时输出学生特写和学生全景画面；通过1路SDI信号可以输出全景和特写两个画面，拒绝网络接口输出； 6)通过高清摄像机的1路SDI输出，分别实现教师的特写自动跟踪和教师全景画面，学生特写和学生全景画面的自动拍摄；所有的跟踪定位功能，无需安装任何感应装置； 3、在线交互系统模块 1）支持RTSP、H.323视频传输协议。 2）支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。 3）支持快速选择远程互动录播教室并“一键式”连接开启点对点互动。 4）支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 5）支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。 6）双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率。 7）支持双流互动功能，双向互动时，互动双方具备两路HDMI高清输出口可同时输出显示互动画面和对方的VGA/HDMI电脑画面。 8）录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 |
| 16 |  | 高清摄像机 |  | 1) 1/3.0英寸CMOS。 2) 支持≥1920*1080分辨率 3) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法。 4) 支持H.264编码输出。 1) 水平视场角80.7° ~ 8.77°，垂直视场角45.3° ~ 4.92° 5) 供电方式： DC 12V、PoC。 6) 支持SDI“一线通”功能，通过SDI线缆同时传输图像、PoC供电、控制信号。 |
| 17 |  | 教学触控一体机 |  | 一、主要功能 1.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 2.整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止误操作。 3.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义。 4.整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具。 5.整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。 1）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 2）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 3）学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 4)支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式 6.只通过一根USB线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输（无需VGA、HDMI等任何视频信号线），可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑、Windows7/8/8.1/10，Mac OS X10.9及以上，传输分辨率：支持1920*1080@60Hz 二．电视参数： ▲1.屏体类型：LED背光源，86寸液晶屏.分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果。 2.输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 3.输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 4.图像制式：PAL/SECAM/NTSC 5.喇叭输出功率：15瓦x2，内置无线网卡：支持802.11 b/g/n 三．触摸屏参数 ▲1.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写 2.书写方式：手指或笔触摸 3.触摸响应时间＜15毫秒 4.触摸有效识别≥6毫米 5.定位分辨率：32767*32767 6.红外触摸屏系统通讯端口：USB 7.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 8.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性 9.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 四．嵌入式系统： 1.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开 2.无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF格式。同时支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 3.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。 4.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置 5.在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 五．白板软件参数 1.软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 2.边写边擦：在Windows白板软件下支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 3.无需打开任何软件，直接播放PPT课件，即可进行书写批注、内容放大，其批注内容保存在PPT原文件里。 4.满足页面无限漫游，思维导图，微课工具，快捷抠图，蒙层工具，多媒体打点，音频播放，互动分类游戏，3D教学助手等需求。 六．移动授课系统 1.支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2.支持横屏及竖屏双模式，支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 3.可实现触控一体机与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 4.大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 5.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 ▲七．内置电脑： 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。处理器：Intel Core i7,主频为四核八线程。内存：≥8G DDR4内存。硬盘：≥256G或以上SSD固态硬盘和≥1T存储。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。内置网卡：支持10M/100M/1000M自适应。 |
| 18 |  | 液晶电视 |  | 屏幕尺寸：≥55英寸；屏幕分辨率：≥1920*1080；屏幕比例：16:9；刷频率：60Hz；直下式光源；响应时间：4ms；支持格式：1080P/1080I/720P；网络：有线、无线；三级能效；HDMI接口：2个，AV接口：1个，天线接入端口：1个，USB接口：≥2个含壁挂、吊装支架 |
| 19 |  | 带书写板 培训椅 |  | 进口工程塑料聚丙烯（PP）原料， 加记忆棉坐面和背面，尼龙脚 固定扶手、可旋转书写板 颜色与教室装修搭配 |
| 20 |  | 空调 |  | 3匹变频冷暖空调、制冷量 ≥7200、制热量≥8900、静音设计。 |
| 8间微格教室改造 |  |  |  |  |
| 21 | 高清录播主机 |  | 整体要求： 1) 设备高度≤1U，考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、跟踪、直播、点播等功能。 2) 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图。 3) 内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 4) 支持3路1080P高清视频输入，包括1路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。 5) 支持3路HDMI输出，支持通过HDMI输出录制效果画面。 6) 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out输出。 7) 采用标准H.264视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。提供两种多流录制方式功能界面截图。 8) 内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 9) 高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 10) 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 11) 具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 配套软件功能要求： 流媒体管理软件： 1）支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3）支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 5）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 6）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。 7）支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面图。 8）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 9）▲录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 10）支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。提供上述功能软件界面截图。 11）支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。投标应分别提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图。 流媒体直播软件： 1）支持录播一键开启“直播”功能。 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 ▲6）支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能。 7）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 流媒体导播软件： 1）提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 2）支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图。 3）应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 4）提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 5）支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。提供上述功能软件界面截图。 6）具备移动导播APP，支持IOS系统，可通过App Store进行下载。支持与导播系统一致的窗口预览、画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能。 流媒体点播软件： 1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2）支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3）录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时。 4）支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 5）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 6）支持录像文件和对应PPT课件下载； 7）支持对视频进行手动FTP上传。 |  |
| 22 | 高清特写摄像机 |  | 1） 一体化高清摄像机， 1/2.8英寸HD CMOS传感器,有效像素≥200（16：9）；光学变焦≥18x，数字变焦≥10x。 2） 信噪比 ≥55dB 3） 水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：－30°～＋120°。 4）水平分辨率：850电视线以上； 5）预置位数量 255 6）视频输出接口：SDI、HDMI、RJ45信号； 7） 音频接口：Line In,3.5mm； 8）网络流传输协议 RTP、RTSP；30) 视频编码 H.264；音频编码 AAC。 10）POC高清云台摄像机只需一条标准SDI线连接录播主机，即可完成视频信号、控制信号的传输以及设备供电。 11）双频无线网卡：无线传输速率：不小于300Mbps 12）提供第三方检测机构出具的无故障运行时间MTBF≥100000小时检测报告复印件。。 |  |
| 23 | 全向拾音话筒 |  | 1) 拾音方式：全指向性 2) 频响：40-20，000 Hz 3) 灵敏度：-38dB±2dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 4) 标准阻抗：25Ω 5) 最小端接阻抗：800Ω 6) 最大声压级：1kHz条件下130dB 7) 电源：phantom 48±12V 8) 电源电流：2mA 9) 尺寸：Φ85×72mm 10) 重量：大约231g |  |
| 24 | 微格教学触控一体机 |  | 一、整体设计 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机屏幕采用钢化玻璃。 二、主要功能 1.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 2.一键调整分辨率：可通过前置实体按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 3.整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0。 4.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便识别。 5.整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具。 6.整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。 1）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 2）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 3）学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 4)支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式 7.只通过一根USB线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输（无需VGA、HDMI等任何视频信号线），可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑、Windows7/8/8.1/10，Mac OS X10.9及以上，传输分辨率：支持1920*1080@60Hz 三、电视参数： 1.屏体类型：LED背光源，55寸液晶屏，具备防眩光效果。 2.屏幕图像分辨率达1920*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求。 3.输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 4.输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。 5.整机具备HDMI out端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。 6.图像制式：PAL/SECAM 7.喇叭输出功率：10瓦x2 四、触摸屏参数 ▲1.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 2.书写方式：手指或笔触摸。 3.触摸响应时间＜15毫秒。 4.触摸有效识别≥6毫米。 5.定位分辨率：32767*32767。。 6.红外触摸屏系统通讯端口：USB。 7.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 8.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 9.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 五、嵌入式系统： 1.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开 2.无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF格式。同时支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 3.无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 4.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 六、白板软件参数 1.软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 2.满足边写边擦，页面无限漫游，思维导图，微课工具，快捷抠图，蒙层工具，多媒体打点，音频播放，互动分类游戏，3D教学助手：，在线升级等需求。 七、移动授课系统 1.支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2.可与触控一体机实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 3.支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 4.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 5.可实现触控一体机与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 6.大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 7.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 ▲七：内置电脑： 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 2.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.采用双WiFi天线，增强无线网络信号。 4.处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程 5.内存：4G DDR4。 6.硬盘：1T存储、128G SSD固态硬盘。 7.内置双频WiFi：IEEE 802.11ac标准 8.内置网卡：支持10M/100M/1000M自适应 9.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，可接收手机传输的文件，方便老师上课调用手机中的文件。 10.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB3.0接口（提供国家级机构所出具的权威检测报告，并提供端口证明照片）。 11.具有独立非外扩展的视频输出接口：至少1路VGA ；至少1路HDMI ；至少1路DP。 12.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 |  |
| 25 | 智能网络中控 |  | 1.网络中控采用嵌入式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有四种输入源选择，控制面板可四键或自定义加密并可远程批量设置， 2.系统可实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态，支持CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享。 3.有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化。可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用。 4.可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测、记录投影机工作时间，统计各多媒体教室使用的课时数，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间。 5.具备教务管理功能，系统详细记录了教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析，为教务管理提供了真实的量化数据。可以进行分类汇总，需要有总的报表与具体使用清单,可与学校的教务排课系统无缝对接，做到实时更新。 6.跨网段要求，控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑。 7.防盗报警功能，系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理。若投影机被盗或发生其它意外事件时，网络中控会自动向主控室报警。 ▲8.内置（非电话机形式）语音对讲网络功能：运用数字语音压缩传输技术实现对讲，一键式按钮呼叫:呼叫排队等待及网络故障时有语音提示功能,教师可以通过对讲与控制室的管理人员通话，实时解决问题，接通后自动显示该教室的视频画面及计算机桌面,对讲内容可同步录音存储,。（教师按讲台上按钮的同时，远端主控室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面；管理员与教师双向对讲，并可同时处理不同教室的呼叫请求，支持呼叫排队、等待、调度功能）。 9.具有>=3进2出HDMI接口 支持TDMS信号和DDC信号，超低功耗支持节能标准数据速率最大支持3.4Gbs，每路输出输出都带ESD保护；支持12bit 深色技术，支持3D输入输出，支持485命令控制，支持HDMI1.4版本，支持全高清3D和4Kx2K分辨率，支持HDCP1.3，支持340MHz/3.4Gbps单通道(10.2Gbps所有通道)带宽，支持无压缩音频，支持12bit单通道(36bit所有通道深色技术) |  |
| 26 | 网络中控 |  | 1.网络中控采用嵌入式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有四种输入源选择，控制面板可四键或自定义加密并可远程批量设置， 2.系统可实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态，支持CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享。 3.有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化。可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用。 4.可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测、记录投影机工作时间，统计各多媒体教室使用的课时数，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间。 ▲5.具备教务管理功能，系统详细记录了教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息记录，并进行统计分析，为教务管理提供了真实的量化数据。可以对教师使用电教课程进行考勤管理。可以进行分类汇总，需要有总的报表与具体使用清单,可与学校的教务排课系统无缝对接，做到实时更新。 6.跨网段要求，控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑。 7.防盗报警功能，系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理。若投影机被盗或发生其它意外事件时，网络中控会自动向主控室报警。 ▲8.内置（非电话机形式）语音对讲网络功能：运用数字语音压缩传输技术实现对讲，一键式按钮呼叫:呼叫排队等待及网络故障时有语音提示功能,教师可以通过对讲与控制室的管理人员通话，实时解决问题，接通后自动显示该教室的视频画面及计算机桌面,对讲内容可同步录音存储,。（教师按讲台上按钮的同时，远端主控室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面；管理员与教师双向对讲，并可同时处理不同教室的呼叫请求，支持呼叫排队、等待、调度功能）。 9.网络中控机是多媒体教室核心设备，多媒体网络中控厂家通过ISO质量管理体系认证证书，具有3C国家强制性认证证书。 |  |
| 27 | 智能控制平板 |  | 1.屏幕尺寸：7英寸 2.采用电容感应式触摸设计，防尘、防水，无限次按键寿命面板， 3.带锁定功能，控制中心可根据需要远程对面板加锁/解锁或由老师插卡解锁， 4.电脑开关功能，面板上可直接开关电脑， 5.可自由定义各种操作模式， 6.可进行高清信号与模拟信号切换， 7.可进行本地电脑、笔记本和无线移动设备等之间的切换。 8.可自定义按钮功能名称。 |  |
| 28 | 平台服务器 （推荐品牌：戴尔、联想、浪潮） |  | 1. CPU：≥2颗Intel Xeon E5-2620V4，16核，2.1Ghz 2. 内存：≥16GB DDR4 3. 硬盘：≥16TB SAS/SATA 4. 磁盘阵列：支持 raid0、raid1、raid10 5. 网络：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应 6. 电源冗余：支持双电源冗余 7. 系统支持：CentOS6.6 64位 |  |
| 29 | 流媒体互动主机 |  | 1、设备高度≤2U，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，支持高清视频信号直播、转发、交互、存储等功能。 2、支持不同视频信号输入接口，包括3G-SDI、HDMI和VGA，支持高清1080P分辨率。支持HDMI输出音视频互动信号。 3、 采用H.264视频编码技术，视频分辨率支持720P、1080P。支持AAC音频编码技术，支持4路音频输入、1路音频输出。 4、通讯接口：RJ-45，10/100/1000Mbps自适应网络接口。 5、支持Rst一键复位功能。 6、采用DC36V以下安全电压供电，无风扇设计，性能稳定、低功耗。 7)主机自带500G以上的存储空间，具备单独录制交互视频，自动上传到视频应用云平台。 8、支持标准H.323、SIP协议，支持B/S远程网页访问管理，支持两台终端之间或与常态化录播 进行“点对点”互动，支持呼入标准H.323、SIP协议的MCU。 9、互动软件支持内预设20个互动对象信息，支持互动对象的批量导入和导出功能。支持快速选择远程互对象并“一键式”连接开启互动。“点对点”互动时，支持互视模式（双方看见对方画面）和双分屏交互模式。 10、支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的连接丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。 11、内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节、静音设置。 12、支持标准POC供电协议，可对支持标准POC供电协议的摄像机进行视频采集和POC同步供电。 13、支持双流互动功能，主讲端的视频画面和PPT画面能同时传输到听课端，并分两个显示大屏分别显示，每个互动端可同时环出这两个画面； 14、主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的上述技术指标检测报告原件原色扫描件佐证。 15、主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的上述技术指标检测报告原件原色扫描件佐证。 16、与智慧课堂录播教室录播主机采用同一品牌，采用硬件对接实现互动课堂，需进行现场测试。 ▲总体要求： 1、要求采用硬件终端与录播教室直播的对接，直播分辨率至少达到 720P(2M 码率及以上)； 2、互动课堂终端可实现自动上传视频功能到学校师范自主考核与实训视频应用云平台； 3､支持设备状态查询、远程开关机管理互动课堂终端； |  |
| 30 | 图像工作站 （推荐品牌：戴尔、惠普、联想） |  | 1. Cpu：≥2颗Intel Xeon E5-2630V4 2. 内存：≥32GB DDR4 3. 硬盘：≥2T+256G固态 4. M5000-8G独显或更高配置 5. 网络：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应 6. 显示器：27英寸旋转升降IPS屏 HDR 爱眼滤蓝光， 16：9，可视角度178°/178°， 分辨率3840*2160， HDMI≥1个，USB≥4个， 7. 配套鼠标键盘 |  |
| 31 | 千兆交换机 |  | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 背板带宽：256Gbps 包转发率：42Mpps 端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP |  |
| 32 | 高密度无线AP |  | 1.无线协议：802.11a/b/g/n/ac 2.工作频段：2.4G+5G+2.4/5G 3.PoE：支持802.3af/802.3at兼容供电 4.安全认证：支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等 5.同时在线数：≤256 |  |
| 33 | 智能讲台 |  | 1.多媒体钢制讲台在符合标书技术要求的基础上，设计新颖、美观、合理。 2.钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板。 3.关闭状态：长*宽*高=110* 75* 100cm。 4.内置功能：桌体内置可放置19寸-22寸液晶显示器的翻转板,仰角任意可调 |  |
| 34 | 讲台显示器 |  | Led背光，尺寸：≥21.5英寸，16：9，分辨率：1920 * 1080，对比度：1000:1，可视角度：170°/160°，VGA：1个 HDMI≥1个。 |  |
| 35 | 机柜 |  | 网络机柜 加厚 19英寸1.2米22U |  |
| 36 | 推拉绿板 |  | ▲1.结构：双层结构，左右滑动设计，采用两种方案（1）由大框及两块书写板组成，触控一体机在左边或是右边，基本尺寸：按55寸触控一体机，保证与触控一体机外形尺寸配套。（2）两块固定书写板，一块滑动书写板，触控一体机在中间。基本尺寸：按86寸触控一体机，保证与触控一体机外形尺寸配套。内层固定书写板与触控一体机前端平齐，外层为滑动书写板，滑动板配装嵌入式锁具。（供货时以上两种方案根据学校实际要求确定，中标单位必须无条件响应。） 2.书写板面：采用高温烤漆板面，厚度≥0.32mm，亚光、墨绿色、粗糙度为Ra1.6-3.2um，光泽度≥6光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜。 3.内芯材料：高强度、吸音、双A瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 4.背板：采用优质彩基钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，间隔80mm设有20mm专利技术凹槽加强筋，增加板体强度，不影响红外线操控的触控一体机。 5.绿板有效书写面积：与触控一体机相匹配，触控一体机是绿板的一半，正好嵌入。 ▲6.绿板推动时可以自动把糟中粉笔灰清除。绿板需要有存放粉笔和板擦的地方。 |  |
| 37 | 功放 |  | 1.连续输出功率8Ω：250W×2；连续输出功率4Ω：350W×2；连续输出功率2Ω：400W×2； 2.桥接8Ω：450W； 3.输入阻抗：20KΩ-10KΩ； 4.频响：20Hz-20KHz@8Ω+0dB/-0.5dB； 5.总谐波失真：＜0.05%； 6.信噪比：＞95dB； 7.失真率：≤0.2%； 8.转换速率：＞20V/μS； 9.阻尼系数：＞300； 10.直流保护：有； 11.温度保护：有； 12.输入灵敏度：2V/1.0V； 13.动态范围：≥80dB； 14.电压增益：26dB/32dB。 |  |
| 38 | 音响 |  | 1.阻抗：8Ω ； 2.频率响应： 65Hz-19KHz(±3.5dB);62Hz-20KHz(-10dB) ； 3.输入灵敏度： 96dB/w/m ； 4.扩散角度：50°-100°V×55°H(非对称可旋转号角,四位置) ； 5.构成：8"+1.3"Horn ； 6.平均功率：150W ； 7.峰值功率：250W ； 8.最大声压：121dB(连续);125dB(峰值)； 9.接口：2×NL4MP SPEAKON； 10.输入接法：2+,2-。 |  |
| 39 | 互动投屏器 |  | 1．支持802.11b/g/n 协议，支持2.4G、5G网络，外置两路高增益天线，支持所有格式影音无线同步传输，支持1080P； 2．无需安装任何客户端, 支持ios和android设备无线投屏功能，操作简介，无需使用说明。 3．支持Windows系统、Mac系统的投屏应用； 4．具有HDMI输出功能， HDMI 支持1920*1080； 5．1路AV信号源输出接口，1路光纤音频输出接口，1路网络接口； 6．支持上墙安装； |  |
| 39 | 教室环境改造 |  | 一批（另附表），使用环保材料。 |  |
| 40 | 附件及安装 |  | 所有设备的安装布线及调试，包括所有安装所需的配件及线材。 |  |

辅材清单：本项目为交钥匙工程，辅材数量为参考量，以本项目智慧教室建设实际需求为准。

| 名称 | 具体要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业线缆 | 成品线：HDMI、SDI线、网线、电源线，话筒线,各线长度根据安装环境需求；实现系统功能要求所需的其他线缆 | 批 | 1 |
| 系统配件 | 满足系统集成要求的各类线槽、支架、接插件，各类转换器、其他线缆、分配器、交换机、显示器、键盘鼠标等 | 批 | 1 |
| 工程和服务 | 综合布线、设备安装、系统调试、人员培训、售后服务等。 | 批 | 1 |
| 教室PVC地板 | 厚度≥2.2mm环保PVC环地板，耐磨环保，防火阻燃，防水防潮。水性胶铺设，地面做自流平，需满足本项目要求，铺设前须经采购人确认。 | ㎡ | 230 |
| 踢脚线 | 高7.5cm 厚度1.2cm | 米 | 75 |
| 墙面处理 | 30*40木龙骨衬档，木工板覆盖，填充吸音棉，然后粘贴聚酯纤维吸音板（颜色选样） | ㎡ | 180 |
| 窗帘布 | 高级麻布材料，需满足本项目要求，安装前须经采购人确认。 | ㎡ | 20 |
| 窗帘盒 | 木工板基层、表面石膏板、乳胶漆 | 米 | 10 |
| 窗帘轨道 | 单程轨道 | M | 10 |
| T型铝合金龙骨 | C38轻钢龙骨,吊顶主龙骨间距为 600～1000mm | ㎡ | 85 |
| 矿棉吸音板 | 600*600硅钙板 | ㎡ | 85 |
| 电线 | BV2.5平方（国标） | m | 400 |
| 电线 | BV1.5平方（国标） | m | 400 |
| 线管 | PVC￠25 | m | 400 |
| 电器接插件 | 24回路空开箱、86系列开关插座、灯具接插件。 | 项 | 2 |
| 教室面板灯 （推荐品牌：飞利浦、雷士、松下） | 优质LED光源，600*600，平板灯，工作面照度均匀，色温满足录播设备的灯光要求。 | 盏 | 30 |
| 墙面粉刷涂料 | 老墙铲除、刷腻子、滚涂3遍 | ㎡ | 100 |

三、采购要求

1.建设规模及需求

规模：该项目拟建2间智慧教室和改造8间微格教室。智慧教室是一种集统一身份认证、多屏互动、精品录播、互动教学、远程互动教学等于一体，利用自由拼接的桌椅和生动的教室环境构建的智慧教学与智慧管理新型教学空间。需提供效果图，效果图必须与待施工现场相符。

2.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价，同时在需求偏离表中作出详细对比说明。

3.本项目需提供现场演示，演示时间不超过15分钟，演示内容为：

（1）智慧教学互动平台：教学授课系统功能演示：教师备课、教师授课、课堂互动、课后数据分析

（2）录播系统演示：包括录播、点播、直播、互动教学等。

（3）师范生自主研训与考核平台：包括录播管理、预约审核、实训考核、竞赛管理等核心功能。

投标人需自备设备、网络搭建演示所需环境，如未进行现场演示其现场演示分为零分。

▲4.合同签订后45天内完成供货，质保期三年，自项目验收合格之日起计算。

5.本项目核心产品为录播跟踪一体机。

6.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

▲7. 在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一周后并经学校验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清（不计息）。

第四章合同主要条款

智慧教室及微格教室改造项目采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》,有关招标文件、投标文件、评标委员会文件、承诺书等均为本合同的附件，与本合同有同等效力，在本合同没有约定的情况下，按以上文件执行。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

1.有关产品技术要求、质量标准、数量、交货日期和书面承诺等如在本合同没有约定，则按招标文件、投标文件及评标委员会确认的执行。

2.乙方应供货后一周内向甲方提供用于产品安装、调试的有关技术资料。

三、通知送达条款

甲方通知送达地址：浙江省衢州市柯城区九华北大道78号。

乙方通知送达地址：

四、质量保证

1.乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。

2.完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

3.符合国家规定的正规渠道进货的产品。

4.乙方提供硬件产品的质量保证期为现场安装验收合格之日起36个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

5.所提供的硬件、软件及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.验收初验、终验二阶段。乙方将所供货物运至交货地点，甲方在收到乙方提供的到货通知后，5天内，由甲方对货物的外观、规格、数量进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权要求乙方在规定的时间内修理或更换。

2.货到后，甲方相关人员在场时拆箱，当场清点验收。甲乙双方人员签字认可到货，如果有序列号或产品编号应填写清楚，否则甲方有权认为到货清单无效。若乙方人员经通知仍不能到场，甲方可以单方面进行验收。乙方将货物安装调试完毕后，协助甲方完成初验。

3.初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

4.终验在系统集成初验合格后一个月内组织实施。系统终验时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章及负责人签字）。同时，协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。

六、交付时间及地点

1.合同签订后45天内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一个月并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清（不计息）。

2.乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方有权没收履约保证金，同时解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　　3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

甲方单位名称（公章）：　　       乙方单位名称（公章）：

法定（授权）代表人：　　　　　　 法定（授权）代表人：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会由5人组成，由市政府采购监管处在开标前于专家库随机抽取。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：120万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供企业需提供《小微企业声明函》《产品适用小微企业政策情况表》。 | 30分 |
| 技术方案 60分 | 技术参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得18分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 系统方案 | 根据设备的可操性、实用性、稳定性、设备是否便于维护或升级综合评分。 | 5分 |
|  |  | 根据产品技术方案的成熟性、合理性、全面性综合评分。 | 5分 |
|  | 现场演示 | 1.智慧教学平台功能演示最高6分。 2.录播系统功能演示最高6分。 3.师范生自主研训与考核平台功能演示最高3分。 4.根据产品演示的效果，对产品的功能、外观、易用性程度等方面进行评分。开标时未提供现场演示（具体演示详见现场演示要求）不得分。 | 15分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人自2016年1月至今同类项目成功实施案例，并提供用户清单、联系方式和业绩证明，每提供一个项目合同复印件(合同原件须带至现场核查，无合同原件不得分)得1分，最高得5分。 | 5分 |
| 维护、培训及服务承诺10分 | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 5分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。 | 5分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 公证人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况。

3. 公证人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 公证人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 公证人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 公证人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由工作人员计算出各投标单位的商务得分，在现场公证人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2018-37

项目名称：智慧教室及微格教室改造项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2018-37

项目名称：智慧教室及微格教室改造项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权            （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织智慧教室及微格教室改造项目

（项目编号：衢院招2018-37）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金汇票/电汇/银行转账（打√），金额为             元。

3．所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。投标人承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4．投标文件有效期为        天

5．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

8．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                   法定代表人        授          权          （全权代表名称）为全权代表，参加智慧教室及微格教室改造项目（项目编号：衢院招2018-37）招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2018-37

项目名称：智慧教室及微格教室改造项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

## 格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2018-37

项目名称：智慧教室及微格教室改造项目

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2018-37

项目名称：智慧教室及微格教室改造项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2018-37

项目名称：智慧教室及微格教室改造项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |
| 3 | 支付响应 （详见招标文件第三章第三条第七点） |  |  |  |
| 3 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 4 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 5 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 6 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 设备主机、主件、配件、易耗件等市场价的折扣率 |  |  |  |
| 8 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |
| 9 | 是否原装正品 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2018-37

项目名称: 智慧教室及微格教室改造项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式十：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司营业收入______元，从业人员______人，为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为小微企业提供。

格式十一：

产品适用小微企业政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

5.如投标人为代理商且提供的是小型、微型企业制造的货物的，除提供自身小微企业资格证明材料外还须提供所代理品牌制造商小微企业资格证明材料；评标委员会审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定投标人或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

附件：报名表

衢州学院投标单位报名表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | 公司地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 投标单位 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  |
| E-mail邮箱 |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 | 经 办 人 |  |
| 备 注 |  |  |  |